- 碧江区六龙山2020年竹笋加工厂设备采购及安装项目技术参数要求公示

1、项目名称:碧江区六龙山2020年竹笋加工厂设备采购及安装项目

2、项目编号:TRZFCG-2020-007

3、公示期限（不少于2个工作日）: 2020-5-29—2020-6-1

4、采购预算:1903200.00元

5、最高限价：1903200.00元
6、采购预算确定依据: 市政府采购办申报表
7、采购单位名称:碧江区六龙山乡人民政府

项目联系人: 吴主任

联系电话:15985609790

8、采购代理机构全称: 铜仁市公共资源交易中心
    项目联系人:黎舰    联系电话:0856-3912921
9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。
 附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）：

供应商资格要求：

（1）一般资格要求：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件；

②具有国内法人资格，允许经营本项目的供应商才有资格报名参加本项目投标。

③本项目不接受联合体。

特殊资格要求：

无

本项目是电子开评标，请各位投标人携带CA前往交易中心投标。

一、评标方法：本次评标采用最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、采购人需求

一、自动竹笋高压气泡清洗机；数量：2套

配置及参数：

1、必须由外槽体、内槽体分开便于清理泥沙；

2、带泥沙隔网、气泡发生量大、带高压循环喷淋和低压清水喷淋装置，并带双层循环水过滤装置；

3、传动装置及电器控制系统必须是国内知名品牌；

4、传动系统必须无级变频调速和减速电机，方便清洗时间调整和生产调整；

5、除电机、轴承等标件外，所有材料均采用不锈钢SUS304材料加工，必须完全符合国家食品生产卫生要求。

6、洗笋产量达到每小时500——1000公斤（可调范围）

7、排水附带除渣装置带独立排水、排泥沙口，能无害排放废水。

8、设备总长度不低于5米，竹笋青洗水容量不低于2500斤；

9、保修期3年；

二、竹笋杀菌《高温杀青》冷却一体流水线；数量：2套

配置及技术参数：

1、整体材料食品级304不锈钢加工，并具有内胆，由于笋子属于漂浮产品，必须双层网带，能将竹笋夹子内胆加热杀青；设备总长度12米以上，宽度12米，高度0.7米以上；

2、设备必须带自动恒温装置、带保温层材料，温度有数量显示并可调节；

3、加热采用电加热为主，配蒸汽管道及控制单元，两种方式共存于整体内胆内，整体能耗在60—90千瓦/小时；

4、杀青竹笋时，设备内的热水能来回往复流动，保持竹笋杀青加热均匀和程序；

5、采用变频调整，输出速度可调，杀青竹笋每小时产量500—800公斤；

6、设备热水内胆容量在5立方以上，电器控制设备及开关全部采用国内知名品牌；

7、带活动顶盖，并带保温层，方便清洗、保养，带双独立 排水及排污口；

8、冷却装置一样带独立传输控制器及输送带，容水量5立方以上，并自带自动放盐装置（可调节）和预加热装置及高压喷淋系统；

三、竹笋烘干机：数量：4套

配置及参数：

1、设备主体为304不锈钢；

2、采用热泵加热、需符合国家环保要求；

3、产量500—1000公斤/24小时；

4、自动恒温控制并显于温度30—80度；

5、电器控制件必须为国内知名品牌；

6、能自动控制湿度、风速、时间；

7、保修期3年。

四、隧道式速冻机：数量：1套

1、隧道主体采用304不锈钢加工、保温层15公分厚度；

2、传输为食品级304不锈钢网带，隧道长度10米，网带传送大于11.6米；

3、设备低温能达到零下50度以下；

4、控制采用变频调速，配减速电机、配物料检修门；

5、压缩机制冷方式、电脑自动控温；

6、放笋网带宽度不低于1米；

7、必须能上门安装、调试；

五、保鲜库：200m3  数量：2个

配置及参数

1、不锈钢内胆保温箱体，厚度10cm；

2、高度2.4-2.6米，长度及宽度以具体厂房结构为准；

3、机组采用压缩机组（全封闭式机组配进口压缩机）；

4、总容量不低于200m3米。

5、带温显、温控、数显、配自动、手动开关。

6、采用风冷式散热的（分体式）；

7、温度控制零下10度至零上10度内；

8、库内分间，配双机组；

9、保修期3年以上，并包安装调试；

六、冷冻库：240m3  数量：3个

配置及参数

1、不锈钢内胆保温箱体，厚度10cm；

2、高度2.4-2.6米，长度及宽度以具体厂房结构为准；

3、机组采用压缩机组（全封闭式机组配进口压缩机）；

4、总容量不低于240m3米。

5、带温显、温控、数显、配自动、手动开关。

6、采用风冷式散热的（分体式）；

7、温度控制零下25度至零度；

8、库内分间，配双机组；

9、保修期3年年以上，并包安装调试；

七、真空包装机：数量：5台

配置及参数：

1、真空泵吸气量6升；

2、380V供电；

3、整机全部不锈钢材料；

4、双缸设计；

八、竹笋切片切丝机：数量：4台

1、自动切笋片及丝；

2、刀片可换可调节切片厚度；

3、220V电源；

九、竹笋滤水架： 数量：8个

1、长度3.5米、宽1米、高80公分；

2、分二层，带滤水网；

3、材料全部用304不锈钢加工；

十、多层摆笋架：数量：32个

1、高1.8米、宽1米、厚90公分、分10层，每层带托盘网格；

2、材料全部用304不锈钢加工、带4个轮子；

十一、水塔箱：数量：4个

1、容量5吨；

2、304不锈钢材质；

3、带加压泵、排污阀；

4、厚度不低1mm钢板；

十二、贮笋框：数量：1000个

1、容量25公斤竹笋；

2、采用熟料、新料加工；

3、摔不裂；

4、500个封底框，500个方格透水框；

十三、拖车；数量：4台

1、载重1000公斤/台

2、不锈钢材质；

3、带二个万向轮（四轮车）

备注：1、招标文件论证费和专家评审费用由中标人承担。