铜仁市公共资源交易中心

（政府采购）

招

标

文

件

招标项目：铜仁市第二中学实验室（理化生）设备和仪器采购

招标编号：TRZFCG-2020-085

招标方式：公开招标

项目类别：货物类

铜仁市公共资源交易中心编制

- 目   录

- 招标公告

第二章   投标人须知

投标人须知前附表 1、2、3、4、5

第三章   投标人须知正文部分

- 一.说明

- 二.招标文件

三.投标文件的编写

四. 投标文件的提交

五. 投标文件的评估和比较

六. 定标和签订合同

第四章    采购人需求

第五章    铜仁市市级政府采购合同

第六章    投标文件格式

第一章  招标公告

受铜仁铜仁市第二中学委托，铜仁市公共资源交易中心对铜仁市第二中学实验室（理化生）设备和仪器采购进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标文件。

1.项目名称：铜仁市第二中学实验室（理化生）设备和仪器采购

2.项目编号：TRZFCG-2020-085

3.项目序列号：TRZFCG-2020-085

4.项目联系人：杨玄

5.项目联系电话：0856-3912922

6.采购方式：公开招标

7.采购货物或服务情况:

（1）采购主要内容：铜仁市第二中学实验室（理化生）设备和仪器采购

（2）采购数量：一批

（3）采购预算：5305483.00元（最高限价：5305483.00元）。

（4）简要技术要求、服务和安全要求：详见采购文件

（5）交货时间或服务时间：以双方签订的协议为准

（6）交货地点或服务地点：  采购人    指定的地点

（7）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：详见招标文件

8.供应商资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供近一年的经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：如提供近半年任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：

具体要求：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

- 法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料（如有）。

- “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）

（二）本项目所需特殊行业资质或要求：无

（三）本项目不接受联合体投标。

9.获取采购文件信息：

（1）购买采购文件时间: 2020年 月 日09:00至2020年 月 日17:00

（2）采购文件发售截止时间：2020年 月 日17:00

（3）购买采购文件地点: 铜仁市公共资源交易中心官方网址（jyzx.trs.gov.cn）

（4）招标采购获取方式: 网上购买

（5）采购文件售价:人民币0元/套

注：投标人应随时登录贵州省政府采购（http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ ）或铜仁市公共资源交易中心网（http://jyzx.trs.gov.cn）“交易平台”查看、处理采购人发出的文件澄清、补充、更正等通知内容，如因投标人未及时上网查询导致的后果，由投标人自己承担。

10.投标截止时间（北京时间）:2020年 月 日10：00

11.开标时间（北京时间）:2020年 月 日10：00

12.开标地点: 铜仁市公共服务中心四楼开标室（川硐教育园区麒龙国际旁）

13.投标保证金情况

投标保证金交纳方式:具体缴退流程见铜仁市公共资源交易中心网站（jyzx.trs.gov.cn），点击首页-办事指南-保证金缴退，自行缴纳保证金；或者采用电子保函形式缴纳（具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》）

（1）投标保证金额:50000元。

（2）投标保证金交纳时间: 2020年 月 日10：00前

（3）投标保证金交纳方式:电汇

（4）开户银行及帐号

单位名称: 铜仁市公共资源交易中心

开户银行: 贵州银行股份有限公司铜仁分行

帐  号:0601001500000296

14.采购人名称: 铜仁铜仁市第二中学

联系地址: 铜仁铜仁市第二中学

项目联系人:熊老师

联系电话:13885614661

15.采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

16.采购代理机构全称: 铜仁市公共资源交易中心

联系地址: 铜仁市公共服务中心四楼（川硐教育园区麒龙国际旁）

项目联系人: 杨玄

联系电话:0856-3912922

17.电子投标技术支持电话：3960513（固话）、18352864732；

18.保证金热线：0856-3910364；

19.诚信库注册及验证：0856-3912623；

20.CA数字证书办理:0856-3912276(贵州CA)、3912378(深圳CA)；

办理流程简介：

①详见铜仁市公共资源交易中心官网首页——办事指南——招投标主体注册

②详见铜仁市公共资源交易中心官网首页——办事指南——CA证书办理

机构名称：铜仁市公共资源交易中心

2020年8月

第二章  投标人须知表

投标人须知前附表1

本须知前附表1的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 项号 | 条款号 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：铜仁市第二中学实验室（理化生）设备和仪器采购 项目编号：TRZFCG-2020-085 采购人名称：铜仁铜仁市第二中学 采购人地址：铜仁铜仁市第二中学 最高限价：5305483.00元。 |
| 2 | 3 | 资格标准： 详见投标人须知前附表2、第三章《投标人须知》第3条，以及第四章《采购需求》有关内容。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止之日起90个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：铜仁市公共服务中心四楼开标室（川硐教育园区麒龙国际旁） 接收人：铜仁市公共资源交易中心 投标截止时间：2020年8月 日10：00 |
| 5 | 12 | 投标保证金:50000元。（金额及具体提交的时间与方式，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%） |
| 6 | 19.1 | 评标方法、标准及定标原则(含推荐中标候选供应商数量)： 详见《投标人须知前附表3》 |
| 7 |  | 交货期（含安装调试完毕）：以合同签订为准 日历天 交货地点：采购人指定地点 |
| 8 |  | 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：详见招标文件 |
| 9 |  | 联合体投标：不接受 |
| 10 |  | 招标代理服务费标准及收取方式：本中心不收取。 |

投标人须知前附表2:资格性、符合性检查表

本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是采购人、招标代理机构、评标委员会判断投标人的投标是否有效的重要依据。

| 资格性要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 三 | 3 | 合格的投标人 具体内容详见第三章第3条“合格的投标人”。 |
| 2 | 三 | 3.1 | 符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。 1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 具体要求：供应商是法人的，应提供近一年经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力： 具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书； 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 具体要求：如提供近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料； 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录： 具体要求：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件格式）； 6.法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料(如有) |
| 3 | 三 |  | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名开始至开标前； |
|  |  |  | 投标保证金凭据 |
| … | … | … | …… |
| 符合性要求 |  |  |  |
| 项号 | 章 | 条款号 | 具体内容 |
| 1 | 一 |  | 投标人的投标文件未按规定的投标截止时间之前提交的，其投标将被拒绝。 |
| 2 | 三 |  | 投标文件未按招标文件规定制作的 |
| 3 | 二 |  | 投标有效期：投标截止之日起90 个日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 | 三 |  | （1）实质性影响合同的范围、质量和履行； （2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务； （3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。 |
| 5 | 三 |  | (1)投标文件未按照本须知第14条和15条的规定格式进行密封、标记的； (2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未提供法定代表人有效授权委托书的； (3)未按本须知第13条规定提交投标保证金的； (4)投标有效期不满足招标文件要求的； (5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； (6)投标人提交的是可选择的报价； (7)投标人未按规定对投标进行分项报价； (8)投标文件中提供虚假或失实资料的； (9)不符合招标文件中规定的其他实质性条款。 |
| 6 |  |  | 投标报价在预算价（预算控制价）之内。 |
| … | … | … | …… |

投标人须知前附表3：评标方法、评标标准、定标原则

- 评标方法： ☑ 综合评分法 □ 最低评标价法

二、评标标准： （一）具体的评标标准。 评分办法： 序号; 评审项目; 分值; 评分要求. 1; 投标报价; 30分; 评标基准价的确定，满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分（得分小数点后保留两位）=（评标基准价/投标报价）×30%（价格权值）×100 有效报价指经评标委员会评审满足招标文件编制规定，并符合招标文件技术要求的投标报价。. 2; 技术标; 50分; 投标技术参数完全响应的并全部满足招标文件要求的得20分，技术参数一项不满足扣2分，该项扣完为止。（以技术偏离表为准）. 学生实验桌台面：提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。全部提供得3分，提供不全或者提供不符合参数要求，不得分。（提供复印件加盖生产厂家公章，原件备查）。. 学生实验桌台面：提供检验依据为GB/T 4100-2015：破坏强度检测结果≧12876N；断裂模数平均值≧48Mpa；抗热震性检验结果为：为无裂纹及剥落；提供省级及以上技术监督部门出具的检测报告；得3分，提供不全或者提供不符合参数要求，不得分。（提供复印件加盖生产厂家公章，原件备查）。. 学生实验桌台面：耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。得3分，未提供或者提供不符合参数要求，不得分。（提供复印件加盖生产厂家公章，原件备查）。. 数码显微镜：提供由制造商盖章的“国家光学仪器质量监督检验中心”出具的教师用数码生物显微镜检测报告，并要求检测数据符合招标要求的得3分；未提供或者提供不符合参数要求，不得分。（提供复印件加盖生产厂家公章，原件备查）。. 数码显微镜：显微镜原厂家提供2005-2019年度在全国中学生物奥赛的证明材料（证明材料须包含项目时间、用户名称、用户联系人及联系电话）。提供3份以上生物奥赛承办校校方盖章的证明文件复印件，得3分，不提供不得分。（提供复印件加盖生产厂家公章，原件备查）。. 新型化学学生桌：新型化学学生桌铝合金桌架净重≧12KG.提供技术参数确认函，中标后样品留存。得3分。（提供复印件加盖生产厂家公章，原件备查）。. 所投的数字化探究实验室产品与初高中教材的匹配程度（提供教材使用该系统的扫描图片，并注明在教材类型、分册号、页码，根据投标单位提供的与教材有关佐证材料的符合度进行打分，佐证材料必须加盖制造商公章。分A、B、C三个等级，A等级得3分，B等级得2分，C等级得1分。. 所投数字化信息实验系统、电磁定位系统及配套实验器材等生产厂家获得有效期内中国教育装备行业协会推荐证书得3分，否则本项不得分。（提供复印件加盖生产厂家公章，原件备查）。. 所投数字化实验室系统及配套实验器材具有有效期内的中央电化教育馆 “数字校园综合解决方案”送测产品物理检测证书得3分，否则本项不得分。（提供复印件加盖生产厂家公章，原件备查）。. 所投数字化实验设备（数据采集器、传感器、软件及配套实验器材）荣获数字校园好方案优秀奖得3分，否则本项不得分。（提供复印件加盖生产厂家公章，原件备查）。. 3; 企业综合实力; 5分; 投标人提供近四年（2017年至今）同类型项目业绩，每个得1分，最高得5分。（提供合同或中标通知书复印件加盖生产厂家公章，原件备查）。. 4; 售后服务与培训承诺; 5分; 对售后服务机构设置、售后服务方案、培训方案（包括服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急情况处理预案、配合验收等）进行综合评价，在 1-5 分范围内打分，不提供得0分。. 5; 样品; 10分; 根据各供应商针对本项目要求提供的样品：化学学生桌一张、数码显微镜一台、光电计时测距实验器一套、电磁定位板一套，并从如下方面检查评分：1、化学学生桌陶瓷台面的制作质量、工艺水平，厚度、表面平整度；2、从数码显微镜现场功能演示，传感器的演示；3、从化学学生桌铝合金桌架的重量，用材质的厚度，宽度等招标文件要求的功能进行综合打分，功能不能满足招标文件要求不得分，满足招标文件要求得1-10分。（样品提供不全或未提供符合要求的样品该项不得分）。. （二）推荐拟中标候选供应商名单。1、中标候选供应商数量：1个。2、中标候选供应商排列顺序。经投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐中标候选供应商名单的排列顺序（请按采购项目的评标方法从以下三项中选择一项打“√”）： □采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。 ☑采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、定标原则： ☑ 采购人委托招标代理机构招标，授权评标委员会直接确定中标供应商。 □ 采购人委托招标代理机构招标，在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。 □ 采购人自行组织招标，在评标结束后5个工作日内确定中标供应商。

注：以联合体形式投标的，只能以联合体其中一方具备的条件作为评标依据。投标人在投标文件中必须明确以联合体的确定一方的条件参与商务部分的评标。投标人未明确的，则每项商务评分均取联合体各方该项商务分最低的得分。

## 中标供应商须知前附表4：中小企业及监狱企业优惠办法

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目是否属于专门面向中小企业和监狱企业的政府采购活动： | □是/ ☑否 （监狱企业视同小型、微型企业） |
| 2 | 中小企业的认定标准 | 投标供应商须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）： （1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准； 注： 联合体参与谈判响应的的，以联合体中划型标准较高的一方，作为该联合体的企业划型标准。 （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； 注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型、微型企业制造的货物的，视同为中型企业；中小企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 |
| 3 | 监狱企业的认定标准 | 需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。 |
| 4 | 优惠办法： | 小型企业或微型企业： 价格扣除：按报价的（94%）计算评审价 中型企业： 大、中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，不视为中小企业。但联合协议中若约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（包括价格因素得分的计算）。 |
| 5 | 小型或微型企业产品价格清单 | （本清单附在《中小企业声明函》后，不附所投产品视为非小微企业产品） 小型或微型企业产品价格清单 供应商中小企业性质（中型、小型、微型）： 备注：如供应商为大型或中型企业，表格以下部分无需填写。如供应商所投货物无论全部或者部分为小微企业产品，均需在表格中进行明确。. 序号; 货物名称; 制造商; 制造商性质（小型、微型）; 报价（元）. 1. 2. 3. ……. 小型或微型企业货物金额合计A. 报价一览表中所有货物报价B. 评审价格C=（0.94）*A+B-A. |
| 6 | 证明材料 | 供应商参与投标响应时须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，提供《中小企业声明函》。 符合监狱企业政策的供应商参与谈判时需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号要求，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。同时需提供《残疾人福利性单位声明函》。 |
| 7 | 相关风险 | 一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，谈判供应商将不被视为中小企业： 1.投标供应商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 2.响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的； 3. 响应文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的； 4.未按本附表第5项要求提供合法、有效、完整资料的。 二、提供虚假证明材料后果： 供应商为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，谈判保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，投标保证金、采购代理服务费（如有）不予退还，该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。 |

- 中标供应商须知前附表5：节能、环境标志信息安全产品及其他采购政策

节能、环境标志、信息安全产品优先采购政策 《关于进一步落实政府采购有关政策的通知》黔财采 〔2014〕15号文件规定： 对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。 少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份采购政策 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分；采用最低评标价法进行评审的，对其产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审, 具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定，如实行分品目采购的，可以以品目为单位计算

三、提醒事项： 中标供应商必须凭成交通知书的原件与采购人签订《政府采购合同》。

第三章  投标人须知正文部分

一  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指采购单位。是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收等义务。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指铜仁市公共资源交易中心 (简称交易中心)。交易中心是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。交易中心不以任何身份出任评委会成员。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件且符合本招标文件规定资格要求的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件（如有）。

3.2 投标人应遵守并符合中国的有关法律、法规和规章的规定，同时其投标货物或服务也应符合中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 经中国政府采购网、“信用中国”等网站失信信息查询，有失信信息记录且在禁止参加政府采购活动处罚期内的供应商不能成为合格投标人；

3.4一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包投标：

(1)法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同供应商；

(2)存在直接控股、管理关系的不同供应商；

(3)均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.5 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.6本项目（接受/不接受）联合体投标。如本项目接受联合体投标，则两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（1）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合合格的投标人相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的全部特定条件，如联合体各方中没有一方符合全部特定条件的，该联合体投标无效。

（2）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（3）项目如涉及资质要求，该部分内容应由联合体中具有该资质要求的供应商承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.8投标人存在下列情形之一的，将被认定为串通投标行为并作无效投标处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（12）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（13）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（14）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（15）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

纪律与保密事项

1.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2.在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3.在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

4.获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5.由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

质疑与投诉

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

质疑函应当包括下列主要内容：

质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

提出质疑的日期。

质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁质疑谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时铜仁市公共资源交易中心将在企业信诚信平台中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉，联系电话：0856-5221778。

质疑受理部门：铜仁市公共资源交易中心政府采购交易科或采购人

（八）提交质疑函方式：现场递交、邮寄、电子邮件（必须电话告知项目负责人，否则导致邮件未及时接收的责任有投标人自行承担)，质疑函范本请自行在“交易中心主页-办事指南-政府采购-常见问题解答”下载。

（九）本次采购活动中，交易中心对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄（到付方式）或电子邮件（交易中心指定邮箱为：trggzyjyzxzfcg@163.com，）。

二、 招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- 招标公告

- 投标人须知

- 投标人须知正文部分

- 采购人需求

- 铜仁市市级政府采购合同

- 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将书面答复发给所有投标人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告（如属网上招投标项目，在招标公告原发布媒体及实施网上招投标的网站发布更正公告，不再书面答复）。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

- 7.1 至投标截止时间15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前，招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题修改招标文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，投标人在收到该通知后应当立予以确认（如属网上招投标项目，在招标公告原发布媒体及实施网上招投标的网站发布更正公告，不再书面答复）。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间3个日历日前将变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在原采购信息发布媒体上发布更正公告。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、 投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标采购单位不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成应包括下列部分

10.1投标函

10.2开标一览表

- 10.3报价明细表

10.4商务条款偏离表

10.5技术规格偏离表

10.6投标人资格声明

10.7法定代表人授权委托书

10.8投标货物的详细情况及技术服务方案

10.9投标人情况说明

10.10其他

10.11有关政策的承诺函

10.12政策适用性说明（如有）

10.13中小企业声明函（如有）

10.14制造商中小企业声明函（如有）

10.15 残疾人福利性单位声明函（如有）

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表1第4项所规定的投标截止之日开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构指定的政府采购保证金专户缴交投标人须知前附表1第5项要求的投标保证金。联合体投标的，以联合体牵头人提交投标保证金，以牵头人提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式交纳，具体以全国公共资源交易平台（贵州.铜仁）系统显示是否缴纳成功为准。

12.5 未按要求缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

- 12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还未中标供应商的投标保证金。

- 12.7在中标人签订合同后5个工作日内，招标代理机构对中标人的投标保证金予以退还。

- 12.8 发生以下情形之一的，投标保证金将不予退还，由招标代理机构上缴财政部门：

（1） 投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回投标；

（2）除因不可抗力或采购文件认可的情形外，中标人未能按本须知第22条规定签订合同的；

（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（4）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（5）在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，仍参加政府采购活动的；

（6）以不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；

（8）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（9）法律、法规、规章及本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情形给招标采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

12.9投标人应按要求提交投标保证金，投标人可以采用银行转账、电汇或《投标保证金保函》（电子保函）形式缴交，不可以采用现金方式提交。投标保证金作为投标人投标的组成部分，与投标文件一同递交。

采用投标保证金以银行转账、电汇形式提交，应符合下列规定：

(1)对收取投标保证金的项目，只接受供应商基本账户以银行转账方式交纳投标保证金。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。保证金缴纳流程如下：

1.线上报名获取缴纳随机码

·登录公共资源电子交易系统（jyzx.trs.gov.cn）

·进入【业务管理】-【填写投标信息】 搜索或直接找到拟报名项目，点【操作】按钮，进入该项目报名页面。

·进入报名页面 填写完报名信息后（带★号为必填项），点左上角【保存修改】按钮。

· 报名成功后 在该页面会生成【保证金缴纳随机码】，务必记录留存备用。该随机码一旦生成，即使修改报名信息，也不可更改。

2.缴纳保证金

·按照招标文件要求将投标保证金缴纳到交易中心保证金账户，打款账户必须与交易系统中登记的账户信息一致（要求从登记的基本户打款），即与【诚信库管理】-【基本信息】中的 基本户开户银行、基本户开户账号、基本账户名称保持一致。

·不论何种渠道转款（不可用现金转账），转款备注（用途）栏唯一必填报名时生成获取的【保证金缴纳随机码】；

·打款账户信息与中心注册不一致、备注栏为空、书写其他（XX项目保证金之类）、随机码填写错误，均会造成保证金无法匹配进交易系统。

3.打印回执

·进入【业务管理】-【查询投标保证金缴纳情况】 搜索或直接找到项目，查看【缴纳状态】，如支付成功，将显示“已缴纳保证金”  。

·点【打印保证金回执单】按钮，查看确认到账回执信息，打印留存备用。（2）采用《投标保证金保函》（电子保函）提交的，应在投标文件递交截止时间前提交申请，且应符合下列规定：
①为推进政府采购全流程电子化，实现数据互联互通，《投标保证金保函》（电子保函）应由铜仁市电子金融保证平台出具；
②投标担保函有效期到投标有效期后30日止。
③具体操作方式见铜仁市公共资源交易中心首页——办事指南——政府采购——常见问题解答——《投标电子保函申请操作步骤》
由于申请电子保函当天不一定能审核通过，须至少于项目开标时间之前3日提交电子保函申请。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本1份，副本  1  份，正本用A4幅面纸张装订成册（建议采用胶装，如因活页等其他方式装订导致投标文件在评审过程中出现缺项、缺页等情况，责任由投标人自行承担），副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并逐页加盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖投标人公章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章。

13.9 投标人应将上述文件装订成册，并编列投标文件目录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，该投标可能被视为无效投标或承担不利的评标结果。

四、投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件用密封袋分开密封或一起密封亦可，提供一正一副投标文件，投标文件密封袋及正文封面均应注明“正本”“副本”。正副本密封袋及投标文件封面均应写明（包括但不限于）项目名称、招标编号、投标人名称、地址、联系人及联系人电话等，并加盖投标单位公章。

14.2 本项目只接受现场递交投标文件。

14.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.4投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.5投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.6投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

14.7投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 无效投标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的投标文件作无效标处理，该供应商的投标文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

（1）.递交的投标文件不完整或未按采购文件要求密封并加盖公章及签字的；

（2）.供应商不符合国家及招标文件规定的资格条件的；

（3）.项目接受联合体投标时，投标联合体未提交联合投标协议的；

（4）.投标报价被评审委员会认定低于成本价的；

（5）.投标报价高于本项目最高限价采购人无法支付的；

（6）.投标文件对采购文件的实质性要求和条件未作出响应的；

（7）.供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）.同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如有两家及以上供应商所投产品为同一品牌同一型号的，应作为一个供应商计算。同一品牌同一型号产品的供应商中，仅符合采购文件要求且报价最低的供应商为有效供应商（若报价相同，则以技术响应及售后服务等最优者为有效供应商），其余供应商均为无效供应商；（两家及以上供应商所投产品为同一品牌同一型号产品的金额达到本项目/品目采购金额60%及以上的，适用本项规定）

（9）.未交纳投标保证金的；

（10）.投标有效期不满足采购文件要求的；

（11）.法定代表人为同一个人的两个及以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一采购项目/品目中同时投标的；

（12）.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本采购项目的。

（13）.违反政府采购法律法规,足以导致响应文件无效的情形。

- 六、废标条款

15.出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

(1）.符合专业条件的或对采购文件作实质响应的有效投标供应商不足三家的；

（2）.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）.供应商报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（4）.因重大变故，采购任务取消的；

（5）.法律法规规定的其他情形

七、开标、评标

16．开标流程

16.1.会议准备：采购人或代理机构工作人员于投标截止时间前30分钟到开标室组织采购人、供应商等相关人员签到。并将开评标环节所需表格文档资料填写、准备齐全。

16.2.宣读纪律：开标截止时，采购人或代理机构工作人员宣布开标会开始，并宣读开标会会场纪律和注意事项。

16.3.开标唱标：开标时，由采购人或采购代理机构对投标人身份和所递交的投标文件密封情况进行核验；经确认无误后由工作人员依次当众拆封投标文件，并宣读开标一览表中供应商名称、投标报价、交货期、投标声明等相关内容。开标时没有启封和唱标的投标文件，不能进入资格性审查和评标程序。

16.4.开标记录：采购人或代理机构工作人员对唱标内容进行记录，开标记录表由采购人代表签字确认。若供应商代表对开标唱标有异议的，可举手示意，待核验身份后提出异议。

16.5.资格性审查：唱标结束后，采购人或代理机构根据招标文件规定对所有递交合格投标文件的供应商进行资格性审查。

16.6.会议结束：开标会结束后，采购人或代理机构工作人员须即刻将通过资格性审查的供应商递交的投标文件及相关证明资料完整移送到评标室。

17．评标

17.1评标地点：铜仁市公共资源交易中心评标区域。

17.2评标程序：评标委员会推选出一名评标组长，由评标组长按照以下流程组织评标：

1．符合性检查：评标委员会审查投标文件是否对采购文件作了实质性响应，即投标文件是否满足或响应招标文件技术、商务方面的要求。技术符合性：投标产品的技术成熟性、适用性、性能、参数和规格等满足采购文件要求，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留；商务符合性：质保、售后服务、业绩、交货期、投标有效期、付款条件等符合采购文件要求；不低于成本报价，不高于采购预算价；投标文件的组成、投标文件的完整性和有效性等符合采购文件规定，无实质性负偏离、反对、设定条件或提出保留。

2．无效标检查：依照本招标文件无效标条款规定审查供应商是否为有效投标。

17.3专家评分：评标专家严格按照评分表逐项对投标文件进行评分。评分依据为投标文件提供的有效资料。投标文件中未提供的资料、未明确的内容，评标专家不得以个人的意愿、猜想、推测等方式得出的结论作为评分依据。评标专家须独立评分，不得相互抄袭评分分值（价格分除外）。

17.4评分汇总：评标组长将各评审专家的评分表汇总到评分汇总表，评分汇总表保留两位小数，按最终得分由高至低依次对供应商进行推荐排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术和商务优劣顺序排列。评分表交由评标组长汇总后，评标专家不得再更改各项打分分值（价格分及总分计算错误除外）。

17.5评标报告：评标组长根据评分汇总情况及排序情况，主持编写评标报告。评标报告按规定需涵盖公告发布情况、开评标情况、推荐排序及有关需要说明的情况等。评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

17.6评审复核：评标委员会对评审过程和评审结果进行复核。评标委员会可对评审过程和结果中存在的遗漏或偏差进行修正，完成复核后，确定评标结果及推荐排序。

17.7评标结束：评标委员会出具评标报告并复核无误后，由评标组长宣布评标工作结束。待代理机构工作人员收理好评标资料，并发放评审费用后评标专家方可离开评标区。评标过程中评标专家不得擅自离开评标区或进入其他评标室。

注：

（1）当资格性和符合性审查结果确定有效供应商不足三家，或出现影响采购公正的违法违规行为，或供应商的报价均超过了采购预算采购人不能支付，或因重大变故采购任务取消的，或招标文件存在重大歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，或招标文件内容违反国家有关规定的，评标程序终止。

（2）投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构等人员均不得泄露。

（3）开标、评标过程由铜仁公共资源交易中心全程同步录音录像，相关录音录像资料由铜仁市公共资源交易中心存档，以便为财政、纪检监察等有关部门处理项目相关事宜提供资料。

（4）演示：如项目有演示需求的，由铜仁市公共资源交易中心工作人员组织。

（5）评标过程中，如需出具统一意见但评标专家意见不一致的，可保留个人意见，但按照少数服从多数的原则形成决议。

18.评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会遵循公平公正、科学择优、经济有效的原则，按照评标程序，依法依规，根据采购文件所列评标标准，独立、认真、负责地开展评审工作，提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

（一）享有的权利：

1．对政府采购制度及相关情况的知情权；

2．对供应商所供货物和服务质量的评审权；

3．推荐中标候选供应商的表决权；

4．按规定获得相应的评审劳务报酬；

5．法律、法规和规章规定的其他权利。

（二）承担的义务：

1.按规定时间到达评标现场，开展评审活动；

2．为政府采购工作提供科学合理、经济有效的评审意见；

3．严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况；

4．发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，应及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止；

5．解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑；

6．法律、法规和规章规定的其他义务。

19.询标与澄清

（一）评标过程中，评标委员会发现投标文件存在含义不明、表述不清、有歧义等情况，实质性影响评审结果的，评标委员会可书面向供应商进行询标，要求供应商对询问的问题进行澄清。供应商须在铜仁市公共资源交易中心通知的时间内进行书面答疑和澄清。供应商未在通知的时间内进行答疑和澄清的，视为放弃澄清。

（二）供应商的答疑和澄清须为书面形式，须由供应商授权代表签字或加盖供应商公章。书面澄清文件为投标文件的组成部分。

（三）供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标报价等实质性内容。澄清和补正应遵循公平公正的原则，供应商的澄清补正不得对其他供应商造成不公平不公正的结果或影响，如有，评标委员会应拒绝其澄清。

八、定标与签订合同

21.定标准则

21.1最低投标价不作为中标的保证。

21.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标方法、标准，经评委评审并推荐中标候选人。

22. 中标通知

22.1  评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构应自中标人确定之日起2个工作日内在贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台（贵州.铜仁）网上对中标结果进行公告，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

22.2 《中标通知书》将作为签订采购合同的依据。采购合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

22.3 招标代理机构应当在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购人与中标供应商签订合同且公告后5个工作日内，退还中标供应商的投标保证金。

23.签订合同

23.1采购人、中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第五章的《铜仁市市级政府采购合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标供应商责任的，招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

23.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

23.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

23.4中标供应商因不可抗力等原因不能履行政府采购合同的，经主管部门同意后，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

- 采购人需求

|  | 科室名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桌面通风化学实验室 56座（标准间） | 间 | 2 | 详细见附件 清 单 |
|  | 化学准备室 | 间 | 1 | 详细见附件 清 单 |
|  | 化学保管室 | 间 | 1 | 详细见附件 清 单 |
|  | 化学仪器 | 项 | 1 | 详细见附件 清 单 |
|  | 化学数字化探究实验室（含桌面通风） | 间 | 1 | 详细见附件 清 单 |
|  | 物理电学实验室 56座 （标准间） | 间 | 3 | 详细见附件 清 单 |
|  | 物理力学实验室 56座 （标准间） | 间 | 3 | 详细见附件 清 单 |
|  | 物理准备室 | 间 | 2 | 详细见附件 清 单 |
|  | 物理保管室 | 间 | 1 | 详细见附件 清 单 |
|  | 物理仪器 | 项 | 1 | 详细见附件 清 单 |
|  | 物理数字化探究实验室 | 间 | 1 | 详细见附件 清 单 |
|  | 生物综合实验室 56座 （标准间） | 间 | 2 | 详细见附件 清 单 |
|  | 生物准备室 | 间 | 1 | 详细见附件 清 单 |
|  | 生物保管室 | 间 | 1 | 详细见附件 清 单 |
|  | 生物仪器 | 项 | 1 | 详细见附件 清 单 |
|  | 生物数字化探究实验室 | 间 | 1 | 详细见附件 清 单 |
|  | 理化生虚拟实验室系统 | 间 | 1 | 详细见附件 清 单 |

铜仁市第二中学理化生实验室仪器、设备采购清单：

|  | 附件：数量及参数 1、桌面通风化学实验室 56座 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |  |
| 1 |  | 教师演示台 | 1、规格：1800×700×850mm。 2、台面：台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面；为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生；台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：全木结构。 4、柜身：台身主体背板及吊板采用≥16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板，甲醛释放量≦0.5mg/L)。 5、所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，封边条厚度不低于2mm，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 6、导轨：三节静音导轨。 7、拉手：采用桥型铝合金拉手。 8、铰链：采用304型不锈钢铰链。 9、箱体预设电脑主机箱柜、电源控制台、键盘托等。 10、台身前部为开门设计，便于电器维护。 11、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 2 |  |
| 2 |  | 水槽台（含三联水嘴） | 1、尺寸：≥595*495*820mm，水槽采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，水槽内尺寸：≥360*360*270mm耐强酸强碱耐，配以部分铜质内芯三联水嘴。 2、侧箱体：采用椭圆型铝合金框架，箱体内衬铝型材支撑架。 | 张 | 30 |  |
| 3 |  | 学生实验桌 | 1、尺寸：1200*600*780mm。 2、台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面；为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生；台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层；（碟形）台面四周有宽30mm，4mm高的阻水边，一体成型非二次加工，有效防止液体外溢避免对实验人员带来人身伤害。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：新型塑铝结构。 ★上腿规格：≥长591mm宽56mm高192mm，壁厚≥4.0mm。下腿规格：≥长438mm宽56mm高142mm，壁厚≥4.0mm。 立柱：采用≥50×106mm，壁厚≥1.5mm；前横梁采用≥87×27mm，壁厚≥1.5mm；中横梁采用≥26×26mm，壁厚≥1.5mm；后横梁：采用≥39×59mm，壁厚≥1.3mm；加强横支撑件：采用≥12×100mm，壁厚≥1.2mm；书包斗:壁厚≥3.5mm；各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4、背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理,要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、书包斗/多功能柱：整体ABS工程塑料一次性注塑成型。 6、桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 ★ 7、为确保桌子的受力强度，确保铝合金的壁厚，铝合金桌架净重必需≧12KG.投标时必需提供技术参数确认函，开标时提供原件核查。 | 张 | 56 |  |
| 4 |  | 学生凳（圆凳） | 规格：Φ≥300×380-530mm。 结构：气杆升降式圆形钢架结构5脚凳。 材质：1、凳面材质：凳面采用进口工程塑料，凳面≥直径300厚23mm，四周圆弧处理，模具一体成型，光滑圆润，触感好，符合人体工程学，耐磨、耐腐、易清洁。2、五星凳架采用优质无缝钢管，钢管壁厚不低于2.0mm，电镀脚钉，5个凳脚≥47×30×3mm，配套防静电静音耐磨尼龙脚垫。3、进口优质气压棒配套优质手柄调节椅子高度，气杆直径50mm,升降距离为145mm，最高离地距离为≥525mm。 | 个 | 114 |  |
| 5 |  | 教师总控台 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装；内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制。各组高压总输出 不小于12市电输出220V。 | 个 | 2 |  |
| 6 |  | 抽斗电源 | 尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，采用抽拉式设置多功能220V交流插座。操作简单，安全可靠。 | 个 | 56 |  |
| 7 |  | 电气布线 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方毫米、2.5平方毫米（电气布线为地上部分）。 | 套 | 2 |  |
| 8 |  | 室内给排水系统 | 国标直径≥20mm优质PPR管、国标直径≥50mm优质HDPE管（排水系统为地上部分）。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 通风系统设备 |  |  |  |  |
| 1 |  | 变频调速风机 | 结构：箱体式低噪音。功率：5.5KW。风量：750-1347m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒。 | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 风机变频调速控制器 | 0-50HZ调节高级电子集成电路，可以控制风机的启动和关闭，随意控制风机风速风量大小。 | 个 | 2 |  |
| 3 |  | 风机进出口消声装置 | 直径≥400mm，分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 | 个 | 2 |  |
| 4 |  | 风量分配器 | PVC材质，主要用于风量分布的控制，使各吸风罩风量均匀。 | 个 | 58 |  |
| 5 |  | 防雨帽 | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 个 | 2 |  |
| 6 |  | 桌面吸风罩 | 隐蔽式吸风罩采用进口PP一次性注塑成型，可升降旋转360度。 | 个 | 58 |  |
| 7 |  | 减振器 | 强力弹性橡胶减振。 | 套 | 2 |  |
| 8 |  | 学生噪音消音器 | DN160，PVC材质，主要消除各吸风罩在通风过程中的微量噪音。 | 个 | 58 |  |
| 9 |  | 风机进出口柔性接头 | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 个 | 2 |  |
| 10 |  | 弯头 | DN400，PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 个 | 10 |  |
| 11 |  | 主通风管 | 通风主管线采用Φ≥400mm国标PVC管道，合理设计布置通风的走向。 | 项 | 2 |  |
| 12 |  | 各项支管 | 主管通向学生桌的主支管采用Φ≥200mm的PVC圆管、支管采用Φ≥110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 项 | 2 |  |
| 13 |  | 室外通风管道 | 室外采用Φ≥400mm的PVC圆管,通至室外风机处。合理设计布置通风走向。 | 项 | 2 |  |

2、化学准备室

| 化学准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 化学准备桌 | 1、规格：2400*1200*800mm。 2、台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角,整体美观协调。 3、台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*780四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型。 4、结构：新型塑铝结构。 ★上腿规格：≥长591mm宽56mm高192mm，壁厚≥4.0mm。下腿规格：≥长438mm宽56mm高142mm，壁厚≥4.0mm。 立柱：采用≥50×106mm，壁厚≥1.5mm。前横梁采用≥87×27mm，壁厚≥1.5mm。中横梁采用≥26×26mm，壁厚≥1.5mm。后横梁：采用≥39×59mm，壁厚≥1.3mm。加强横支撑件：采用≥12×100mm，壁厚≥1.2mm，书包斗:壁厚≥3.5mm。各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理,要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6、书包斗/多功能柱：整体ABS工程塑料一次性注塑成型。 7、桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 张 | 1 |
| 2 | 水槽台（含三联水嘴） | 1、尺寸：≥595*495*820mm，水槽采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，水槽内尺寸：≥360*360*270mm耐强酸强碱耐，配以部分铜质内芯三联水嘴。 2、侧箱体：采用椭圆型铝合金框架，箱体内衬铝型材支撑架。 | 张 | 1 |
| 3 | 仪器柜（铝木结构） | 1. 铝木结构，1000*500*2000mm 2. 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，所有铝合金型材厚度不低于1.1mm，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。铝合金立柱截面尺寸≥38.5*38.5*1.1mm，其卡槽尺寸宽不得大于16.9mm，深度不小于11.5mm以保证与板材的连接紧密牢固，不变形和位移。 3、柜体板材：柜体衬板采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板。所有截面均采用优质原生2.0mmPVC封边条进口自动封边机高温热熔胶封边，（热熔胶中不得含有苯、甲苯+二甲苯、卤代烃等危害人体健康物质），以确保密封性好、防潮、牢固美观、耐用。柜体隔板与衬板材料、工艺一致，上柜设置两块隔板，下柜设置一块固定隔板。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，玻璃门门框采用一块整版厚度4mm优质浮法白玻制作，玻璃和门框采用进口橡胶密封条机械过度配合密封，不得用胶水粘合，确保环保及无有害物质挥发。整个玻璃门无气泡无划痕无波纹，透明性好。下部为对开木门，不锈钢拉手（或采用太空铝拉手）耐磨、耐腐。 5、连接件：ABS专用连接组装件 ； 6、脚垫：采用高耐磨、高强度ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 20 |

3、化学保管室

| 化学保管室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 易燃品储存柜 | 1、规格：900*515*1850 2、柜体采用1.0mm优质冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷涂，高温固化处理。保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。3、顶板有直径110mm出风口，风口内置一个AC2200V、50HZ、0.22A大风扇，最大风量大于300m³/h、转速2550转/min,控制开关置于柜体顶部右上角（当风机开机前要把柜门下方中间的进风口推置打开状态）。 4、内部（上、下、左、右）采用5mm抗强酸碱耐冲击的瓷白色PP板做内胆，隔层防火棉填充，采用PP螺丝与柜体连接.突破传统铁板易腐，易锈的诟病。同时还配置3块三层阶梯的PP活动层板，层板设有5MM的通气孔。柜体底部设置进风口及可调风阀，控制风量大小。内部最下层还留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填充腔（漏液槽），用于存放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品；挡板应与柜体连为一体.底部加装4个16寸活动轮，便于储存柜的移动。 5、柜门采用连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度，配置锌合金拉手。柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例1：5，以确保储存药品的安全性。 6、温湿度控制面板位于柜体右上角：柜体顶部配置温湿度传感器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V 50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0～99.9﹪（用户设定） 7、报警功能:VOC、温湿度超过设定值，报警提示，报警方式采用声光报警。 | 个 | 1 |
| 2 | 毒害品储存柜 | 1、规格：900*515*1850 2、柜体采用1.0mm优质冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷涂，高温固化处理。保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。3、顶板有直径110mm出风口，风口内置一个AC2200V、50HZ、0.22A大风扇，最大风量大于300m³/h、转速2550转/min,控制开关置于柜体顶部右上角（当风机开机前要把柜门下方中间的进风口推置打开状态）。 4、内部（上、下、左、右）采用5mm抗强酸碱耐冲击的瓷白色PP板做内胆，隔层防火棉填充，采用PP螺丝与柜体连接.突破传统铁板易腐，易锈的诟病。同时还配置3块三层阶梯的PP活动层板，层板设有5MM的通气孔。柜体底部设置进风口及可调风阀，控制风量大小。内部最下层还留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填充腔（漏液槽），用于存放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品；挡板应与柜体连为一体.底部加装4个16寸活动轮，便于储存柜的移动。 5、柜门采用连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度，配置锌合金拉手。柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例1：5，以确保储存药品的安全性。 6、温湿度控制面板位于柜体右上角：柜体顶部配置温湿度传感器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V 50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0～99.9﹪（用户设定） 7、报警功能:VOC、温湿度超过设定值，报警提示，报警方式采用声光报警。 | 个 | 1 |
| 3 | 通风药品柜（铝木结构） | 1. 铝木结构，1000*500*2000mm。 2. 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，所有铝合金型材厚度不低于1.1mm，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。铝合金立柱截面尺寸≥38.5*38.5*1.1mm，其卡槽尺寸宽不得大于16.9mm，深度不小于11.5mm以保证与板材的连接紧密牢固，不变形和位移。 3、柜体板材：柜体衬板采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板。所有截面均采用优质原生2.0mmPVC封边条进口自动封边机高温热熔胶封边，（热熔胶中不得含有苯、甲苯+二甲苯、卤代烃等危害人体健康物质），以确保密封性好、防潮、牢固美观、耐用。柜体隔板与衬板材料、工艺一致，上柜设置两块隔板，下柜设置一块固定隔板。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，玻璃门门框采用一块整版厚度4mm优质浮法白玻制作，玻璃和门框采用进口橡胶密封条机械过度配合密封，不得用胶水粘合，确保环保及无有害物质挥发。整个玻璃门无气泡无划痕无波纹，透明性好。下部为对开木门，不锈钢拉手（或采用太空铝拉手）耐磨、耐腐。 5、连接件：ABS专用连接组装件 。 6、脚垫：采用高耐磨、高强度ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调，可有效防潮。 7、通风部分： 7.1、采用吊顶式通风，通风管选用耐酸碱、耐腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的化工专用通风管。此管采用化工专用工程塑料利用机器挤压制作，密度大、抗压性好，而且内壁光滑、材质坚固、连接性好。通风管分为主通风管ф300mm、次通风管ф160mm的二种不同的型号。 7.2、室外通风管道安装要求：ф≥300mm的通风管道连接教室内次通风管道后沿教室主梁通到屋顶连接风机。固定材料选用角铁、扁铁焊接而成的固定件，表面经磷化后喷涂2便防锈漆后用膨胀螺丝固定，每米管道采用一个固定件。管道接口密封胶密封后用专用焊枪焊接，接口牢固、美观，无缝隙。 7.3、室内通风管道安装要求：采用U字型扁铁固定件，表面经磷化后喷涂2便防锈漆后用膨胀螺丝固定在楼板上，每米管道采用一个固定件。通风管道连接药品柜内的吸风罩，吸风罩内配有手动调节风量大小的阀门。 7.4、风机控制系统一套，风机及电源电线一套。 | 个 | 10 |
| 4 | 危险药品柜 | 规格：1000×450×1800mm 技术规范与要求 1、材质：采用≥12.7mm厚实芯理化板。倒圆边，经机械打磨，表面光滑平整，无缝隙，整体美观大方。具有耐强酸碱、防腐蚀、防静电、耐辐射、耐磨、抗污染、易清洁、耐冲击、耐高温、防水、防火等特点。2、配件：合页采用专用不锈钢排链，锁具采用专用不锈钢锁双头锁（由两个教师管理危险药品，必须2把钥匙才能开一把锁）。螺丝采用不锈钢螺丝，所有金属配件表面都经过耐强酸碱、防腐蚀的涂层材料处理。 3、结构：上下对开门，上柜2块层板为实芯理化板，下柜1块层板为10mm玻璃，下柜底层设置150 mm高档沙板，内置吸毒黄沙。 4、通风部分： （1）、风机与电机。风机配专用电机，转速0-1450r/min，风量0-1800m3/h，毒气排污率在97%以上，在最大风速下可实现每小时换气20次以上。风机具有较强的防腐蚀、防老化、耐酸碱，且每台风机均配有风机减振器，可以有效减少风机的振动。 （2）、风机控制系统一套，风机电源电线一套及通风管道一套。 （3）、风机微电脑控制开关采用24小时数控循环工作系统，任意设置每天的工作时间。可以持续不间断工作，设有备用电源以防止停电导致的数据丢失。 | 个 | 1 |
| 5 | 仪器柜 | 1. 铝木结构，1000*500*2000mm 2. 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，所有铝合金型材厚度不低于1.1mm，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。铝合金立柱截面尺寸≥38.5*38.5*1.1mm，其卡槽尺寸宽不得大于16.9mm，深度不小于11.5mm以保证与板材的连接紧密牢固，不变形和位移。 3、柜体板材：柜体衬板采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板。所有截面均采用优质原生2.0mmPVC封边条进口自动封边机高温热熔胶封边，（热熔胶中不得含有苯、甲苯+二甲苯、卤代烃等危害人体健康物质），以确保密封性好、防潮、牢固美观、耐用。柜体隔板与衬板材料、工艺一致，上柜设置两块隔板，下柜设置一块固定隔板。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，玻璃门门框采用一块整版厚度4mm优质浮法白玻制作，玻璃和门框采用进口橡胶密封条机械过度配合密封，不得用胶水粘合，确保环保及无有害物质挥发。整个玻璃门无气泡无划痕无波纹，透明性好。下部为对开木门，不锈钢拉手（或采用太空铝拉手）耐磨、耐腐。 5、连接件：ABS专用连接组装件 ； 6、脚垫：采用高耐磨、高强度ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 22 |

| 4、高中标准化学仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 02006 | 电动钻孔器 | 220V\50Hz,(手枪钻），可夹持钻头0.5mm-10mm。 | 台 | 2 |
| 02020 | 仪器车 | 1.不锈钢800mm×500mm×1100mm，2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于φ60mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。 5． 车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。 6． 整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 2 |
| 02070 | 电动离心机 | 3000 r/min～16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁。 | 台 | 2 |
| 02071 | 离心沉淀器 | 1、产品应采用优质塑料注塑成型作支架，沉淀管用半透明塑料组成； 2、产品由固定支架、手柄、变速机构、离心机构四部分组成；3、可变速度50-150次/分； 4、各部结构应可靠、灵活，金属部分电镀。 | 台 | 2 |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 1、主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只；2、仪器使用电源：220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W；3、调速：连续可调，调速范围0-2000转/分。 | 台 | 4 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 1、结构合理，制作精细、使用方便；2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成；3、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小；4、仪器应密闭而无渗漏；5、灯壶加工精细，壶底无焊接。 | 个 | 4 |
| 02077 | 电加热器 | 密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50(mm)。 | 个 | 2 |
| 02081 | 蒸馏水器 | 1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：4.5KW；3、外形尺寸：350×250×700mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量5升/小时。 | 台 | 2 |
| 02086 | 电冰箱 | 1、智能双循环制冷系统，冷藏、冷冻独立温控 ；2、可拆换门封条设计，具备优良密封性能，减少能耗，顶灯照明，节省空间 ；3、钢化玻璃，安全防溢，透明抽屉，轻松制冰；4、容积：150L 耗电量：0.51Kwh/24h,执行GB/T8059.2标准。 | 台 | 1 |
| 02094 | 水浴锅 | 中学化学实验用的常用仪器，适用于必须使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热。二、结构：不锈钢制品，冲压成形，其规格为Φ140mm×80mm。容积约1000ml，盖由从小到大的五层圈组成。 | 个 | 2 |
| 02100 | 保温漏斗 | 保温漏斗整体用约0.5mm厚的铜皮制成，带手柄。产品由分漏斗体，漏斗颈，加热头三部分。外径约90mm，高100mm。 | 个 | 4 |
| 02122 | 试剂瓶托盘 | 1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约300mm×200mm×55mm，短边有提手，一盘内可同时放小试剂瓶30个以内。2、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀；3、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；托盘底板厚度应满足承重要求。 | 个 | 60 |
| 02123 | 实验用品提篮 | 产品为全木质、带提手。可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉。1.提蓝外形尺寸约：450mm×180mm×100mm，底部抽屉深度不小于50mm。2.提手部位为圆柱形，高约250mm（装好后的高度）。3.整体表面刷清漆。 | 个 | 10 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 个 | 20 |
| 03002 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2．底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 20 |
| 03005 | 万能夹 | 1、上下夹口应转动自如、灵活，最大开口不小于40mm，夹杆Φ7mm，下面夹口应分别配套有4个胶管。 2、成型美观，表面无锈蚀，无损伤，应有可靠的强度和夹持能力。 | 个 | 4 |
| 03006 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 20 |
| 03007 | 泥三角 | 1． 产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成。2． 金属丝用Φ1mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于50mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20㎜。3． 石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ10mm。4． 石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑。5． 金属丝应作防锈处理。6． 整体应平整、美观。 | 个 | 20 |
| 03008 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 个 | 30 |
| 03009 | 漏斗架 | 全木制。1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；2、漏斗板表面上有二个锥形孔。3、支杆为Φ15×230mm。4、底座为长方形：250mm×60mm×25mm，底座放置平稳；5、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。 | 个 | 2 |
| 03010 | 滴定台 | 1、底座台面为大理石面，尺寸为300×150×18mm；2、立柱由Φ10mm圆钢制成，表面镀铬，置于工作台面上与台面垂直不大于5°；3、底座四脚有橡胶垫脚，放置平衡不晃动。 | 个 | 20 |
| 03011 | 滴定夹 | 1、铝制。2、固定支杆为M5螺丝，滴管夹子弹性强，夹持牢固；外形尺寸：230mm×120mm×26mm。 | 个 | 20 |
| 03012 | 多用滴管架 | 1、与塑料多用滴管配套使用。2、外形尺寸：滴管架分上下两层，每层10个插孔，孔径15mm，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。3.外形尺寸：215mm×55mm×55mm。 | 个 | 30 |
| 03014 | 移液管架 | 产品采用厚度不小于3mm的优质透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液器。产品外形尺寸约220×110×205mm。 | 个 | 10 |
| 03015 | 比色管架 | 6孔,直径17mm。塑料制,尺寸：177×40×93mm，由上下二排管架组成。 | 个 | 10 |
| 03016 | 组合式支架 | 产品由支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹、烧瓶夹、铁环、托盘、吊钩、绝缘杆及定滑轮组成。 | 个 | 4 |
| 04003 | 高中学生电源 | 直流稳压输出：1.标称电压：1.5至16V单双选择十六档可调；2.输出电压：额定2A；3.电压稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V；4.负载稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V。交流输出：1.标称电压：2－16V每2V一档，八档可调；2.输出电流：额定3A；3.空载电压：各档输出不大于1.5U标+0.3V；4.满载电压：输出电流为额定值，各档输出不0.95U标－0.3V。过载保护：输出电流在额定电流的1.05－1.5倍间能自动关断输出，并能启动不大于额定电流的白炽灯。 | 台 | 30 |
| 04006 | 高中教学电源 | 产品为全金属外壳，外形尺寸：270mm×203mm×115mm。1.交流：2V～24V，每2V一档，分档连续可调；额定电流4A。2.直流稳压输出指示为数显：1.5V～25V连续可调，额定电流3A。3. 40A直流输出、8s自动关断。4.工作电压：220V 50Hz。 | 台 | 2 |
| 11003 | 托盘天平 | 1.最大称量100g，分度值0.1g,标尺称量0-5g。 2.底座为金属冲压件,表面喷塑。 3．横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬。 4．刀子为钢制，双向调节螺母。 5.双托盘，托盘为塑胶制成，附件：四等砝码一套，塑料镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 | 台 | 20 |
| 11003 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5g,标尺称量0-10g。 2．底座为金属冲压件, 表面喷塑。3．横梁，支架，盘托架为金属制，表面镀铬，4．刀子为钢制，双向调节螺母。5.双托盘，托盘为塑胶制成，附件：四等砝码一套，塑料镊子一把，专用塑料砝码盒一个，各种砝码定位放置。 | 台 | 2 |
| 11010 | 电子天平 | 100g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。7.主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 | 台 | 30 |
| 11010 | 电子天平 | 200g，0.001g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。5.防风罩一套，采用透明塑料注塑成型。6.校准砝码1个。7.主机外形尺寸：185mm×235mm×50mm。 | 台 | 2 |
| 11010 | 电子天平 | 400g，0.1g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。 | 台 | 2 |
| 12003 | 电子停表 | 0.01S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。符合国标GB6050第一章要求。 | 只 | 2 |
| 13001 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃。 | 支 | 30 |
| 13002 | 温度计 | 玻璃制。水银，0℃～200℃。 | 支 | 4 |
| 13007 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。2.外形尺寸：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。3.测温范围：-55～+199℃。4.测量误差：±0.5℃。5.显示方式：4位LED红色显示。6.传感方式：直接接触式。 | 台 | 2 |
| 15008 | 直流电流表 | 由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构。标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。最大误差不超过满刻度值的±2.5%；量程：-0.2到0到0.6A,-1到3A.压降：75±7.5mV,防外磁场标称范围极限值：397.89A/m ,绝缘强度：经受500V正弦交流电压历时1min的实验。外形规格(参考)：138mm×110mm×97mm。 | 只 | 30 |
| 15010 | 灵敏电流计 | 由测量结构、测量路线、外壳等组成。测量机构采用磁电系仪表结构.标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上。准确度等级：2.5级。灵敏度：±300μA内阻：80-125Ω；2.4-3KΩ外形规格(参考)：138mm×100mm×97mm。 | 只 | 30 |
| 15011 | 多用电表 | MF-47型，内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格(参考)：165×113×52mm。 | 个 | 2 |
| 15016 | 演示电流电压表 | 高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。二、主要规格及技术参数：1、测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V；2、基本误差：±2.5%；3、阻尼时间：≤6S。 | 台 | 3 |
| 16001 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 支 | 2 |
| 16002 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 支 | 2 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式，1.测量范围：0～14.00pH。2.电源：3×1.5V（AG-13型钮扣电池）。3.校准方式：两点校准（PH4.01/6.86）。4.外形尺寸：150mm×30mm×15mm。 | 台 | 30 |
| 26003 | 原电池实验器 | 由透明塑料容器及盖、电极板（铜板、锌板、铝板各1块）和接线柱组成。1.容器为透明塑料注塑成型，盖为ABS塑料注塑成型，盖为黄色。2.电极板尺寸不小于60mm×15mm×1mm，每块板的短边上应安装有与接线柱连接的轴，轴的直径不大于4mm。3.接线柱为铜制，固定于盖上，电极板可插入接线柱孔中，用接线柱上的固定螺钉坚固，且可靠。 | 个 | 120 |
| 26005 | 贮气装置 | 产品由出水管、贮水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管等组成。1.贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。3、贮气装置外形尺寸：直径160mm,高200mm。表面标有刻度线，最小刻度200mL，容量3000mL。4、各焊接部位牢固、密封、无漏气现象。 | 台 | 4 |
| 26007 | 高中微型化学实验箱 | 高中微型化学实验箱必备器材、规格如下：烧杯50ml,1个；小酒精灯1个；直角玻璃导管1支；钝角玻管导管1支；小漏斗1个；试管（小）长约80mm，3支；试管长约152mm，2支；试管夹长约180mm，1把；试管刷1支，量杯10ml，1支；反应板黑，白，各1块；玻璃蒸馏器，1个；玻璃冷凝管，1个；集气瓶，1只；玻璃棒长约150mm，2根；红液温度计，最大量程50℃，1支；镊子1把，钥匙2支；石棉网123mm×123mm，1个；乳胶管1根；1#橡胶塞3个；4#橡胶塞2个；滴管2支，锥形瓶1只；研钵1个；容量瓶25ml,1只；坩埚1个；坩埚钳长约235mm，1把；具支U型管1支；止水夹1个，玻璃片40mm×40mm×3.4mm，2块；燃烧匙1把，铜片，锌片，各1片；铝片，铁片，各1片；碳棒2根；铜丝，铁丝，各1包；棉花1团；分液漏斗1只；PH试纸1包；淀粉碘化钾试纸1包；红石蕊试纸1包；篮石蕊试纸1包；滤纸10张；砂纸1张。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 30 |
| 26010 | 溶液导电演示器 | 溶液的导电性由发光二极管显示，可同时演示五组。产品由演示板、底座及溶液盒5套等组成。1、演示板由主板、背板、框架等构成。主板为乳白色的塑料板制成，板面上安装有波段开关、电源指示灯、开关、灵敏度调节器、5个发光二极管指示灯、5组插孔及相应的线路图；背板安装二节5号电池盒；框架为塑料型材，四角采用塑料注塑成型的包角，框架上面应有提手；演示板的外形尺寸：350mm×250mm×55mm。2、底座采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：400mm×130mm×15mm。3、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及插头。 | 台 | 2 |
| 26011 | 微型溶液导电实验器 | 笔式：由壳体、电极、5个红色发光管、开关、调节器等组成。1.壳体为塑料注塑成型，尺寸：120mm×35mm×17mm。2.电极为不锈钢材料制，直径2mm、长50mm。3.盒体内装2节5号电池。 | 套 | 60 |
| 26013 | 中和热测定仪 | 产品由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器、温度计及上盖组成。1.外筒为塑料制，直径98mm、高98mm。2.内筒为铝制，直径60mm，深73mm。3.搅拌器为直径2mm的铝丝绕制而成，附手柄套。 | 套 | 60 |
| 26016 | 化学实验废液处理装置 | 实验教学和废水处理兼用，单搅拌，每次处理的废水总量约12L。1.仪器由主机（含搅拌机）、400ml试剂瓶4个、洗瓶、专用电源、水管、活性炭包、刷子、滤纸、滤纸夹4个、防护手套、药匙等组成。2.电脑板控制速度，速度分为1-9数显。3.外形尺寸不小于365mm×370mm×550mm。 | 台 | 6 |
| 26019 | 气体实验微型装置 | 主件为玻璃制品，泡沫塑料盒包装。装置由微型气体发生器、微型气体实验器、微型混合气体发生器、塑料多用滴管、微型集气瓶、胶皮管、橡胶塞、玻璃管、等组成。能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验。泡沫塑料盒外形尺寸(参考)：265mm×185mm×55mm。 | 套 | 30 |
| 26020 | 电解（燃料电池）套件 | 1、仪器实验功能 本仪器适用于中学化学有关电解、氢燃料电池等实验教学。 2、仪器基本参数 仪器整体规格：400mm*185mm*230mm(约)。 主要由底座、电解模块、电源模块、燃料电池模块和应用模块组成。 底座为400mm*185mm*20mm的环保竹木板，底座上安装有各个模块的亚克力定位板，亚克力定位板正面磨砂处理。 电解模块包含两种电解装置，分别是PEM水电解器和迷你电解器。其中PEM水电解器由塑料容器、不锈钢镀铬电极和带玻璃球阀的气嘴构成，可让学生了解谁通电产生氢气、氧气的过程和进行气体检验。 | 套 | 8 |
| 26021 | 氢燃料电池实验器 | 仪器由塑料支架、氢燃料电池、导管、制氢瓶、制氢剂、电流表、电压表、电机、风叶等组成。膜电极不小于15mm×15mm。 | 套 | 26 |
| 26023 | 电解槽演示器 | 产品主要由阳极（钛钌铂等贵重金属）、阴极（铂金）、离子交换膜、槽体及底座组成。槽体采用透明塑料制成。整体外形尺寸：270mm×150mm×170mm。 | 台 | 8 |
| 26025 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂。用于做水的软化与净化的实验。由阳离子交换柱(深色）、阴离子交换柱（浅色）、水杯、漏斗、支杆及底座组成。1.交换柱采用透明塑料注塑成型，外径39mm，总长265mm，有进水口、软水出水口、纯净水出水口。2.支杆直径6mm，长310mm，表面电镀处理。3.底座用板材加工制成表面烤漆，尺寸(参考)：115mm×105mm×12mm。 | 支 | 60 |
| 26027 | 电泳演示器 | 用于中学化学演示胶体的电泳现象，认识形成电泳的原因；仪器外形结构由底座电源装置，U形管、电极插座和开关等组成。1.主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。2.U型管直径约18mm。3.底座为塑料制，尺寸(参考)：150mm×110mm。 | 台 | 8 |
| 26029 | 丁达尔现象实验器 | 1、由盒体，电池盒，集光电珠，方形试管等组成。2、盒体呈长方形，装有集光电珠的电池盒可以沿盒槽上下移动。3、通过盒体前端的观察窗，就能看见胶体的丁达尔现象。 | 台 | 60 |
| 26031 | 二氧化氮球 | 玻璃制品。1.双球，成U型，内封NO2和N2O4。2.球体直径约28mm。 | 套 | 60 |
| 26033 | 渗析实验器 | 利用本仪器可以达到分离、提纯某些物资。产品由不锈钢提把和一个由五个面构成的容器，仪器的二个面覆盖有一个圆形半透膜，以达到与溶液最大的接触效果。容器内尺寸(参考)：58mm×58mm×65mm。圆形半透膜直径37mm。 | 套 | 60 |
| 26035 | 放电反应实验仪 | 产品由主机、高压连接导线、放电瓶等组成。1.主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸：200mm×175mm×70mm，带支撑架。2.放电瓶为玻璃制，透明，直径66mm，内装放电针。3.使用电源：AC220V。4.放电间距：小于10mm。5.连续工作时间：大于10min。6.功耗小于30W。 | 套 | 8 |
| 26040 | 光化学实验演示器 | 产品结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。底座外形尺寸(参考)：175mm×95mm×140mm。 | 台 | 8 |
| 26041 | 化学实验演示平台 | 带摄像头 | 套 | 8 |
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 1.产品为炼铁高炉缩小模型，能反映内部结构。2.它主要由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。3.有两个进口（进料口和进风口），三个出口（出铁口、出渣口和高炉煤气出口）。4.外形尺寸带底座(参考)：175mm×175mm×600mm。 | 个 | 2 |
| 32003 | 分子结构模型（大的） | 1.为球棍式，演示用，全塑料注塑成型。2．碳原子为黑色，直径22mm；四孔50个、五孔48个。3.氢原子为白色，直径15mm，共40个。4.氧原子为红色，直径22mm；二孔4个。5.氮原子为天蓝色，直径22mm，三孔7个。6.硫原子为黄色，直径22mm，六孔1个。7.氯原子草绿，直径22mm，一孔2个，六孔13个。8.钠原子为银灰，直径22mm，六孔14个。9.中键长约27mm：灰色100根、紫色75根；长键长约43mm，灰色40根、紫色30根。 | 套 | 6 |
| 32003 | 分子结构模型 | 学生分组用，可搭出各种版本新化学课本中所要求的无机分子和有机分子的模型40余种，球与棍应采用新型材料，结构元件：碳（黑色）、氧（红色）、氯（绿色）、氮（蓝色）、硫（黄色）、磷（紫色）、氢（白色）、金属（银灰色）、单键（银灰色）、单离子键（紫色）、双、三键（银灰色）、双离子键（紫色）等。防水纸盒外包装,规格：190×110×50mm，球Φ23mm，球棍组成。 | 套 | 60 |
| 32004 | 金刚石结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的碳原子34个、连接键44根组成。2.碳原子为黑色，四孔；键为灰色，直径4mm，长42mm。 | 套 | 2 |
| 32005 | 石墨结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的碳原子39个、中键45根、长键14根组成。2.碳原子为黑色，五孔；中键为白色、长键为灰色。中键直径4mm，长42mm。长键直径5mm，长61mm。 | 套 | 2 |
| 32006 | 碳-60结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。2.碳原子为黑色，三孔；单中键为灰色、双中键为紫色。键直径4mm，长42mm。 | 套 | 2 |
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 全塑料制，演示用。1.由Φ30mm的氯原子13个、钠原子14个、长键54根组成。2.氯原子为绿色、钠原子为灰色。键直径5mm，长60mm。 | 套 | 2 |
| 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 学生用，小型。1.可组装成金钢石、石墨、碳60三种结构模型。2.球体直径8mm，为黑色。3.连接管均为透明塑料管，管长约22mm，管孔与球体键配合适宜。 | 套 | 12 |
| 32010 | 氯化铯晶体结构模型 | 产品由氯原子1个，直径约30mm（8孔）绿色球；铯原子8个直径约30mm（4孔）红色球；长键12根，长约110mm;短键8根，长约90mm；连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 套 | 2 |
| 32013 | 二氧化碳晶体结构模型 | 产品由碳原子14个（6孔6个和8孔8个）黑色球，直径约30mm；氧原子28个，蓝色球，直径约30mm；短键14根，长60mm,；中键24根，长90mm；长键12根，长130mm;连接键由金属制成，表面电镀处理。 | 套 | 8 |
| 32016 | 二氧化硅晶体结构模型 | 全塑料制。产品由硅原子15个，直径约30mm，4孔红色球；氧原子16个，直径约22mm，2孔白色球；中键32根，紫色。 | 套 | 2 |
| 32019 | 金属晶体结构模型 | 全塑料制。产品由面心立方堆积和面心立方晶胞构成。1.面心立方堆积由红色球20个，直径约30mm，短键18根，中键1根。2.面心立方晶胞由红色球14个，直径约30mm，中键12根，奶白，长键12根，金属电镀。 | 套 | 8 |
| 32024 | 电子云杂化轨道模型 | 模型包括：S电子云及SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz杂化轨道模型，共7件一套。模型的球体由聚乙烯塑料吸塑，连接杆由直径4mm铝棒制，底座为塑料注塑成型，直径100mm，高60mm。 | 套 | 8 |
| 32027 | 气体摩尔体积模型 | 模型采用拆装式，由1气体摩尔体积正方体组成，1气体摩尔体积正方体规格为282×282×282mm，厚度为2mm的透明有机玻璃构成，再用专门设计的透明塑料角联结。 | 个 | 2 |
| 32031 | 沸腾焙烧炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解沸腾焙烧过程用，模型整体采用玻璃钢材质。结构：由外筒,炉膛,进出气口等组成。规格不小于：直径180mm、高500mm。 | 个 | 2 |
| 32034 | 硫酸接触室模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解硫酸接触过程用。玻璃钢材质，由气体进气口,热交接器,架板,花板组成。规格：不小于170×450mm。 | 个 | 2 |
| 32036 | 氨合成塔模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解氨合成过程用。玻璃钢材质，外筒.内件和电加热器组成。规格;不小于Φ170mm、高670mm。 | 个 | 2 |
| 32040 | 炼钢转炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解炼钢过程用。 | 个 | 2 |
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本包括：铜矿、铜合金、铝土矿、铝合金、磁铁矿、生铁、赤铁矿、铁合金、铅矿、铅合金、锌矿、镀锌板。盒包装。 | 盒 | 2 |
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 标本包括：原油、石油气、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、石蜡、沥青。纸盒包装，尺寸(参考)：195mm×130mm×25mm。 | 盒 | 2 |
| 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 标本包括：塑料：（1、聚乙烯、2、聚氯烯、3、ABS）。合成纤维：（4、锦纶、5、涤纶、6、晴纶、7、氯纶）。橡胶：（8、天然橡胶）合成橡胶：（9、丁晴、10、氯丁、11、顺丁）。盒包装。 | 盒 | 2 |
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 人造牙、氧化铝陶瓷、压电陶瓷、光导纤维均固定于底盒，并有标签。标本盒为塑料制作，上盖为透明塑料，整体外形尺寸(参考)：205mm×125mm×30mm。 | 盒 | 2 |
| 42007 | 复合材料标本 | 标本包括：石棉瓦、绝缘纸、人造板、铜锌合金、防水布、粘胶带、软塑磁、人造革。纸盒包装，尺寸(参考)：195mm×130mm×25mm。 | 盒 | 2 |
| 52008 | 高中化学1教学挂图 |  | 套 | 2 |
| 52015 | 高中化学2教学挂图 |  | 套 | 2 |
| 52020 | 高中化学与生活教学挂图 |  | 套 | 2 |
| 52024 | 高中化学与技术教学挂图 |  | 套 | 2 |
| 52027 | 高中物质结构与性质教学挂图 |  | 套 | 2 |
| 52031 | 高中化学反应原理教学挂图 |  | 套 | 2 |
| 52035 | 高中有机化学基础教学挂图 |  | 套 | 2 |
| 52039 | 高中实验化学教学挂图 |  | 套 | 2 |
| 52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，带轴 | 件 | 2 |
| 52041 | 元素周期表 | 有外围电子层排布，不带轴 | 件 | 2 |
| 52042 | 化学实验室安全守则 | 带镜框 | 张 | 6 |
| 52043 | 化学实验操作规范和安全要求 |  | 套 | 2 |
| 52044 | 简明化学发展史挂图 |  | 套 | 2 |
| 52108 | 高中化学1教学投影片 |  | 套 | 2 |
| 52110 | 高中化学2教学投影片 |  | 套 | 2 |
| 52120 | 高中化学与生活教学投影片 |  | 套 | 2 |
| 52124 | 高中化学与技术教学投影片 |  | 套 | 2 |
| 52127 | 高中物质结构与性质教学投影片 |  | 套 | 2 |
| 52131 | 高中化学反应原理教学投影片 |  | 套 | 2 |
| 52135 | 高中有机化学基础教学投影片 |  | 套 | 2 |
| 52139 | 高中实验化学教学投影片 |  | 套 | 2 |
| 52141 | 中学化学投影拼板 |  | 套 | 2 |
| 52203 | 高中化学教学光盘 |  | 套 | 6 |
| 52340 | 高中化学多媒体教学软件 |  | 套 | 6 |
| 52356 | 分子立体结构模型绘制软件 |  | 套 | 2 |
| 52357 | 化学药品管理软件 | 实验室管理用，网络版。 | 套 | 2 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 60 |
| 60001 | 量筒 | 25mL | 个 | 60 |
| 60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 30 |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 4 |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 4 |
| 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 4 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 4 |
| 60023 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 4 |
| 60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 120 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 8 |
| 60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 16 |
| 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 4 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 60 |
| 60041 | 滴定管 | 酸式，50mL | 支 | 20 |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 60 |
| 60041 | 滴定管 | 碱式，50mL。 | 支 | 20 |
| 60041 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL。 | 支 | 2 |
| 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 20 |
| 60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 20 |
| 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 20 |
| 60052 | 移液管 | 25mL | 支 | 60 |
| 61001 | 试管 | Φ12mm×70mm | 支 | 1000 |
| 61001 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 1000 |
| 61001 | 试管 | Φ18mm×180mm | 支 | 300 |
| 61001 | 试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 300 |
| 61001 | 试管 | Φ32mm×200mm，硬质。 | 支 | 60 |
| 61001 | 试管 | Φ40mm×200mm | 支 | 60 |
| 61008 | 具支试管 | Φ18mm×180mm | 支 | 40 |
| 61008 | 具支试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 40 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 支 | 60 |
| 61009 | 硬质玻璃管 | Φ20mm×250mm | 支 | 20 |
| 61011 | 燃烧管 | Φ25mm×300mm | 支 | 4 |
| 61012 | Y形试管 | Φ20mm | 支 | 6 |
| 61020 | 烧杯 | 5mL | 个 | 120 |
| 61020 | 烧杯 | 10mL | 个 | 120 |
| 61020 | 烧杯 | 25mL | 个 | 200 |
| 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 120 |
| 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 200 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 200 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 40 |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 20 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL。 | 个 | 120 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，短颈，厚口 250mL。 | 个 | 60 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底，长颈，500mL。 | 个 | 120 |
| 61033 | 烧瓶 | 平底，长颈，250mL。 | 个 | 10 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 120 |
| 61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 30 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 120 |
| 61054 | 三口烧瓶 | 250mL | 个 | 10 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL，单头。 | 个 | 120 |
| 62001 | 酒精灯 | 250mL，双头。 | 个 | 12 |
| 62001 | 酒精灯 | 250mL，三头。 | 个 | 12 |
| 62002 | 干燥塔 | 250mL | 个 | 4 |
| 62003 | 气体洗瓶 | 250mL | 个 | 4 |
| 62004 | 抽滤瓶 | 500mL | 个 | 4 |
| 62005 | 抽气管 |  | 个 | 4 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 8 |
| 62007 | 气体发生器 | 250mL | 个 | 8 |
| 62021 | 冷凝器 | 直形，300mm。 | 支 | 60 |
| 62021 | 冷凝器 | 球形，300mm。 | 支 | 2 |
| 62023 | 牛角管 | 弯形，Φ18mm×150mm。 | 支 | 60 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 120 |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 12 |
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 10 |
| 62033 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 4 |
| 62035 | 分液漏斗 | 锥(梨)形，100mL。 | 个 | 60 |
| 62035 | 分液漏斗 | 球形，50mL。 | 个 | 60 |
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，80mm。 | 个 | 4 |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 60 |
| 62072 | Y形管 |  | 个 | 60 |
| 62074 | 离心管 | 10mL | 支 | 20 |
| 62075 | 干燥管 | 单球，150mm。 | 支 | 120 |
| 62075 | 干燥管 | U型，Φ15mm×150mm。 | 支 | 120 |
| 62075 | 干燥管 | U型，Φ20mm×200mm。 | 支 | 6 |
| 62075 | 干燥管 | U型，具支，Φ15mm×150mm。 | 支 | 6 |
| 62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 130 |
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 10 |
| 62079 | 活塞 | T形 | 支 | 4 |
| 62091 | 圆水槽 | Φ200mm×100mm | 个 | 16 |
| 62091 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm | 个 | 8 |
| 62093 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 个 | 4 |
| 62095 | 钴玻璃片 |  | 个 | 120 |
| 63002 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片。 | 个 | 300 |
| 63002 | 集气瓶 | 250mL，附毛玻璃片。 | 个 | 40 |
| 63002 | 集气瓶 | 500mL，附毛玻璃片。 | 个 | 10 |
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 个 | 12 |
| 63011 | 广口瓶 | 60mL | 个 | 400 |
| 63011 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 160 |
| 63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 100 |
| 63011 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 20 |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，60mL。 | 个 | 200 |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，125mL。 | 个 | 40 |
| 63011 | 广口瓶 | 棕色，250mL。 | 个 | 40 |
| 63021 | 细口瓶 | 60mL | 个 | 140 |
| 63021 | 细口瓶 | 125mL | 个 | 400 |
| 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 160 |
| 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 60 |
| 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 60 |
| 63021 | 细口瓶 | 3000mL | 个 | 6 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，60mL。 | 个 | 200 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，125mL。 | 个 | 200 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，250mL。 | 个 | 50 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，500mL。 | 个 | 4 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，1000mL。 | 个 | 4 |
| 63021 | 细口瓶 | 棕色，3000mL。 | 个 | 2 |
| 63037 | 下口瓶 | 5000mL | 个 | 4 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 200 |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 200 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL。 | 个 | 120 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL。 | 个 | 160 |
| 63045 | 称量瓶 | Φ25mm×40mm。 | 个 | 4 |
| 64001 | 坩埚 | 瓷，30mL。 | 个 | 100 |
| 64002 | 坩埚钳 | 1．产品钢制，表面电镀处理。总长度约220mm。2．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 个 | 100 |
| 64003 | 烧杯夹 | 木制品 | 个 | 8 |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，125mm。 | 个 | 120 |
| 64006 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 个 | 120 |
| 64007 | 水止皮管夹 | 钢丝制成 | 个 | 120 |
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 用钢材制成。 | 个 | 10 |
| 64032 | 石棉网 | 铁网及石棉，铁网尺寸不小于100mm×100mm。 | 个 | 120 |
| 64034 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 | 个 | 120 |
| 64035 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 个 | 4 |
| 64041 | 燃烧匙 | 1．产品由半圆面和金属丝结合制成。2．半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。3．金属丝约用Φ2mm的钢丝或铁丝制造，长度为240mm左右。 | 个 | 60 |
| 64042 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 个 | 200 |
| 64051 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ6mm | 千克 | 8 |
| 64051 | 玻璃管 | Φ7mm～Φ8mm | 千克 | 6 |
| 64053 | 玻璃棒 | Φ3mm～Φ4mm | 千克 | 6 |
| 64053 | 玻璃棒 | Φ5mm～Φ6mm | 千克 | 6 |
| 64061 | 软胶塞 | 0号～12号 | 千克 | 16 |
| 64062 | 橡胶管 | 橡胶制品 | 千克 | 8 |
| 64063 | 乳胶管 | 橡胶制品 | 米 | 80 |
| 64067 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 30 |
| 64071 | 试管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 120 |
| 64072 | 烧瓶刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 60 |
| 64074 | 滴定管刷 | 由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成 | 个 | 60 |
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 4 |
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 120 |
| 64081 | 表面皿 | 100mm | 个 | 8 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，60mm。 | 个 | 120 |
| 64086 | 研钵 | 瓷，90mm。 | 个 | 4 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，60mm。 | 个 | 120 |
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷，100mm。 | 个 | 10 |
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 120 |
| 64092 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。9孔，0.7mL×9。整体外形尺寸：115mm×11mm×15mm。 | 个 | 120 |
| 64092 | 井穴板 | 产品为透明塑料注塑料成型。6孔，5mL×6。整体外形尺寸：80mm×55mm×22mm。 | 个 | 120 |
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4mL | 支 | 2000 |
| 64098 | 白金丝 | 产品为手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一根Φ0.5mm×50mm的银白色金属丝，可拆卸。 | 支 | 128 |
| 70001 | 铝(条) |  | 克 | 200 |
| 70001 | 铝(片) |  | 克 | 1000 |
| 70001 | 铝(箔) |  | 克 | 100 |
| 70004 | 锌(粒) | 工业 | 克 | 2000 |
| 70004 | 锌(粒) | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70005 | 铁(还原铁粉) | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70005 | 铁(片) |  | 克 | 1000 |
| 70005 | 铁(丝) |  | 克 | 500 |
| 70010 | 铜(紫铜片) |  | 克 | 2000 |
| 70010 | 铜(丝) |  | 克 | 2000 |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 200 |
| 70022 | 活性炭 |  | 克 | 500 |
| 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 4000 |
| 70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70034 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 1000 |
| 70035 | 氧化铝 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70040 | 氯化铝 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70041 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 4000 |
| 70042 | 氯化钠 | 工业 | 克 | 6000 |
| 70044 | 氯化钙(无水) | 工业 | 克 | 2000 |
| 70046 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70049 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 3000 |
| 70054 | 氯化亚铁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70055 | 氯化亚锡 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70059 | 溴化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70060 | 溴化钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70061 | 溴化铜 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70064 | 碘化铅 | 试剂 | 克 | 200 |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70067 | 亚硫酸钠(无水) | 试剂 | 克 | 2000 |
| 70068 | 硫酸亚铁 | 试剂 | 克 | 2000 |
| 70069 | 硫酸亚铁铵 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70072 | 硫酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 4000 |
| 70086 | 硫酸铜(无水) | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70087 | 硫酸铵 | 工业 | 克 | 1000 |
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 克 | 2000 |
| 70093 | 硫酸铁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70095 | 硫酸锰 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70097 | 硫酸锌 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 70099 | 硫化亚铁 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71002 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 5000 |
| 71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 4000 |
| 71004 | 大理石 |  | 克 | 4000 |
| 71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 1000 |
| 71012 | 硅酸钠(水玻璃) | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 71023 | 乙酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71030 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71031 | 硫氰酸钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71035 | 硫代硫酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71039 | 硼酸 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71043 | 氧化钙(生石灰) | 试剂 | 克 | 1000 |
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 克 | 2000 |
| 71045 | 碱石灰 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72010 | 丙三醇 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72022 | 蔗糖 |  | 克 | 1000 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72025 | 酒精 | 95% | 克 | 1000 |
| 72027 | 煤油 |  | 毫升 | 3000 |
| 72030 | 植物油 | 食用 | 毫升 | 1000 |
| 72028 | 石蜡 |  | 克 | 1000 |
| 72028 | 石蜡(油) |  | 毫升 | 1000 |
| 72044 | 苯甲酸 | 工业 | 克 | 1000 |
| 72046 | 硬脂酸 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72048 | 硬脂酸丁酯 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 50 |
| 72052 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 50 |
| 72054 | 品红 | 染料 | 克 | 50 |
| 72057 | 甲基橙 | 指示剂 | 克 | 50 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 40 |
| 72062 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 30 |
| 72063 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 30 |
| 72066 | 淀粉碘化钾试纸 |  | 本 | 20 |
| 72084 | 亚甲基蓝 |  | 克 | 50 |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 30 |
| 73003 | 汽油 |  | 毫升 | 1000 |
| 73007 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 73010 | 苯 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 4000 |
| 73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 2000 |
| 73025 | 原油 |  | 毫升 | 2000 |
| 74012 | 镁条 |  | 克 | 50 |
| 74065 | 硫化钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 74080 | 钾 | 试剂 | 克 | 400 |
| 74082 | 钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 74084 | 锌粉 |  | 克 | 1000 |
| 74086 | 碳化钙 |  | 克 | 1000 |
| 75002 | 氯酸钾 | 工业 | 克 | 1000 |
| 75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 75020 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 75025 | 重铬酸钾 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 76013 | 四氯化碳 | 试剂 | 毫升 | 3000 |
| 76020 | 溴乙烷 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 76030 | 苯酚 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 77026 | 乙酸 | 试剂，36%。 | 毫升 | 4000 |
| 77026 | 乙酸 | 试剂，100%。 | 毫升 | 1000 |
| 77030 | 溴 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
| 77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 2000 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 6000 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 工业 | 克 | 8000 |
| 77044 | 苯酚钠 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 77052 | 甲醛 | 试剂 | 毫升 | 1000 |
|  | 盐酸 | 试剂 | 毫升 | 10000 |
| 80202 | 高中化学实验材料 | 材料由食盐、庶糖、淀粉、萘粉、硫酸铜、滤纸、玻璃棒、脱脂棉、玻璃片、蓝色石蕊试纸、红色石蕊试纸、酚酞试纸、PH试纸、小刀、竹签、铝箔、铝片、锌片、铜墙铁壁片、铜丝、砂纸、温度计、棉线、针、植物油组成。 | 份 | 60 |
| 80203 | 电极材料 | 材料由石墨（直径4mm、长47mm）、铜（直径4mm、长75mm）、锌（60mm*15mm*1mm）、镁（长75mm、宽5mm）、铁（直径4mm、长75mm）、锡（直径4mm、长75mm）电极构成。塑料盒包装，尺寸(参考)：105×65×35mm。 | 套 | 60 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 橡胶手柄，长度为160mm。 | 支 | 8 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 橡胶手柄，长度为160mm。 | 支 | 8 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 8 |
| 81015 | 手锤 | 木制手柄。长度为：250mm。 | 把 | 4 |
| 81018 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 个 | 4 |
| 81032 | 剪刀 | 铁制品，塑料手柄,长约215mm。 | 把 | 4 |
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 产品由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。 | 套 | 4 |
| 81052 | 玻璃管切割器 | 产品由切割头、手柄两大部分组成。总长160mm。切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 个 | 2 |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 12 |
| 82002 | 护目镜 | 全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。 | 个 | 30 |
| 82004 | 防护面罩 | 1． 产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2． 面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 3． 帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 4． 面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 个 | 12 |
| 82005 | 防毒口罩 | 1．直接式防毒口罩。2．由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。3．口罩能完全罩住口、鼻不漏气。4．系带可调节松紧。5．防毒时间不小于45分钟。 6．有关口罩的数据： 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。 | 个 | 12 |
| 82006 | 手套 | 1． 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm.。 2． 应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3． 冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4． 各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 双 | 4 |
| 82006 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 双 | 60 |
| 82009 | 洗眼器 | 塑料制成，由喷头，开关，水管等组成。 | 套 | 12 |
| 82010 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：双氧水1瓶；植物薄荷膏、驱蚊精油1套装；甲紫溶液1瓶；汞溴红溶液1瓶；医用脱脂棉2包；医用棉签2包；医用绷带2卷；橡皮胶1卷；创可贴18张；手术剪1把；镊子2把；压舌板（木、不锈钢）各1个；体温计1支；笔式手电筒1支。铝合金箱1个。箱内有隔层，箱外有提手和背带，尺寸(参考)：355mm×185mm×210mm。 | 件 | 2 |
| 82011 | 实验防护屏 | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2.尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。3．防护屏支撑牢靠，平稳。4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 4 |
| 83201 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、牛奶、鸡蛋、胃舒平等 | 碎瓷片、红纸条、植物油、松香、面粉、铁钉、胃舒平等 | 套 | 4 |

- 5、化学数字化探究实验室（含桌面通风)

| 化学数字化探究实验室（56座、含桌面通风） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：1800×700×850mm。 2、台面：台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面；为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生；台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：全木结构。 4、柜身：台身主体背板及吊板采用≥16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板，甲醛释放量≦0.5mg/L)。 5、所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，封边条厚度不低于2mm，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 6、导轨：三节静音导轨。 7、拉手：采用桥型铝合金拉手。 8、铰链：采用304型不锈钢铰链。 9、箱体预设电脑主机箱柜、电源控制台、键盘托等。 10、台身前部为开门设计，便于电器维护。 11、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 1 |
| 2 | 水槽台（含三联水嘴） | 1、尺寸：≥595*495*820mm，水槽采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，水槽内尺寸：≥360*360*270mm耐强酸强碱耐，配以部分铜质内芯三联水嘴。 2、侧箱体：采用椭圆型铝合金框架，箱体内衬铝型材支撑架。 | 张 | 15 |
| 3 | 学生实验桌 | 1、尺寸：1200*600*780mm。 2、台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面；为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生；台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层；（碟形）台面四周有宽30mm，4mm高的阻水边，一体成型非二次加工，有效防止液体外溢避免对实验人员带来人身伤害。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：新型塑铝结构。 ★上腿规格：≥长591mm宽56mm高192mm，壁厚≥4.0mm。下腿规格：≥长438mm宽56mm高142mm，壁厚≥4.0mm。 立柱：采用≥50×106mm，壁厚≥1.5mm；前横梁采用≥87×27mm，壁厚≥1.5mm；中横梁采用≥26×26mm，壁厚≥1.5mm；后横梁：采用≥39×59mm，壁厚≥1.3mm；加强横支撑件：采用≥12×100mm，壁厚≥1.2mm；书包斗:壁厚≥3.5mm；各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4、背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理,要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、书包斗/多功能柱：整体ABS工程塑料一次性注塑成型。 6、桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 ★ 7、为确保桌子的受力强度，确保铝合金的壁厚，铝合金桌架净重必需≧12KG.投标时必需提供技术参数确认函，开标前提供原件核查。 | 张 | 28 |
| 4 | 仪器柜（铝木结构） | 1. 铝木结构，1000*500*2000mm。 2. 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，所有铝合金型材厚度不低于1.1mm，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。铝合金立柱截面尺寸≥38.5*38.5*1.1mm，其卡槽尺寸宽不得大于16.9mm，深度不小于11.5mm以保证与板材的连接紧密牢固，不变形和位移。 3、柜体板材：柜体衬板采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板。所有截面均采用优质原生2.0mmPVC封边条进口自动封边机高温热熔胶封边，（热熔胶中不得含有苯、甲苯+二甲苯、卤代烃等危害人体健康物质），以确保密封性好、防潮、牢固美观、耐用。柜体隔板与衬板材料、工艺一致，上柜设置两块隔板，下柜设置一块固定隔板。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，玻璃门门框采用一块整版厚度4mm优质浮法白玻制作，玻璃和门框采用进口橡胶密封条机械过度配合密封，不得用胶水粘合，确保环保及无有害物质挥发。整个玻璃门无气泡无划痕无波纹，透明性好。下部为对开木门，不锈钢拉手（或采用太空铝拉手）耐磨、耐腐。 5、连接件：ABS专用连接组装件 。 6、脚垫：采用高耐磨、高强度ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 7 |
| 5 | 学生凳（圆凳） | 规格：Φ≥300×380-530mm。 结构：气杆升降式圆形钢架结构5脚凳。 材质：1、凳面材质：凳面采用进口工程塑料，凳面直径≥300厚≥23mm，四周圆弧处理，模具一体成型，光滑圆润，触感好，符合人体工程学，耐磨、耐腐、易清洁。2、五星凳架采用优质无缝钢管，钢管壁厚不低于2.0mm，电镀脚钉，5个凳脚≥47×30×3mm，配套防静电静音耐磨尼龙脚垫。3、进口优质气压棒配套优质手柄调节椅子高度，气杆直径50mm,升降距离为145mm，最高离地距离为≥525mm。 | 个 | 57 |
| 6 | 教师总控台 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源。各组高压总输出 不小于12市电输出220V。 | 个 | 1 |
| 7 | 抽斗电源 | 尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，采用抽拉式设置多功能220V交流插座。操作简单，安全可靠。 | 个 | 24 |
| 8 | 电气布线 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方毫米、2.5平方毫米（电气布线为地上部分）。 | 套 | 1 |
| 9 | 室内给排水系统 | 国标直径≥20mm优质PPR管、国标直径≥50mm优质HDPE管（排水系统为地上部分）。 | 套 | 1 |
|  | 通风系统设备 |  |  |  |
| 1 | 变频调速风机 | 结构：箱体式低噪音。功率：5.5KW。风量：750-1347m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒。 | 台 | 1 |
| 2 | 风机变频调速控制器 | 0-50HZ调节高级电子集成电路，可以控制风机的启动和关闭，随意控制风机风速风量大小。 | 个 | 1 |
| 3 | 风机进出口消声装置 | 直径≥400mm，分内外管两层，内管采用微小孔消声原理，夹层中有吸声材料，有效降低管道噪声。 | 个 | 1 |
| 4 | 风量分配器 | PVC材质，主要用于风量分布的控制，使各吸风罩风量均匀。 | 个 | 25 |
| 5 | 防雨帽 | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护。 | 个 | 1 |
| 6 | 桌面吸风罩 | 隐蔽式吸风罩采用进口PP一次性注塑成型，可升降旋转360度。 | 个 | 25 |
| 7 | 减振器 | 强力弹性橡胶减振。 | 套 | 1 |
| 8 | 学生噪音消音器 | DN160，PVC材质，主要消除各吸风罩在通风过程中的微量噪音。 | 个 | 25 |
| 9 | 风机进出口柔性接头 | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 个 | 1 |
| 10 | 弯头 | DN400，PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 个 | 5 |
| 11 | 主通风管 | 通风主管线采用Φ≥400mm国标PVC管道，合理设计布置通风的走向。 | 项 | 1 |
| 12 | 各项支管 | 主管通向学生桌的主支管采用Φ200mm的PVC圆管、支管采用Φ≥110mm的PVC圆管，合理设计布置通风走向。 | 项 | 1 |
| 13 | 室外通风管道 | 室外采用Φ≥400mm的PVC圆管,通至室外风机处。合理设计布置通风走向。 | 项 | 1 |
| 14 | 教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 15 | 数据采集器 | 1、模块化结构； 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； ★3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接； 提供生产厂商针对本项目技术支持和售后服务保障措施函原件(加盖原生产厂商鲜章）； | 台 | 1 |
| 16 | 无线接口 | 1、模块化结构； 2、采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 个 | 1 |
| 17 | 传感器无线发射模块-电脑版 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰； 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求； 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 个 | 4 |
| 18 | 传感器数据显示模块 | 1、通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能； 2、彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器； 3、该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能，可充锂电池供电； 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告 | 个 | 2 |
| 19 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 只 | 1 |
| 20 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电 | 套 | 1 |
| 21 | pH传感器 | 1、测量范围：0~14；分度：0.01； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 22 | 电导率传感器 | 1、测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 23 | 温度传感器 | 1、测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 24 | 高温传感器 | 1、测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 25 | 压强传感器 | 1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 26 | 相对压强传感器 | 1、测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 5、该产品需满足以下教学要求： （1）连接接口具有自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，具有硬件清零功能 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告。 提供样品并演示。 | 个 | 2 |
| 27 | 多量程电压传感器 | 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V； 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V； 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示； 4、支持热插拔，自带硬件调零按钮； 5、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验； 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告。 | 个 | 1 |
| 28 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-2A~+2A；分度：0.01； 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA； 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示； 4、支持热插拔，自带硬件调零按钮； 5、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验； 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告。 | 个 | 1 |
| 29 | 氧气传感器 | 1、测量范围：0～100％，分度：0.1％； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 5、该产品需满足以下要求： （1）自带硬件校准按钮，通过硬件校准到理论值 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告。 提供样品并演示 | 个 | 2 |
| 30 | 色度传感器 | 1、测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、与无线传输模块自由组合，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 31 | 氧化还原传感器 | 1、测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、与无线传输模块自由组合，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 32 | 二氧化硫传感器 | 1、测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 33 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm； ★2、红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环； 3、传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔； 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 5、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 6、该产品需满足以下要求： （1）为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 提供样品并演示 | 个 | 1 |
| 34 | 中和滴定实验装置 | 由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用。 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 35 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 2 |
| 36 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 套 | 1 |
| 37 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 套 | 1 |
| 38 | 单通道数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，最大采样频率20K；由采集电路与传感器连线组成。传感器连线一端与采集电路固定，另一端可接插传感器。配Micro USB数据通讯线1条,兼容传感器和软件， BT自锁接头，支持热插拔连接。 | 个 | 1 |
| 39 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm | 套 | 1 |
| 40 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 1 |
| 41 | 生化密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 1 |
| 42 | 远红外加热器 | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验 | 套 | 1 |
| 43 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 1 |
| 44 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 1 |
| 45 | 学生端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 46 | 数据采集器 | 1、模块化结构 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 台 | 12 |
| 47 | 温度传感器 | 1、测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 12 |
| 48 | 高温传感器 | 1、测量范围：0℃~1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 12 |
| 49 | pH传感器 | 1、测量范围：0~14；分度：0.01； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 12 |
| 50 | 氧气传感器 | 1、测量范围：0～100％，分度：0.1％； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 12 |
| 51 | 相对压强传感器 | 1、测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 24 |
| 52 | 中和滴定实验装置 | 由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用 | 套 | 12 |
| 53 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 24 |
| 54 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 套 | 12 |
| 55 | 生化密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 12 |
| 56 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm | 套 | 12 |
| 57 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 12 |
| 58 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 12 |
| 59 | 化学数字化探究实验室多媒体设备 |  |  |  |
| 60 | 智慧黑板(86寸) | 1、整机采用一体化设计，正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板,可实现整块黑板统一屏幕书写，表面支持超过3种及以上类型的笔书写:水性笔、普通粉笔、无尘粉笔等。中间区域为LED液晶显示屏幕，要求防眩光全物理钢化玻璃，可见光透光率90%及以上，表面硬度大于7H,雾度 3%-8%。 2、左右侧板采用高抗反光纳米材料，实现无反光效果，在任何角度均可清晰可见书写笔迹。其中左右两侧采用纳米涂层，能够保持普通粉笔书写的原笔迹，字迹清晰，且使用普通板擦易擦除；同时两侧黑板全幅面具有磁吸附功能，方便老师在任意位置吸附公告及教学。 3、★安装后整机结构尺寸：长≥4300mm、高≥1300mm、厚≦115mm，中间区域屏幕采用86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 4、任意边、任意角采用安全倒角或圆角设计，与黑板同色铝合金金属边框包边设计，钢化玻璃无任何边角直接外露，防划、防暴、抗击打；安全美观、防止学生意外碰撞受伤。 5、※为方便老师教学需求，整机需具有前置按键和接口，且前置按键不少于6个，按键功能需具一键开关机、一键节能、一键安卓切换、图像模式选择、信号通道、音量加减等常用功能人性化设计。前置接口需包括USBTOUCH，HDMI2.0，USB2.0（全通道）、USB3.0。且所有按键及接口需位于黑板屏幕下侧，不占用显示面积，提供完整的显示及书写板面。（提供视频演示佐证） 6、整机具备前置一键电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7、★为方便老师在任意环节进行控制和操作，整机支持3种或以上关闭背光节能方式：在任意通道下的五指黑屏、物理按键一键息屏、手势遮挡器息屏模式。（提供视频演示佐证） 8、整机支持开机、关机及节能息屏三键合一功能，且同时支持多功能电源按键模式选择功能。 9、★为防止学生误触，整机需提供不少于2种锁定设备的童锁方式，通过前置按键和菜单虚拟按键均可进行锁定和解锁;同时应支持U盘解锁功能，使用时插入U KEY即可解锁，方便老师使用。（提供视频演示佐证） 10、液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160。 11、液晶显示屏幕灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 12、采用先进纳米电容触控技术，触摸模式：支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持10点触控。 13、★整机具备智能护眼系统：系统可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，当老师书写时屏幕光线更加柔和护眼，保护视力；同时可根据外界环境光线自动调节屏幕亮度。 14、整机具有防蓝光功能，有效保护师生用眼健康。 15、★为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现OPS通道窗口一键下移功能，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。 16、※整机支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。（提供视频演示佐证） 17、★整机支持HDMI、VGA、TV、OPS等多种信号源模式切换，且在有新的信号源接入时，提示并转入新接入信号通道；插入信号通道断开后返回前一通道；且支持通道自定义名称功能，方便老师使用。 18、※整机具有悬浮菜单功能，支持任意通道下打开悬浮菜单，可以实现包括内置windows/安卓双系统切换、白板软件、计时器、截屏、批注等快速进入的功能，支持自主添加需要使用的功能项目，且悬浮菜单支持随意拖动显示屏位置及3指跟随的功能，方便老师操作使用。（提供视频演示佐证） 19、※安卓主页支持预览多个信号源通道内容，最多支持四个信号源通道画面显示，并可以进行选定通道的快速进入，且支持用户自定义通道名称。 （提供视频演示佐证） 20、★整机支持温度监控功能：整机温度45℃以下时，温度条显示绿色；整机温度达到45℃～65℃时，温度调显示橙色；整机温度达到65℃以上时，温度条显示红色，作预警功能。当设备温度达到85℃以上时，为确保使用者和设备的安全将自动弹出预警关机倒计时提示，倒计时结束时将直接关机。 21、※整机支持声音模式选择设置功能：包括标准、会议、教室、自定义等模式；当切换为自定义模式时，支持可调节高音、低音、平衡等设置。（提供视频演示佐证） 22、★整机内置安卓嵌入式系统，不低于Android 6.0版本，机身内存不低于8G ROM，运行内存不低于1G RAM，并支持128G可扩展存储，支持可扩展存储。PC端:处理器：Intel Core i5或以上 CPU；内存规格：≥4G内存；硬盘：≥120G 固态硬盘。集成声卡、显卡、网卡，内置WIFI模块，具有独立非外扩展的电脑USB接口：USB接口≥6个， 输出HDMI ≥1个，MIC IN≥1个，VGA out≥1个,内含正版windows操作系统。 23、提供智慧黑板产品CCC认证证书复印件并加盖厂商公章。智慧黑板产品具有中国节能产品认证证书，提供复印件并加盖厂商公章。智慧黑板制造商取得ISO14001环境管理体系认证证书，提供复印件并加盖厂商公章。为确保可靠性，整机需符合浪涌（冲击）抗扰度/防雷击试验4 级、电磁兼容、防静电判据要求，提供检测报告复印件并加盖厂商公章。智慧黑板机身具备防盐雾锈蚀的特性，提供检测报告复印件并加盖厂商公章。 24、★所投智慧黑板产品具有智慧家校互联系统软件著作权登记证书，提供证书复印件并加盖厂商公章。 25、★所投智慧黑板控制软件产品支持灯光六级调控功能，提供智慧灯光六级调控系统软件著作权登记证书复印件并加盖厂商公章。 | 台 | 1 |
| 61 | 商用电脑 | 处理器：i3-7100U，内存：4GB，硬盘：500GB，显示器：19"，显卡： 2GB，操作系统：Win10 | 台 | 13 |
| 62 | 互动系统 | 交换机系统，满足师生互动 | 台 | 1 |

6、物理电学实验室56座（标准间）

| 物理电学实验室（56座、新型压铸铝、陶瓷台面） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：1800×700×850mm。 2、台面：台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面；为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生；台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：全木结构。 4、柜身：台身主体背板及吊板采用≥16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板，甲醛释放量≦0.5mg/L)。 5、所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，封边条厚度不低于2mm，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 6、导轨：三节静音导轨。 7、拉手：采用桥型铝合金拉手。 8、铰链：采用304型不锈钢铰链。 9、箱体预设电脑主机箱柜、电源控制台、键盘托等。 10、台身前部为开门设计，便于电器维护。 11、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 3 |
| 2 | 学生实验桌 | 1、尺寸：1200*600*780mm。 2、台面：台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面；为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生；台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：新型塑铝结构。 ★上腿规格：≥长591mm宽56mm高192mm，壁厚≥4.0mm；下腿规格：≥长438mm宽56mm高142mm，壁厚≥4.0mm。 立柱：采用≥50×106mm，壁厚≥1.5mm；前横梁采用≥87×27mm，壁厚≥1.5mm；中横梁采用≥26×26mm，壁厚≥1.5mm；后横梁：采用≥39×59mm，壁厚≥1.3mm；加强横支撑件：采用≥12×100mm，壁厚≥1.2mm；书包斗:壁厚3.5mm；各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸； 外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4、背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸；外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、书包斗/多功能柱：整体ABS工程塑料一次性注塑成型。 6、桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 ★ 7、为确保桌子的受力强度，确保铝合金的壁厚，铝合金桌架净重必需≧12KG；投标时必需提供技术参数确认函，开标前提供原件核查。 | 张 | 84 |
| 3 | 学生凳（圆凳） | 规格：Φ≥300×380-530mm。 结构：气杆升降式圆形钢架结构5脚凳。 材质：1、凳面材质：凳面采用进口工程塑料，凳面直径≥300厚≥23mm，四周圆弧处理，模具一体成型，光滑圆润，触感好，符合人体工程学，耐磨、耐腐、易清洁。2、五星凳架采用优质无缝钢管，钢管壁厚不低于2.0mm，电镀脚钉，5个凳脚≥47×30×3mm，配套防静电静音耐磨尼龙脚垫。 3、进口优质气压棒配套优质手柄调节椅子高度，气杆直径50mm,升降距离为145mm，最高离地距离为≥525mm。 | 个 | 180 |
| 4 | 教师总控台 | 1、总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置；内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制。 2.输出1.2-30v可调稳压电压，通过直流电压数码显示管上显示输出电压。 3、交流0-30V可调电源电压，通过交流电压数码显示管上显示输出电压。 4、220V市电，具有漏电、过载自动保护装置，教师能对实验室进行总体、分组控制，提供220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关，220V交流输出多用插座。 | 个 | 3 |
| 5 | 桌面豪华电源 | 1. 外箱体由两组工程ABS塑料模具一次成型，电源置于台面，面板与台面呈110°夹角，既便于读取参数又便于操作。 2. 低压电源均配有实验所需的仪表（表头符合JY-0330教学仪器行业标准）。 3. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC磨砂薄膜面板，贴片元件生产技术，微电脑控制，数码显示电源电压。 4. 学生交流电源由老师主控控制，学生不能自行调节电压，老师给学生最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 5. 学生直流电源由老师主控控制，学生不能自行调节电压，老师给学生分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）。 6. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作；当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作。 7. 220V交流输出为带安全门的多功能三孔插座，带过载保护。 8. 面板左右各配有一组新颖、实用的指针式多量程大测量表，方便学生做其它升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,V表：1～3V/5～15V,G表：-300uA～300uA,各表均配外置调零旋钮，便于随时调零。 9. 220V交流输出为带安全门的多功能豪华六孔插座，带有5过载保护和电源指示。 | 个 | 84 |
| 6 | 电气布线 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方毫米、2.5平方毫米（电气布线为地上部分）。 | 套 | 3 |

7、物理力学实验室56座（标准间）

| 物理力学实验室实验室（56座、新型压铸铝、陶瓷台面） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：1800×700×850mm。 2、台面：台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面；为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生；台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：全木结构。 4、柜身：台身主体背板及吊板采用≥16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板，甲醛释放量≦0.5mg/L)。 5、所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，封边条厚度不低于2mm，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 6、导轨：三节静音导轨。 7、拉手：采用桥型铝合金拉手。 8、铰链：采用304型不锈钢铰链。 9、箱体预设电脑主机箱柜、电源控制台、键盘托等。 10、台身前部为开门设计，便于电器维护。 11、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 3 |
| 2 | 学生实验桌 | 1、尺寸：1200*600*780mm。 2、台面：台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面；为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生；台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：新型塑铝结构。 ★上腿规格：≥长591mm宽56mm高192mm，壁厚≥4.0mm。下腿规格：≥长438mm宽56mm高142mm，壁厚≥4.0mm。 立柱：采用≥50×106mm，壁厚≥1.5mm；前横梁采用≥87×27mm，壁厚≥1.5mm；中横梁采用≥26×26mm，壁厚≥1.5mm；后横梁：采用≥39×59mm，壁厚≥1.3mm；加强横支撑件：采用≥12×100mm，壁厚≥1.2mm；书包斗:壁厚≥3.5mm；各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。 外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4、背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理,要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、书包斗/多功能柱：整体ABS工程塑料一次性注塑成型。 6、桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 ★ 7、为确保桌子的受力强度，确保铝合金的壁厚，铝合金桌架净重必需≧12KG；投标时必需提供技术参数确认函，开标前提供原件核查。 | 张 | 84 |
| 3 | 学生凳（圆凳） | 规格：Φ≥300×380-530mm 结构：气杆升降式圆形钢架结构5脚凳 材质：1、凳面材质：凳面采用进口工程塑料，凳面直径≥300厚≥23mm，四周圆弧处理，模具一体成型，光滑圆润，触感好，符合人体工程学，耐磨、耐腐、易清洁。2、五星凳架采用优质无缝钢管，钢管壁厚不低于2.0mm，电镀脚钉，5个凳脚≥47×30×3mm，配套防静电静音耐磨尼龙脚垫。 3、进口优质气压棒配套优质手柄调节椅子高度，气杆直径50mm,升降距离为145mm，最高离地距离为≥525mm。 | 个 | 180 |
| 4 | 教师总控台 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置；内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制，提供220V插座两个，带漏电开关。 | 个 | 3 |
| 5 | 抽斗电源 | 尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，设置多功能220V交流插座；操作简单，安全可靠。 | 个 | 84 |
| 6 | 电气布线 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方毫米、2.5平方毫米。（电气布线为地上部分）。 | 套 | 3 |

- 8、物理准备室

| 物理准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 物理准备桌 | 1、规格：2400*1200*800mm。 2、台面:采用12.7实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角，整体美观协调。 3、台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*780四张桌架拼接而成；桌腿：采用工字型压铸铝一次成型。 4、结构：新型塑铝结构。 ★上腿规格：≥长591mm宽56mm高192mm，壁厚≥4.0mm。下腿规格：≥长438mm宽56mm高142mm，壁厚≥4.0mm。 立柱：采用≥50×106mm，壁厚≥1.5mm。前横梁采用≥87×27mm，壁厚≥1.5mm。中横梁采用≥26×26mm，壁厚≥1.5mm。后横梁：采用≥39×59mm，壁厚≥1.3mm。加强横支撑件：采用≥12×100mm，壁厚≥1.2mm，书包斗:壁厚≥3.5mm。各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理,要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。6、书包斗/多功能柱：整体ABS工程塑料一次性注塑成型。 7、桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 张 | 2 |
| 2 | 仪器柜（铝木结构） | 1. 铝木结构，1200*500*2000mm。 2. 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，所有铝合金型材厚度不低于1.1mm，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。铝合金立柱截面尺寸≥38.5*38.5*1.1mm，其卡槽尺寸宽不得大于16.9mm，深度不小于11.5mm以保证与板材的连接紧密牢固，不变形和位移。 3、柜体板材：柜体衬板采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板。所有截面均采用优质原生2.0mmPVC封边条进口自动封边机高温热熔胶封边，（热熔胶中不得含有苯、甲苯+二甲苯、卤代烃等危害人体健康物质），以确保密封性好、防潮、牢固美观、耐用。柜体隔板与衬板材料、工艺一致，上柜设置两块隔板，下柜设置一块固定隔板。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，玻璃门门框采用一块整版厚度4mm优质浮法白玻制作，玻璃和门框采用进口橡胶密封条机械过度配合密封，不得用胶水粘合，确保环保及无有害物质挥发。整个玻璃门无气泡无划痕无波纹，透明性好。下部为对开木门，不锈钢拉手（或采用太空铝拉手）耐磨、耐腐。 5、连接件：ABS专用连接组装件 。 6、脚垫：采用高耐磨、高强度ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 16 |
| 3 | 仪器柜（铝木结构） | 1. 铝木结构，1000*500*2000mm。 2. 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，所有铝合金型材厚度不低于1.1mm，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。铝合金立柱截面尺寸≥38.5*38.5*1.1mm，其卡槽尺寸宽不得大于16.9mm，深度不小于11.5mm以保证与板材的连接紧密牢固，不变形和位移。 3、柜体板材：柜体衬板采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板。所有截面均采用优质原生2.0mmPVC封边条进口自动封边机高温热熔胶封边，（热熔胶中不得含有苯、甲苯+二甲苯、卤代烃等危害人体健康物质），以确保密封性好、防潮、牢固美观、耐用。柜体隔板与衬板材料、工艺一致，上柜设置两块隔板，下柜设置一块固定隔板。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，玻璃门门框采用一块整版厚度4mm优质浮法白玻制作，玻璃和门框采用进口橡胶密封条机械过度配合密封，不得用胶水粘合，确保环保及无有害物质挥发。整个玻璃门无气泡无划痕无波纹，透明性好。下部为对开木门，不锈钢拉手（或采用太空铝拉手）耐磨、耐腐。 5、连接件：ABS专用连接组装件 。 6、脚垫：采用高耐磨、高强度ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 40 |

- 9、物理保管室

| 物理保管室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 仪器柜 | 1. 铝木结构，1000*500*2000mm 2. 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，所有铝合金型材厚度不低于1.1mm，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。铝合金立柱截面尺寸≥38.5*38.5*1.1mm，其卡槽尺寸宽不得大于16.9mm，深度不小于11.5mm以保证与板材的连接紧密牢固，不变形和位移。 3、柜体板材：柜体衬板采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板。所有截面均采用优质原生2.0mmPVC封边条进口自动封边机高温热熔胶封边，（热熔胶中不得含有苯、甲苯+二甲苯、卤代烃等危害人体健康物质），以确保密封性好、防潮、牢固美观、耐用。柜体隔板与衬板材料、工艺一致，上柜设置两块隔板，下柜设置一块固定隔板。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，玻璃门门框采用一块整版厚度4mm优质浮法白玻制作，玻璃和门框采用进口橡胶密封条机械过度配合密封，不得用胶水粘合，确保环保及无有害物质挥发。整个玻璃门无气泡无划痕无波纹，透明性好。下部为对开木门，不锈钢拉手（或采用太空铝拉手）耐磨、耐腐。 5、连接件：ABS专用连接组装件 ； 6、脚垫：采用高耐磨、高强度ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调，可有效防潮。 | 张 | 35 |

| 10、高中标准物理仪器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |
| 00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 1 |
| 00007 | 银幕 | 挂式，全金属外壳。银幕尺寸：1500mm×1500mm | 幅 | 1 |
| 01011 | 计算器 | 函数型，滑盖式。参数：1.双行显示屏，上行显示计算式，下行显示计算结果。2.有基本算术运算、存储器计算、分数计算、百分比计算、科学函数计算、统计计算、度分秒计算等功能。3.有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。4.机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适。5.计算器外形尺寸不小于156mm×82mm×18mm。 | 个 | 5 |
| 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm，双面 1. 钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，中间为人造板，并与金属板粘结牢固，边框采用铝制材料四周镶边。2. 美观、精致、洁美、牢固。无镜面反光，色泽均匀，书写流畅。3. 允许用绿白两用黑板代替。4. 使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。5.黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜。 | 块 | 4 |
| 02002 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 1 |
| 02011 | 直联泵 | 单相，功率不小于370W，扬程不小于10m，流量每小时不小于1.5m3，出水口直径约25mm。 | 台 | 1 |
| 02013 | 两用气筒 | 手持式。铜管筒长约200mm,直径约25mm，塑料手柄。1. 极限抽气压力≤6.7×103Pa。2.最低打气压力不小于2.9×105Pa | 个 | 2 |
| 02014 | 抽气筒 | 手持式。技术参数：1.抽气筒由筒体带抽气接头、抽气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。2.筒体为塑料制，外径35mm，长210mm。3.拉杆为金属制，表面电镀处理，直径4.4mm。4.手柄为塑料制，长55mm，与拉杆连接可靠。 | 个 | 2 |
| 02015 | 打气筒 | 1. 质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 2. 气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 | 个 | 2 |
| 02016 | 抽气盘 | 1． 产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、垫圈等组成。 2． 底盘为塑料制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm。 3． 钟罩为透明式，外径不小于150mm。 4． 抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2K Pa。 5． 电铃电源：直流3～6V。 6． 电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆。 | 套 | 1 |
| 02017 | 吹风机 | 1.使用电源：220V 50Hz。2.塑料外壳，分二档调节风速。 | 个 | 5 |
| 02020 | 仪器车 | 1.不锈钢800mm×500mm×1100mm，2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于φ60mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。 5． 车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。 6． 整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 7 |
| 02023 | 充磁器 | 1、主要由螺线管、整流器、电源按钮开关和外壳组成。2、对中学物理实验室配备的小磁针、磁针进行充磁或消磁。3、绝缘电阻≥20MΩ。 | 台 | 5 |
| 02040 | 生物显微镜 | ≥640倍。产品主要由机架、目镜、物镜、单目铜、三孔转换器、方平台、光栏调节板、切片压片、反光镜等组成。 | 台 | 2 |
| 02060 | 望远镜 | 双筒7×35目镜透镜Φ19mm，伸缩可调，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。 | 个 | 2 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 个 | 2 |
| 02102 | 注射器 | 1、100mL、注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线；2、表面必须清洁无杂质，不得有气泡、疙瘩、沙粒等缺陷。3、橡胶活塞应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。4、标尺的分度容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。 | 个 | 84 |
| 02116 | 透明水槽 | 长方形水槽。1、外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。 | 个 | 4 |
| 03001 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ；700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 套 | 10 |
| 03002 | 方座支架 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2． 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3． 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4． 立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 84 |
| 03003 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩2只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹，漏斗架。 | 套 | 10 |
| 03004 | 升降台 | 1、产品由上面板、下面板、旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重量不小于10kg。3、工作台面：上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。4、上下面板均采用不锈钢制成。 | 台 | 10 |
| 03006 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 10 |
| 04003 | 高中学生电源 | 直流稳压输出：1.标称电压：1.5至16V单双选择十六档可调；2.输出电压：额定2A；3.电压稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V；4.负载稳定性：各档输出不大于2%U标+0.1V。交流输出：1.标称电压：2－16V每2V一档，八档可调；2.输出电流：额定3A；3.空载电压：各档输出不大于1.5U标+0.3V；4.满载电压：输出电流为额定值，各档输出不0.95U标－0.3V。过载保护：输出电流在额定电流的1.05－1.5倍间能自动关断输出，并能启动不大于额定电流的白炽灯。5.机壳为全塑料制，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。 | 台 | 90 |
| 04003 | 高中学生电源 | 双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流粗调，1V、3V、5V、7V、9V、11V、13V、15V，3A，交流细调-1V-+1V连续可调。带不低于2.5级电压表2块，交流电压表1块，有过载保护。金属外壳，塑料面板，箱体尺寸：280mm×175mm×135mm。 | 台 | 90 |
| 04006 | 高中教学电源 | 1.交流输出：2V～24V，每2V一档，4A。2.直流稳压输出：1.5V～25V，连续可调，3A 。3.3位数码管显示。4.直流大电流输出：40A、8s自动关断。5.外壳为全金属制成，表面现象烤漆处理，外形尺寸（参考）：268mm×205mm×115mm。 | 台 | 10 |
| 04007 | 蓄电池 | 1、额定电压：6V。2、额定容量：15Ah 。 3、密封式，免维护 | 台 | 10 |
| 04008 | 调压变压器 | 1、输入电压：交流220V 50Hz。2、输出电压：交流0—250V、连续可调。3、最大输出电流：8A。4、额定功率：2kVA。5、绝缘电阻：电源进线端和电压输出端与机壳绝缘电阻≥20MΩ。6、空载电源：应小于0.2A。7、电压试验：仪器电源进线端和电压输出与机壳间馈给试验电压，带保护接地端子为1.5kV，不带保护接地端子为3kV，漏电电流输出不小于5mA,试验电压保持1分钟，不出现飞狐击穿现象。 | 台 | 10 |
| 04010 | 电池盒 | 仪器由可放置1节1号电池的4个电池盒组合而成，可做串连或并联使用。1.各触点采用铜制，并装有红黑接线柱，接触良好。2.盒体材料采用ABS塑料注塑成型，每个的外形尺寸：100mm×40mm×29mm。 | 组 | 90 |
| 04011 | 感应圈 | 电子开关式，1、直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W 。2、输出端放电火花距离为100mm 3、火花条数在两条以上 4、可连续工作15分钟 5、箱内装有一对（两根）放电针杆 。 | 台 | 10 |
| 04012 | 直流高压电源 | 标称电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V ；额定电流：250V、300V输出时≥100mA；600V-1500V输出时≥50mA。电源电压：220V 50Hz，工作时间：连续8小时。全金属外壳，尺寸（参考）：185×240×115mm。 | 台 | 10 |
| 04013 | 电子起电机 | 技术参数：1.高压电压：max35KV，连续可调。2.高压电流：小于500µA 。3.放电针放电距离：大于3mm。3.工作电源：DC6V（4节1.5V5号电池）。4.工作时间：连续15分钟。5.金属外壳，外形尺寸（参考）：200mm×130mm×90mm。 | 台 | 10 |
| 04014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 全金属外壳，表层喷漆，铝金属镶边，面板两边各有一对铝金属提拿把手.1、电源电压：AC220V 50Hz。2、功率：50W。3、充电电流：充可调内阻电池100mA±5%。4、蓄电池规格：6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah可选。5、定时时间：充可调内阻电池1-99小时。6、可适用于1-28只可调内阻电池的同时自动恒流充电。 | 台 | 10 |
| 10002 | 木直尺 | 1．用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。2．尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。3. 漆层色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力。4．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5．米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm。6.全尺刻度累计误差≤2mm。 | 只 | 90 |
| 10004 | 钢直尺 | 碳钢材质，200mm，分度值≤0.5mm。符合JJG 1-1999《钢直尺》 的有关规定，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 90 |
| 10004 | 钢直尺 | 碳钢材质，有效刻度600mm，最小分度值1mm。塑料袋包装。 | 只 | 90 |
| 10005 | 钢卷尺 | 有效值5ｍ，塑料外壳带锁尺机构，尺宽22mm,最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的1.5倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰,符合QB/T2443-1999《钢卷尺》的有关规定。 | 盒 | 90 |
| 10010 | 游标卡尺 | 测量范围: 0～150mm，分辨率:0.02mm，碳钢材质，表面做防锈处理，塑料盒装。 | 把 | 90 |
| 10010 | 游标卡尺 | 1.产品为有效量程150mm、分度值1mm、测量精度0.05mm的普通游标卡尺，具有内测、外测、深度等测量功能。 2.产品采用不锈钢材料制造，表面抛光处理。 3.刻度清晰，无断线、缺划。 4.产品应符合国标GB1214-75《游标卡尺》的要求。 | 把 | 90 |
| 10010 | 游标卡尺 | 测量范围: 0～ ，分辨率:0.1mm，碳钢材质，表面做防锈处理，塑料盒装。 | 把 | 90 |
| 10011 | 外径千分尺 | 测量范围: 0mm～25mm，分辨率: 0.01mm。尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。 | 只 | 90 |
| 10012 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm，采用低碳钢金属材质，液晶显示：40mm×15mm | 把 | 10 |
| 11001 | 物理天平 | 一、杠杆式等臂双盘天平，有游码装置及水准器，砝码盒等。 最大载荷500g,标尺称量：0-1g，分度值20mg，不等臂偏差不大于60mg，全量变动性不大于20mg，横梁材料必须为铝合金制品，刀口、刀承材料为高碳钢或玛瑙，称盘直径不小于118mm，制动机构应保证横梁升降平稳。二、砝码盒为塑料制品，内装200g砝码2个、100g砝码1个、50g砝码1个、20g砝码2个、10g砝码1个、5g砝码1个、2g砝码2个、1g砝码1个及砝码镊一把，定位包装。 | 台 | 10 |
| 11002 | 学生天平 | 仪器包括：主机(全金属材质）1台，横梁（金属材质）1件，大吊环2件，盛物盘2件，小吊耳2件，砝码1套。最大称量200g,感量20mg，不等臂偏差：3分度。 | 台 | 90 |
| 11003 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 10 |
| 11003 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6. 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 90 |
| 11010 | 电子天平 | 1、量程100g。2、读数精度：0.01g。3、采用高精度应变式称量传感器。4、自动外置砝码校准，标配砝码操作简便。5、可拆卸式方形透明防风罩。6、数码显示。7、具有超载保护及去皮，计数等功能。8、产品应符合JJG1036-2008《电子天平》。 | 台 | 10 |
| 11010 | 电子天平 | 1.最大秤量1000g ,分度值 0.01g，天平等级三级。 2.塑料上下壳，配有调整脚，LED显示。 3.秤盘不锈钢材质，圆盘，秤盘直径128mm,。 4.使用电源：220V 50Hz。 5.全量程去皮称重模式，附防风透明罩。 | 台 | 10 |
| 11017 | 指针式体重计 | 0g～120kg，500g。1、由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成，含测体高装置。2. 长度计量：量度范围700-1900mm，分度值5mm。3.承重板面积：375mm×270mm。4.外形尺寸（参考）：695mm×285mm×935mm。 | 台 | 10 |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2，塑料盒包装：100mm×68mm×33mm，钩码表面电镀处理，无毛刺。 | 套 | 90 |
| 11022 | 金属槽码 | 镀锌，铁质。2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘，塑料盒包装：100mm×40mm×44mm。 | 套 | 90 |
| 12001 | 机械停表 | 一、适用范围、规格型号：1. 用于中学物理学生实验测量时间使用。2. 最小刻度值（秒）：0.1；延续走时（时）≥6；秒针每转（秒）：30；分针每转（分）：15；等级：1等；有暂停机构。二、技术要求：1．秒表在环境温度为-10℃～40℃工作时不应停摆。2．秒表在任何位置工作时不应停摆。3．秒表质量等级和平均分走时差、分走时偏差、最大秒走时差应符合QB/T 1534第4.3条要求。4．延时走时应符合QB/T 1534第4.4条要求。5．上条机构、启动、停止、回零按钮、秒针、分针和秒针示值、刻度盘刻度等项应符合QB/T 1534第4.5～4.19条要求。6.金属外壳，尺寸（参考）：70*50*16mm。塑料盒定位包装。 | 块 | 90 |
| 12003 | 电子停表 | 0.01S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。符合国标GB6050第一章要求。 | 块 | 90 |
| 12005 | 电火花计时器 | 单频率：仪器采用高压脉冲电火花进行计时。一、组成：电火花计时器1台、重锤1只、固定夹1只、纸带（宽17.5mm)1卷、墨粉纸1包。二、1、打点周期T0=0.02s，相对误差不大于1%；2、高压脉冲强度，能击穿8mm空气间隙；3、高压脉冲输出平均电流150～300μA；4、打点质量：连续打点50点无漏点，点子清晰；5、实验效果 测重力加速度g，应达到以下要求：g的值应在9.5m每二次方秒和9.9m每二次方秒之间；6、工作电源 AC220±22V 50±2.5Hz；7、重锤质量：300g±8g。 | 个 | 90 |
| 12005 | 电火花计时器 | 成套仪器包括：多频电火花计时器一台、重锤一只、弓形固定夹一只、记录纸带一卷、圆形墨粉纸组成。1.高压放电击穿距离10mm；2.打点质量为连续打点50点无漏点，点迹清晰；3.打点周期T0＝10ms时；4.重锤质量：300g±8g，下端有橡胶，并要求纸带装夹方便、牢固；5.纸带宽度为17.5mm。 | 个 | 90 |
| 12006 | 电磁打点计时器 | 本产品成套仪器应包括打点器、重锤、纸带、复写纸和弓形夹组成。1.工作电压：50Hz 8V交流电；2.连续工作时间不超过10分钟；3.打点周期稳定，周期相对误差不大于1%；4.重锤质量为300g；5.当纸带移动速度约3m/s时，点子长度不大于1.2mm，不小于0.3mm。6.纸带宽度为17.5mm。 | 个 | 90 |
| 12007 | 数字计时器 | 1.产品以单片微型计算机为核心，智能度高，数据存贮和处理能力强，操作简单。小数点、单位和量程可自动定位、换挡。可以计数、可测量速度、加速度、重力加速度、周期等物理量； 2.工作条件：220V/50Hz； 3.外形尺寸：≥230×260×90mm； 4.5位高亮度LED数码显示，溢出显示“1”；带2个光电门，配置3个光电门接口； 5.计数范围0～99999，计时范围0.00ms～99999s，速度范围0.00～999cm/s，加速度范围0.00～999cm/s'，周期0.00ms～99999s,时标幅度5V | 台 | 90 |
| 12008 | 频闪光源 | 1.闪光周期：10Hz，25Hz，50Hz，100Hz四档。2.光脉冲持续时间：小于1/2000秒。3.使用电源：AC220V。4.最大连续使用时间：1/10秒档10秒，1/25秒档3秒，1/50和1/100秒档2秒。5.外壳为全塑料制，外形尺寸（参考）：120mm×190mm×60mm。 | 台 | 10 |
| 13001 | 温度计 | 1． 红液。2． 全长：约280mm；外径：5mm－6mm；头长：约10mm。3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。4．玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 支 | 100 |
| 13001 | 温度计 | 1.感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴 | 支 | 10 |
| 13007 | 数字测温计 | 1.工作参数：220V±10%.2W。 2.外形尺寸（参考）：200×175×80mm，塑料垂纹外壳，塑料仪器面板，有散热孔。 3.测温范围：-55～+199℃。 4.测量误差：±0.5℃。 5.显示方式：4位LED红色显示。 6.传感方式：直接接触式。 7.仪器面板上有.华氏标志，红色电源总开关。 8.仪器带过载保险丝。 | 个 | 10 |
| 13011 | 电子体温计 | 1．显示范围32～42.9℃。2．测量时间：口腔1min、液下3min。3.电池为扭扣电池。4.蜂鸣提示：温度稳定约10秒鸣响。5.警示功能：高于37.81℃自动报警。 | 支 | 10 |
| 13012 | 红外人体表面温度快速筛检仪 | 1、测量单位：摄氏温度/华氏温度可选；2、体表模式测量范围：0-60℃（32-140℉）。3、显示精确位数：0.1℃（32.18℉）。4、最佳测量距离：5毫米内，约7秒自动关机。 | 个 | 10 |
| 13020 | 寒暑表 | 1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -40℃～50℃；华氏 -40℃～120℃的标志。3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）。5.最小分度值：1℃。6.尺寸：约260mm×52mm×8mm。7.可悬挂。 | 只 | 10 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸（参考）：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 10 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸（参考）：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 180 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 2.5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸（参考）：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.05N。4.金属表面防锈处理。 | 个 | 90 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 10N，圆盘指针式。产品由上滑杆、予力调正套、复零调节套、指针、示度盘、下予力调正套、下滑杆、后盖、联销轴、圆盘、垫板、支撑板等组成。表面直径约200mm，分度值1N。 | 个 | 10 |
| 14012 | 拉压测力计 | 拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。 | 个 | 20 |
| 14013 | 双向测力计 | 1.产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成；2.使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位；3.不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位；4.将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 个 | 10 |
| 14014 | 演示数字测力计 | 产品由固定柱、显示屏、操作面板、推拉力输入勾及外壳等组成。1.量程5N或500g，超过最大量程报警，分辨率0.001N或0.1g误差≤0.2%。2.操作机板上有N/G、归零、峰值、开关、锁定、记忆。3.电源：3节7号AAA电池。4.外壳为全塑料制，吸塑定位纸盒包装。 | 个 | 10 |
| 14015 | 学生数字测力计 | 产品由固定柱、显示屏、操作面板、推拉力输入勾及外壳等组成。1.量程5N或500g，超过最大量程报警，分辨率0.001N或0.1g误差≤0.2%。2.操作机板上有N/G、归零、峰值、开关、锁定、记忆。3.电源：3节7号AAA电池。4.外壳为全塑料制，吸塑定位纸盒包装。 | 个 | 90 |
| 15003 | 高中数字演示电表 | 1.使用电源：220V 50Hz。2.交、直流电压量程：a.200mV档：0~199.9mV。b.2V档：0~1.9999V。c.20V档：0~19.999V。d.200V档：0~199.99V。e.500V档：0~499.9V。3.交、直流电流量程：a.检流档：0~199.99uA。b.2mA档：0~1.9999mA。c.20mA档：0~19.999mA。d.200mA档：0~199.99mA。e.10A档：0~9.9A。4.LED数码管4位半显示，字高55mm。5.塑料外壳，外形尺寸：288mm×100mm×320mm。 | 只 | 10 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 手提式，带摇手。ZC25-3型，额定电压：500V，测量范围：0-500MΩ；准确度：10级；摇柄额定转速：120r/min；绝缘电阻：20MΩ；试电电压：1000V；外形尺寸（参考）：205mm×120mm×145mm。 | 只 | 10 |
| 15008 | 直流电流表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。 | 只 | 90 |
| 15008 | 直流电流表 | 电表采用磁电系表头，透明有机玻璃盖罩。技术特征：1、指示面板与水平成45度角。2、量程：0~200μA。3、电表降压（分两档）：Vg1= 100mV、 Vg2= 500mV。4、内阻Rg1为500Ω，Rg2为2.5kΩ。5、阻尼时间：不大于4秒；6、外形尺寸：130×98×95mm。7、对外界磁场的防御等级：三级。 | 只 | 90 |
| 15009 | 直流电压表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。 | 只 | 90 |
| 15010 | 灵敏电流计 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：±300μA内阻。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。 | 只 | 90 |
| 15011 | 多用电表 | MF-47型，内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格：165×113×52mm。重量：0.6kg。 | 只 | 100 |
| 15011 | 多用电表 | 数字式，3-1/2位，最大显示1999。用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、晶体三极管hFE测量。附表笔一对。 | 只 | 10 |
| 15011 | 多用电表 | 数字式，4-1/2位，最大显示3999。用于直流电压与交流电压的测量、直流电流与交流电流的测量、电阻测量、电容测量、频率测量、温度测量、二极管与蜂鸣连续性测量、晶体三极管hFE测量。附表笔一对。 | 只 | 10 |
| 15015 | 交流电流表 | 采用磁电系表头，输入电路经过电流互感器转换，最高不超过600MV，适于做低压交流电流的测量，电表采取半波整流及滤波。表身为光亮黑色有机玻璃壳，设有防震装置和磁短路片。二、技术特性：1、测量范围：单刻度：双量程、100MA和500MA。2、准确度等级：2.5级；3、工作位置：表面与合面成45度角；4、阻尼时间：不大于4秒；5、标度尺全长：不少于84.8mm；6、外形尺寸：不大于135×98×95mm；7、工作条件：周围气温0-40℃，相对湿度不超过85%；8、绝缘耐压试验：交流50Hz，2KV，1分钟；9、对外界磁场防御等级：5奥斯特或每米400A；10、工作频率：45-65Hz。 | 只 | 90 |
| 15016 | 演示电流电压表 | 高中演示电流电压表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分组成。它具有使用方便，性能稳定、安全可靠、演示直观等优点。它共有十四档测量量程，供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用。二、主要规格及技术参数：1、测量范围：DCA:-500μA-0-+500μA，0-10-100mA-1-5A；DCV：0-5-10V；ACA:0-10-100mA-1-5A；ACV:0-10-50-250V；2、基本误差：±2.5%；3、阻尼时间：≤6S；4、准确度等级：2.5级， | 台 | 10 |
| 15017 | 演示微电流电阻表 | 一、构造及使用范围：高中演示电表为指针式内磁结构，及其测量电路等部分所组成，共有十四个测量档位，使用方便，性能稳定、安全可靠，供学生教学演示实验中作检流计测量微量直流电流及直流电压、直流电阻等演示项目。二、主要规格及技术参数：DCA:(G)-50μA-0-+500μA，0-100μA；DCV：0-1-2.5-5-10-25-50-100-150-250V；DCΩ：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1kΩ（中心值100Ω），R×100：100-10kΩ（中心值1kΩ），R×1kΩ：1kΩ-100kΩ（中心值10kΩ）；灵敏度：DCV：5kΩ/V；基本误差：DCA、DCV为±2.5%，DCΩ为标度尺弧长±2.5%；重量：1kg；测电流：直流微电流微安级。测电压：直流电压测量。 测电阻：分辩率0.1Ω。精度：0.5级,三位半数码显示。 | 台 | 10 |
| 15020 | 教学示波器 | 一、结构：外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，上表面设有把手。二、技术要求：(一）垂直系统 1、频率响应：直流DC～5MHz,不大于3dB,交流10Hz～5MHz，不大于3dB；2、偏转因素：不大于20mVp-p/格；3、输入阻容：1MΩ//45pF；4、衰减倍率：1、10、100、1000四档±10%；5、输入耐压：400V（DC+Acp-p);（二）扫描系统 1、扫描频率10Hz～100kHz分四档，10Hz～100Hz，100Hz～1kHz，1kHz～10kHz，10kHz～100kHz；同步：内正同步，内负同步，显示大于2格能同步；外同步：输入大于0.5Vp-p/格；（三）水平系统 1、频率响应10H～500kHz不大于3dB，2、偏转因素不大于100mVp-p/格，3、输入阻容1MΩ//45pF。（四）校准波形：方波1KHz 100mV；（五）示波管 1.型号：13SJ58J，2、有效工作面积：10格×12格 1格=8mm；3、余辉：中。（六）1.使用电源：交流220V±10% 50Hz±5%；2、消耗功率：约30VA，3、工作时间：约连续8小时；4、机箱规格（参考）：（470mm×160mm×260mm）。 | 台 | 10 |
| 15022 | 学生示波器 | DC 2MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 台 | 90 |
| 15023 | 示波器 | 单踪10MHz。技术指标：1.垂直系统：偏转因数5mV/DlV-5V/DlV±3%，微调比≥2.5：1，上升时间≤38nS，带宽（-3dB）DC0-10MHz、AC10 Hz-10MHz，输入阻抗1MΩ 30pF，最大安全输入电压400VpK。2.触发系统：触发灵敏度 内1DlV外0.3V。3.水平偏转系统：微调范围不小于2.5：1。4.X-Y方式：偏转因数0.5V/DlV。5.校准信号：波形、幅度、频率。6.示波管：有效工作面、加速电压、发光颜色。7.电源：220V，25W。8.物理特性：金属外壳，尺寸（参考）：190*130*270mm。 | 台 | 10 |
| 15023 | 示波器 | 通用二踪。采样频率不低于20MHz | 台 | 5 |
| 15026 | 电阻箱 | 中学物理学生分组实验仪器，仪器采用旋钥式结构，外壳用塑料压制而成。二、技术要求：1、阻值范围0～9999Ω，最小步进值为1Ω；2、各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。3、各档电阻的主要技术参数：1～9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10～495Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1W；500～9990Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1/2W。 | 个 | 10 |
| 15026 | 电阻箱 | 中学物理教学实验仪器，仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，电阻采用用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上和定值电阻，电阻制式为1：2：2：2：2。二、主要性能：1、准确等级0.5级；2、阻值范围0～9999.9Ω，3、零位电阻小于0.05Ω；4、电路对外壳的金属部分的绝缘电阻大于20MΩ。 | 个 | 90 |
| 15027 | 携式直流单双臂电桥 | QJ42型携带式直流双臂电桥 主要性能：1、准确度等级：0.2级。2、使用温度范围：5度到45度。3、测量范围：0.00001-1欧姆，基本量限0.01-11欧姆。4、内附电源：直流6V（干电池四节）。5、塑料制的外壳，尺寸260*205*130m。 | 台 | 10 |
| 15032 | 微电流放大器 | 产品由输入端、输出端、放大调节及电源开关等组成。1、电压：DC3V。2、放大倍数：50-800倍连续可调。3、输出方式：接线叉输出，配合演示电表使用。 | 台 | 10 |
| 15033 | 虚拟电子测试仪器系统 | 示波器、信号源、频率计等。本仪器具有：示波器（采样频率48MHz）、信号源（10MHz）、数字电压表（±80V）等功能。备虚拟电子光盘。塑料盒包装，尺寸：190mm×130mm×60mm。 | 套 | 10 |
| 16004 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 个 | 10 |
| 16009 | 空盒气压表 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。2.外形尺寸：直径150mm，高80mm。3.全透明外壳。 | 台 | 10 |
| 16013 | 露点测定器 | 用于测定空气中的相对湿度等实验。1.产品由玻璃瓶、橡胶塞、直角弯管玻璃管和直管玻璃管组成。2.玻璃瓶容积不小于125ml，橡胶塞与瓶口配合良好。3.玻璃管外径约6mm，长约130mm。 | 个 | 10 |
| 16030 | 量角器(圆等分器) | 塑料制品、演示用，带手柄。量角器上部为直径500mm±2mm的半园环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 | 个 | 90 |
| 21004 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm×72mm×75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 套 | 10 |
| 21005 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 | 90 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧3种一组组成。2、3种螺旋弹簧拉力限量分别为：2N，1N，0.5N。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。3、2N钢丝直径0.8mm；1N钢丝直径0.6mm；0.5N钢丝直径0.5mm。 | 组 | 10 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧2种一组组成。2、2种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。3、5N钢丝直径1mm；3N钢丝直径0.9mm。 | 只 | 90 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作，直径约80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 | 个 | 10 |
| 21012 | 摩擦力实验仪 | 本仪器适用于高中物理《相互作用》中关于摩擦力部分的教学内容，通过定量实验研究与摩擦力相关的课题。 总体规格（水平放置）：1040mm*145mm*150mm。由底座、可调斜面、角度盘、滑轮机构、力传感器、控制单元、木块、电源适配器等组成。 底座为1000mm*140mm*20mm，材质为环保竹木板，表面复古烤漆，一端安装不锈钢合页和角度盘，背侧安装不锈钢斜面支撑架。 可调斜面为1000mm*140mm*20mm，材质为环保竹木板，本色烤漆，一端安装铝质把手，面板上安装可置换面板、滑轮机构、力传感器和控制单。 | 台 | 10 |
| 21025 | 微小形变演示器 | 本实验仪器适用于高中物理新课程中有关弹力、物体的形变以及光学的相关实验教学。 仪器主要由激光机箱和可调平面镜组成。 激光机箱为铝合金材质，表面硬化发黑处理，整体规格148mm*97mm*90mm，内装DC/DC稳压模块、高效率红色激光器，面板上镶嵌有金属带灯电源开关和65mm*28mm平面镜。 可调平面镜采用金属钣金支架，表面黑色喷塑处理，安装有60mm*60mm的平面镜，仰角可调0~5°，俯角可调0~10°。电源采用DC12V2A电源适配器。 | 套 | 10 |
| 21026 | 力的合成分解演示器 | 仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。1.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径不小于270mm；2.主杆为金属制品，直径12mm,长不小于400mm,一端有M10的外丝，表面镀铬处理。 | 套 | 10 |
| 21027 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调。滑轮外径40mm塑料制；支杆直径6mm，长300mm，高度调节不小于200mm。 | 套 | 10 |
| 21028 | 高中静力学演示教具 | 1、结构组成：实验底板：工程塑料压制成形，单板面积:360mm×240mm,96个插孔，塑料三角板，塑料紧固销，塑料吊环，金属支承细杆：Φ4mm×80mm，塑料力矩盘：Φ270mm，色圈，螺旋弹簧，塑料小接插座，双向测力计：5N。加长杆，定位杆，小车，塑料小滑轮：Φ60mm，塑料大滑轮：Φ120mm，滑轮联杆，钢丝挂钩，重锤，双向插头，叉形金属调节杆，钢丝卡环，惯性块，车钩，滑轮挂钩，压簧：1N,5N，单向插头。2、完成演示实验：47个 3、演示实验可见距离：＞5m 4、定量实验误差：＜8% ；5、测力计示值误差和回零误差：不大于1个分度；将测力计倒置，示值误差和回零误差：不大于2个分度 ； | 套 | 10 |
| 21029 | 高中力学演示板 | 1、为手提式组合教具，全部教具装于塑料箱内，箱体尺寸：540mm×440mm×140mm。仪器由实验底板4块、大三角支板4个、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等36种配件组成。2、完成高中物理力学“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动滑轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等52种实验项目。 | 套 | 10 |
| 21033 | 滚摆 | 1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差约0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差约1mm。5、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 个 | 10 |
| 21034 | 离心轨道 | 1、由钢球、环形轨道等组成。2、钢球Φ22mm。3、环形轨道采用Φ4mm金属丝绕制而成，表面烤漆处理。底座长：200mm，宽：65mm，高：10mm。 | 套 | 10 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。1、外形尺寸：478mm×238mm×113mm。2、机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。3、主动轮直径为240mm,从动轮直径为39mm。4、主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。5、各部件作防锈处理。 | 台 | 10 |
| 21039 | 电动离心转台 | 产品由机箱、电机、调速器、支杆及连接套管等组成。1.机箱采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：295mm×295mm×70mm。2.四脚采用橡胶吸盘、固定牢固可靠。3.工作电压：220V，无极调速。4.支杆采用直径10mm、长150mm的圆钢制成，一端M10mm丝长30mm，表面电镀处理。 | 台 | 10 |
| 21046 | 毛钱管(牛顿管) | 仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径约50mm，长950mm。 | 套 | 10 |
| 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 产品长度为1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑。由轨道、底板、标尺、小球、接球网、手轮、底脚螺丝、指示器2个组成。1、底板采用密度板，表面颜色为灰色，四周封边，外形尺寸：1200mm×230mm×12mm。底板右边有一滑槽，槽宽为6mm，长165mm，槽边印有0－15度的刻线。2、轨道采用软塑拉制而成，槽宽（内空）12mm－1mm，槽深7mm，右端印有20－70mm的刻线，轨道长1200mm。轨道底部两端为工字槽并带滑槽的铝型材，长度分别为380mm和550mm。3、小球直径19mm，表面镀铬处 | 套 | 10 |
| 21049 | 运动合成分解演示器 | 产品由底座、面板、小车、画板、画笔、X向传动装置、Y向传动装置、控制系统部分、电源接线等组成。底座及面板采用厚度1mm的钢板制作，面板尺寸为395×315mm，底座尺寸为395×120×10mm；小车尺寸约80×50×15mm，车轮采用金属材料制作；画板尺寸为240×180mm；笔尖与画板的间距可通过调节螺母调节；X向传动装置及Y向传动装置均采用小电机带动皮带轮传动。大皮带轮采用工程塑料制作，尺寸为Φ39×5mm，小皮带轮采用铜棒制作，直径为Φ8mm，皮带采用Φ42mm的橡胶皮带；控制系统部分包括：X向换向开关、Y向换向开关、Y向调速旋钮、X向运动按键、Y向运动按键、合运动操作键等。仪器使用电源电压：DC3～6V。可用于演示匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成等实验。 | 套 | 10 |
| 21050 | 演示轨道小车 | 产品由轨道、小车、固定架、释放装置、砝码桶、滑轮等组成。1.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长1200mm，轨道两内尺寸：49mm。2.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。3.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 10 |
| 21051 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式。产品由轨道、小车、砝码桶、固定架、释放装置、、滑轮及小车捕捉器等组成。1.轨道长900mm，小车轨道外边宽度54mm。2.小车质量200g，放砝码槽尺寸57*51*18mm。 | 套 | 84 |
| 21051 | 轨道小车 | 轨道打点式。产品由轨道、小车、砝码桶、固定架、释放装置、、滑轮及小车捕捉器等组成。1.轨道长900mm，小车轨道外边宽度54mm。2.小车质量200g，放砝码槽尺寸57*51*18mm。 | 套 | 84 |
| 21053 | 演示斜面小车 | 演示用，仪器由斜面板、底板、小车、摩擦块、砝码桶、支撑杆、角度指示器、滑轮及支架等组成。1.斜面板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长1200mm。2.底板采用优质木材，经脱脂干燥处理加工，全长800mm。3.斜面板与底板采用绞链连接，用支撑杆来调整斜面板的角度。 | 套 | 10 |
| 21054 | 斜面小车 | 产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。1.斜面板外形尺寸：815×100×20mm；档条宽15mm、高14mm。2.标尺全长800mm、累计误差不超过2mm、最小分度值10mm，其“0”位与挡条内侧边线齐平，刻线和数字清晰。3.安装支撑杆孔直径为6mm，深30－40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。4.滑轮倾角可调，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。5.支撑杆总长150mm。6.摩擦块外形尺寸：100mm×80mm×40mm，摩擦面分别有2个和4个圆孔。 | 套 | 90 |
| 21055 | 气垫导轨 | 产品由导轨、导轨支座、滑行器及有关实验附件组成。导轨采用铝合金型材制作，导轨工作面长度1200mm，导轨工作面夹角：90°，导轨一侧斜面筋上设有刻度尺，刻度尺全长1200mm，最小分度值为1mm，每10mm标注刻度数字。导轨脚距：700mm，导轨进气口外径：Φ30mm，导轨底部设有两个支座、一个支座为单脚支座，高度不可调，另一个为双脚支座，双脚支座上设有两只调节螺钉，用来调节导轨的纵向水平及横向水平；滑行器采用铝合金制作，长度120mm。实验附件包括：挡光片（100mm,50mm,30mm各2片）6片、挡光条（5mm）2个、紧固螺钉（M4×10mm）17只、滑轮2个、滑轮架1个、加重砝码（50g±0.5g，100g±1g各4个）、U形弹射器2个、圆形弹射器2个、挂钩架2个、牵引线3米、座架4个、橡皮泥1块、三定律弹射器1个、砝码桶1个、振子弹簧2个、光电门架2个、起始板1个、钢丝针（Φ0.5mm）2根、固定螺钉（M4×25mm）2个、橡皮筋4根。 | 台 | 90 |
| 21056 | 小型气源 | 本产品为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。1.工作电压：220V 50Hz;2.波纹管内径为30mm，长不小于1500mm。3.接口配合紧密。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 90 |
| 21057 | 自由落体实验仪 | 供基础力学教学演示和分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，主体高度：1.2m，钢球D=18mm，便携式支架，两个光电门；电磁铁电源DC6V。 | 套 | 90 |
| 21059 | 牛顿第二定律演示仪 | 产品为二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 10 |
| 21060 | 牛顿第二定律实验仪 | 产品为二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 套 | 10 |
| 21061 | 反冲运动演示器 | 产品由车体、酒精槽、钢管及橡皮塞构成。1.车体为金属制，表面烤漆处理，尺寸：95×65×23mm。2.酒精槽为铝制，直径30mm，槽深18mm。3.钢管外径16mm，长85mm，表面电镀处理。 | 套 | 10 |
| 21062 | 超重失重演示器 | 产品由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。 | 个 | 10 |
| 21064 | 动能势能演示器 | 产品由底座带支脚、面板、轨道和钢球等组成。1.底座采用空心铝型材制成，两端面为封闭式，底部有支脚，可调节面板的垂直方向。2.面板采用冷轧板成型，表面烤白漆，面板正面印刷7条刻线，线间距20mm，面板尺寸：500mm*170mm*1mm。3.轨道采用PVC塑料制成，成弧形状，两端用支架固定，槽宽12mm。4.钢球直径19mm。 | 台 | 10 |
| 21065 | 平抛竖落仪 | 仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。1、主体采用塑料注塑成型，外形的长宽高尺寸分别为133mm×70mm×180mm。2、释放板为T型、塑料注塑成型，两只钢球可放在T型板的两边。3、撞击器为机械式，有释放撞杆开关、撞杆及弹簧等构成。4、钢球Φ19mm。 | 个 | 10 |
| 21066 | 平抛运动实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、重锤、接球槽、演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 90 |
| 21067 | 平抛和碰撞实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、支球总成和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和玻璃球直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 套 | 90 |
| 21068 | 碰撞实验器 | 供高中物理教学验证动量守恒定律等学生分组实验用。产品由轨道、小平轴、水平固定螺丝、C形夹、档球板、支球柱、玻璃靶球、钢球、重锤等组成。1.轨道应采用铝形材加工制成，表面烤漆处理；2.C形夹夹持范围不小于40mm；3.钢球和玻璃球直径为16mm。 | 台 | 90 |
| 21069 | 冲击摆实验器 | 产品由平衡锤、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、入弹孔、弹丸、枪筒、枪栓、调节器、板机、底板、通棒构成。能演示三种不同速度的弹丸：V1＝5.4±0.25m/s；V2＝6.6±0.25m/s；V3＝7.7±0.30m/s。1.底板采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，尺寸：400×115×14mm。2.刻度板采用冷板，表面烤白漆，表面丝印0-35度的角度刻线和摆块调节位置的参照线。3.仪器整体高度325mm。 | 台 | 10 |
| 21070 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，频率可调。 | 套 | 10 |
| 21071 | 二维空间—时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛。产品由主机、发射枪组件、单摆组件、向心力组件、卷纸机、运动体、基准尺、压纸条等构成。能完成：研究平抛物体的运动、斜抛、机械能守恒、弹性、非弹性、向心力、单摆、简谐、自由落体等9种实验。主机外形尺寸（参考）:390×140×430mm。 | 套 | 90 |
| 21072 | 向心力演示器 | 产品由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。机座采用工程塑料制作，底部安装橡胶垫脚，机座高度约120mm；两只变速盘均由为塑料注塑制作，主动轮最大外径190mm，从动轮外径130mm。变速盘主、从动轮传动比为1：1、1：2及1：3，传动误差不大于0.5%；大、小皮带轮均采用工程塑料制作，大皮带轮尺寸为：Φ70×12mm，小皮带轮尺寸为：Φ40×12mm；悬壁采用厚度为1mm的金属板制作，悬壁宽度45mm。示力标尺总长为50mm，采用红、白相间的色环标示，每格色环宽5mm；压杆采用厚度1mm的铁板制作，压杆臂长约80mm；套筒采用内径26mm的塑料筒，长95mm；弹簧为Φ30mm×70mm的压簧，采用Φ1.2mm的弹簧钢丝绕制，圈数：15；钢球与铝球直径均为28.6mm，钢球质量为95.5±2g，铝球质量为47.45±1g。仪器可形象直观的演示和定性验证向心力公式：F=mv2/r或F=mω2r。仪器外形尺寸约：460×200×330mm。 | 台 | 10 |
| 21072 | 向心力演示器 | 数显，产品由支架、电机传动机构、测力计、显示屏等构成。 | 台 | 10 |
| 21074 | 向心力实验器 | 手指捻动式，中学物理演示《验证向心力公式》实验用。结构：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成。1.底座为金属制，尺寸：235×105×15mm。2.导杆、平衡杆及弹簧拉杆均为直径6mm，表面电镀处理。3.周期测定盘为铝制，直径80mm。 | 台 | 90 |
| 21076 | 凹凸桥演示器 | 高中教师演示在凹面桥物体对桥面的压力。演示器由电磁铁、钢球、轨道、电磁铁开关、台秤、底座、接球槽、接球槽支杆等组成。1.外接电源：AC220V。2.钢球直径28.5mm。3.底座为木质，尺寸：600×150×16mm。 | 套 | 10 |
| 21077 | 演示力矩盘 | 供中学物理教学演示和学生分组实验用。仪器由圆盘、轴、底座、立杆、带线的空心销6个组成、塑料圆盘直径270mm，盘面有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。立杆直径为12mm，长度为400mm，表面电镀处理。底座为铁制三角形或者塑料圆盘、三脚形底座，中心点有Φ2mm小孔可固定。 | 个 | 10 |
| 21078 | 力矩盘 | 供中学物理教学演示和学生分组实验用，主要由圆盘、轴、带线的空心销6个组成。圆盘塑料制，直径约270mm×16mm，盘面上有4个同心圆，均匀分布若干个小孔，供安插空心销用。轴端有卡环槽，防止圆盘脱落。 | 个 | 90 |
| 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 产品由底座、支架、5个钢球带线组成。1.底座采用塑料制，尺寸：130×110×15mm。2.钢球直径16mm，表面电镀处理。 | 套 | 10 |
| 21080 | 微重力实验装置 | 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验 | 套 | 4 |
| 22001 | 音叉 | 音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz，音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐，音叉总长190mm，叉枝厚5mm，厚度差不大于0.5mm，两支股内间距8mm，圆柄Φ7mm。槌头为橡胶，直径不小于20mm，长度160mm，共鸣箱应采用实木制成，空心，箱体带音叉插孔，外形尺寸（参考）：300mm×90mm×50mm。 | 套 | 10 |
| 22001 | 音叉 | 本仪器为单支系整块45号碳钢制成,表面镀烙,四面平直菱角整齐,总长为200mm,叉支厚5.5×8.5mm,圆柄.频率512Hz以钢印载明,其误差不大于±0.5周,另附有共鸣箱和橡皮击槌。 | 套 | 10 |
| 22005 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 套 | 10 |
| 22009 | 声速测量仪 | 产品由触发器、传感器1、传感器2、支座、声源及连接导线等组成。1.声源频率大于5KHz。2.传感器间距：3-4米。3.工作电压：DC9V。4.触发器输出插孔2个，输入插孔2个，显示灯2个，复位开关、电源开关。 | 台 | 10 |
| 22010 | 共振音叉 | 1、声学仪器，供中、小学音乐教学中作定音及中学物理教学实验用。2、音叉的频率为４４０±１Hz，频率误差为０．８Hz（在２０°Ｃ时）,3、两支同频率音叉为一组，系用整块45#碳钢制成，棱角整齐，叉截面为：6.5mm×16mm,音叉臂长约109mm，臂间距：17mm。4、结构组成：音叉一对，共鸣箱一对（木质，180mm×90mm×53mm）,击锤1个，改变钢箍1个，底座带有4个橡胶垫，上方带有凸起音叉叉槽。 | 对 | 10 |
| 22012 | 纵横波演示器 | 中学物理演示纵横波的传播、反射等；仪器采用支架悬挂弹簧形式，全长100cm、Φ50mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入40×35×15cm的纸箱内。 | 台 | 10 |
| 22013 | 绳波演示器 | 电动液晶显示式，产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V 50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 套 | 10 |
| 22014 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，表面电镀处理。弹簧外径不小于66mm，圈数不小于160。 | 个 | 10 |
| 22015 | 波动演示器 | 产品由外壳、16个偏心轮、横波杆、纵波杆和质点组成。外壳应采用金属材料制成，表面烤漆处理。正背面分别能演示纵、横波的形成及传播。 | 台 | 10 |
| 22016 | 发波水槽 | 一、用途：利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象；二、结构：主要由壳体、水槽、振动源,附件及光源等组成，水槽及壳体：水槽是用底部装有密封、透明玻璃的塑料盆制成，1、壳体用塑料制成，上面放置水槽，正面竖直安装毛玻璃，作为水波投影屏幕，框架内部倾斜45°装有平面镜；2、振源：振动源采用电磁、激励式，由电磁铁、电位器、振杆、振子、主板等组成；3、光源：光源为盒式机械遮挡频闪光源，灯泡为12V 100W幻灯机溴钨灯，频闪器是由直流微型电动机驱动一个可旋转的遮挡叶片，盒的顶部开有散热窗；4、水槽发波附件为单振子、双振子、平面波振子及挡板2块。 | 套 | 10 |
| 22016 | 发波水槽 | 产品由水槽、振源及附件组成。1.水槽由透明有机玻璃制成，尺寸：280mm×280mm×30mm，槽内四周均放有海棉。2.振源由振荡电路、弹簧片连接器构成，其频率可调。3.附件由圆波振子、双振子、横波振子、直档板构成。 | 套 | 10 |
| 22018 | 弹簧振子 | 产品为气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。1.导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔，有效长度240mm。2.滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长100mm。3.刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、10的刻线和数字。 | 套 | 10 |
| 22018 | 弹簧振子 | 产品为立式结构。由底座、立杆、吊线锺、弹簧、刻度尺等构成。1.底板为木质，附脚。2.立杆采用直径不小于10mm圆钢制成，表面电镀处理。 | 套 | 10 |
| 22020 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸。产品由弹簧振子装置、高压脉冲装置和卷纸机构三大主体构成。1.弹簧振子装置包含内置式气源、气垫导轨、弹簧、滑块等，气源能够为弹簧振子提供充足稳定的气流，保证弹簧振子滑块在气垫导轨上活动自入。2.高压脉冲装置包含高压发生器和放电电极（放电针电极由放电针和电极板组成，放电针固定在振子滑块上，工作时随滑块一起运动）。3.工作电压：AC220V 50Hz，电机功率：大于50W，脉冲电压：大于1000V 50Hz，描绘用纸：热敏纸（卷带），幅宽110mm，直径50mm。4.卷纸机构速度可调。 | 台 | 10 |
| 22021 | 简谐振动投影演示器 | 原理：利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦余弦的规律变化。产品由塑料框架主体、激光源、振动弹片、入射光屏、电机、反射镜及支架等组成。1.塑料框架主体由框架、上板为白色塑料、下板为密度板，所有装置装在上板面上，外形尺寸：310mm×230mm×60mm。2.激光源为红色，在上板的相应位置，并有可调范围。3.振动弹片为表磷铜，长为100mm、宽12mm、厚0.3mm，固定可靠，振动灵活。4.入射光屏为六棱柱体，每面有平面镜，Φ60mm、高80mm。5.电机为直流低速电机，每分钟100转。6.反射镜及支架应为一体。 | 台 | 10 |
| 22022 | 匀速圆周运动投影器 | 产品为主机、立杆、调节器、吊线球、质点、屏幕、电磁铁等组成。转速和摆长为可调式。演示为投影式。1.工作电压：DC6V。2.立杆直径8mm，长275mm，4根，表面电镀处理。3.质点材质为塑料，直径20mm。4.屏幕为透明有机玻璃制，表面磨砂。5.整体采用木箱，主机固定在箱底上。 | 台 | 10 |
| 22023 | 单摆组 | 5个摆球。钢球3个，直径分别为19mm一个，Φ12mm2个；塑料球2个，直径分别为26mm一个，Φ20mm一个。全部带线，线长不小于1.2m。塑料盒包装。 | 组 | 90 |
| 22024 | 单摆振动图像演示器 | 供中学物理教学中演示单摆简谐振动，能绘出简谐振动图像。产品由底座、低噪音直流电动机、画板、画笔、摆锤、电磁铁、开关、减速机构和摆长调节器组成。1.工作电压：DC6V；2.画板为一长方形不透明的PVC塑料板；3.开关两个，一个是电源总开关，一个是双掷开关，负责通断电磁铁和直流电机的电源。4.底座木质。 | 台 | 10 |
| 22025 | 单摆运动规律演示器 | 仪器结构：1、T型立柱：立柱顶端装一横杆，横杆两头设两个悬点，供悬挂二个单摆使用；2、圆盘座：Φ250mm，中心铁质圆柱（Φ42mm×8mm），底面三个螺钉；3、台夹、4、偏角标尺（塑料尺面）、5、偏角指针、6、摆球、7、空腔摆球、8、四通螺钉等。 | 套 | 10 |
| 22026 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。产品由支架、底座、5个塑料球、摆板及策动摆组成。1.支架采用冷轧板冲压成型，表面防锈处理。2.底座为冷轧板成型，表面防锈处理。3.塑料球直径25mm。3.策动摆为可调式。 | 台 | 10 |
| 22027 | 共振演示器 | 产品由弹簧振子、受偏心负载的变速装置、能摆动的在机玻璃板、画板、画笔以及底座等组成。1、使用电源：DC12V，速度可调。2、画板有效面积不小于110mm*80mm。3、画笔头为磁性，可在画板上痕迹。4、底座为铁制，表面处理。5、摆动为透明材料，上下摆动灵活。 | 台 | 10 |
| 22202 | 内聚力演示器 | 由两个中空镶铅圆柱体、刮削器组成。1、铅柱分为红、蓝各1，每支上有挂钩，外形尺寸不小于：Φ20mm，长50mm。2、刮削器外壳为塑料，塑料筒内置刀片。 | 套 | 10 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 个 | 10 |
| 22209 | 双金属片 | 由铜、铁组成。该产品由长度≧200mm、宽≧20mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固 | 个 | 10 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 热敏电阻演示，带表 | 套 | 10 |
| 22213 | 纸盆扬声器 | 1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、外径：165mm | 台 | 10 |
| 22215 | 油膜实验器 | 产品由油酸、无水酒精、盛水盘、刻度板、石松粉、针筒等组成。1.盛水盘采用塑料注塑成型，盛液尺寸不小于245mm×245mm×30mm，并有刻度板限位机构；2.刻度板采用透明有机玻璃制成，刻度板表面印有刻线方格，最小方格为5mm，其中两个边上有毫米刻线，刻线清晰、无断线。 | 套 | 90 |
| 22216 | 浸润和不浸润现象演示器 | 用于高中物理教学中有关物体浸润和不浸润现象的演示实验。由透明塑料槽、洁净的玻璃片、涂蜡的玻璃片、胶头滴管组成。1.透明水槽外形尺寸：80mm×40mm×20mm。2.玻璃片尺寸：76mm×25mm×1mm。 | 个 | 10 |
| 22217 | 液体表面张力演示器 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。1.半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm。 | 套 | 10 |
| 22218 | 液体表面张力实验器 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。1.产品由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。1.半球环、双环、、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm。 | 套 | 90 |
| 22219 | 毛细现象演示器 | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成。盛液座及毛细管支架采用工程塑料制作，盛液座内空尺寸约为160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度不小于80mm；毛细管长度均为130mm。 | 套 | 10 |
| 22220 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 一、道尔顿板是通过宏观的方法，通过钢珠下落过程中与铜钉列阵碰撞后，因钢珠的位置随机性来观察统计规律。二、仪器结构包括：漏斗、一组斜面、控制器、铜钉列阵、弧形导轨、木框（或塑料框）、狭槽、钢珠（或塑料球）、闸门、钢珠（或塑料球）出口、盒子、底脚。 | 台 | 10 |
| 22222 | 气体定律实验器 | 可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。产品由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成。 | 套 | 90 |
| 22223 | 玻意耳定律演示器 | 供高中物理教学课堂演示用，用于验证玻意耳-马路特定律和理想气体状态方程。结构：由尺度板、U型玻璃管、压力表和加压气囊、底座等组成。1.尺度板采用厚度1mm金属材质一次成型，规格：432mm×152mm×10mm；板为白底红字，刻线中线为“0”刻线、两边刻线为20cm、每1cm一个刻线、10cm为一大刻线，数字分别为“0”、“5”、“10”、“15”、“20”，在尺度板上固定一U型管，U型管外径20mm，两中心距为60±3mm，长度不小于尺度板的长度尺寸 ，U型管口一端密封连接乳胶管橡胶塞及玻璃弯管，玻璃弯管外径8mm，长不小于35mm；另一端密封2.5级0.1圆形负压表，表与管之间应有放气阀门。2.底座采用厚度1.2mm金属材质一次成型，规格;265mm×143mm×20mm，表面烤黑漆。 | 套 | 10 |
| 22224 | 盖·吕萨克定律演示器 | 用于验证一定质量的某种气体在压强不变的情况下，其体积V与热力学温度T成正比，即V-T图像。产品由尺度板、玻璃管（V型、⌴型）、橡皮塞、橡皮管、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成。玻璃器材由泡沫定位，515mm×85mm×60mm；尺度板由红字0～50cm单位刻度，规格：525mm×90mm；烧杯为100ml：110mm×60mm，开口直径38mm；橡皮塞规格：28mm×26mm；温度计由塑料盒装，红液0～100℃；橡皮管290mm×5mm。 | 套 | 10 |
| 22225 | 气压模拟演示器 | 产品由导向杆、配重块、透明桶、活动圆盘、塑料小球、振动板、底座（箱体）、电机调速旋钮、电源接线柱、电源开关等组成。1.工作电压：DC14V。2.透明桶外径105mm，深150mm。3.箱体为冷轧板制，表面烤漆处理，尺寸：130mm×130mm×110mm。 | 套 | 10 |
| 22227 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全。产品由底座、打气筒、储气瓶、转能堵头、转能堵孔及堵头固定棒等组成。1.底座采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，尺寸：285mm×125mm×15mm。2.储气瓶为无色透明塑料瓶，安装、拆卸方便，密封良好。 | 套 | 10 |
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。 | 对 | 10 |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。 | 对 | 10 |
| 23005 | 箔片验电器 | 一对装。1．本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成。 2． 外壳透光洁透明，无气泡及划痕。 3． 圆盘（直径26mm）、导电杆（直径6mm）用金属制成，表面镀铬处理。 4． 导电杆与外壳间有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便。 5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 对 | 10 |
| 23005 | 箔片验电器 | 学生用，一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、箔片成条形，片体平整，无卷曲。长约25mm，宽3mm。3、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。外形尺寸为50mm×30mm×60mm。4、导电杆Φ4mm，高约45mm。5、圆球Φ10mm。 | 对 | 30 |
| 23007 | 指针验电器 | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。1、金属筒Φ170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。2、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附刻度线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 对 | 10 |
| 23008 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃ 2、起电盘直径：275mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 台 | 10 |
| 23009 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm | 副 | 10 |
| 23010 | 小灯座 | 螺旋灯座。底座塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A | 个 | 100 |
| 23011 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 个 | 100 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 100 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 1、50Ω，1.5A。2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 100 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 1、200Ω、1.25A。2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 10 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm， 3、 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm。 | 台 | 10 |
| 23024 | 电阻定律实验器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 2、由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。 3、有效长度均为500mm。 | 台 | 100 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 高中演示组，纸箱包装：外形尺寸：530mm×380mm×150mm，底板（6块）单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。并由塑料插座，空位插座，电池座盒（1.5V），开关，紧固销，插头接线、紧压器，吊环，走线插座组成。均由ABS工程塑料制成。1、该实验板根据实验需要能拼接成所要求大小的示教板，在其面上能插各种装有元件的插座进行演示实验。将实验板拆开后可作为学生用实验板，学生在其上进行各种学生试验。2、线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销。吊环等组成。 | 套 | 10 |
| 23032 | 学生线路实验板 | 供学生分组实验用。主要组成：线路底板（由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔）2块、 元器件插座、电池插座、开关、空位插座、接插线、小插接座及实验配套器材等组成。 | 套 | 100 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:77mm×35mm×9mm。 | 个 | 100 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:75mm×53mm×10mm。 | 个 | 90 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 演示用，供中学物理演示焦耳定律，研究电流的热效应。产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为一刻线、10mm为一大刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：80mm×80mm×30mm。4、在10分钟内，演示效果明显；4、实验误差：不大于5%。 | 套 | 10 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 1． 产品使用电源：交流198V－242V，50Hz。2． 面板长不小于450mm，宽不小于30mm。正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落，图形符号应符合JY0001的有关规定。3． 绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱为铜质，接线柱间的距离不小于280mm，绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后，导线与面板间的距离不小于30mm。4． 接保险丝的接线柱为铜质，两接线柱间的距离不小于80mm。5． 电路开关开合松紧适宜，控制准确；接线柱、灯泡口接触良好，各连接件连接方便可靠。6． 实验导线不少于30根，铜丝不少与10根、热膨胀丝不少于10根、断路线1根、保险丝1A、2A、3A各种不少于5米。 | 套 | 10 |
| 23040 | 范氏起电机 | 由蓄电球、集电梳、皮带轮、有机玻璃圆筒、橡胶带、电动机、白炽灯、放电球、放电球绝缘杆和底座组成。蓄电球Φ200mm，放电球的Φ60mm，火花距离≥50mm | 台 | 10 |
| 23041 | 球形导体 | 球形导体由球体、绝缘支杆、底座三部分组成。球体采用金属空芯球体，表面镀镍，球体直径约90mm，绝缘支杆与底座总高度约100mm，支杆Φ10mm，底座底径100mm。 | 个 | 10 |
| 23042 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于130mm；连接杆采用直径不小于Φ2mm的钢丝制作，长度约200mm，一端成形为“∨”形。 | 个 | 10 |
| 23043 | 移电球(验电球) | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用Φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于90mm；金属球采用约Φ16mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 个 | 10 |
| 23044 | 验电羽 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约Φ69×120mm。 | 对 | 10 |
| 23045 | 验电幡 | 产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×105mm；红丝线Φ1×150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用Φ5mm铜管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径Φ40mm，高度28mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，产品组装后总高度约190mm。 | 个 | 10 |
| 23046 | 尖形布电器 | 主体采用金属材质，由一个圆柱形和锥形焊接而成，规格：Φ70×160mm，塑料底座，中间用塑料支杆连接，整体高约200mm. | 个 | 10 |
| 23047 | 正负电荷检验器 | 本仪器适用于中学物理实验，它可以检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，以及演示静电感应。1.检验器的探头为金属制品，表面镀铬处理；2.检验器上的红灯指示为正电荷，绿灯指示为负电荷。 | 台 | 10 |
| 23048 | 静电实验箱 | 产品为组合式教具，主要由圆锥底座3个，金属立杆2根，电场线小瓶3个，电场力盒，微静电观察盒、验电羽小球，泡沫球2个，植绒盒，电子风轮，消烟除尘装置，燃气爆发装置，香座及香，抗静电液等组成。产品与电子起电机配用，可完成电场力(静电乒乓)实验；电场线实验；静电屏蔽实验；微静电观察盒实验；钟摆小球实验；验电羽实验；电子风轮实验（静电电动机）；燃气爆发实验；避雷针实验；静电除尘实验；静电植绒实验等多种静电实验。 | 套 | 10 |
| 23049 | 金属网罩 | 用于演示在电荷平衡时，导体内部的电场强度等于零，从而说明静电屏蔽原理。产品由金属网罩、金属底盘、底座及连接器等组成。1.金属网罩采用直径0.9mm的镀锌铁丝编制而成，外径约200mm，高约230mm。2.金属底盘采用厚0.4mm镀锌板冲压成型，直径220mm。3.底座采用塑料注塑成型，直径100mm。4.连接器为全金属制，由直径14mm钢球、直径5mm金属杆、金属吊链及限位柱构成，金属表面电镀处理。 | 个 | 10 |
| 23050 | 电荷间作用力演示器 | 本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。导体球Φ83mm，轻质导电球Φ30mm。外形尺寸约400mm×105mm×405mm。绝缘横杆悬挂可移动轻球，带竖立座标面。 | 套 | 10 |
| 23051 | 电荷间作用力实验器 | 产品由底座、支杆、大球、小球等组成。大小球采用不锈钢材料制成，小球直径不大于25mm。 | 套 | 100 |
| 23052 | 库仑定律演示器 | 仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 | 台 | 10 |
| 23053 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为95×80×6.5mm。 | 套 | 10 |
| 23054 | 电势演示仪 | 产品由导电玻璃、带坐标孔的透明塑料板、接线柱、表笔一对、白纸、复写纸、导电纸各1张组成。1.导电玻璃板的一面为导电的，尺寸：237mm×200mm×5mm。2.带坐标孔的透明板孔径1.8mm，两孔间距20mm，尺寸：237mm×200mm×3mm。 | 套 | 10 |
| 23055 | 等势线描绘实验器 | 产品由底座、导电纸2张、白纸50张、复写纸10张、固定架、表笔等组成。底座为塑料注塑成型，外形尺寸：180mm×120mm×14mm。 | 套 | 100 |
| 23056 | 平行板电容器 | 产品由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 套 | 10 |
| 23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 演示模拟电场中带电粒子加速、偏转，由模拟屏、加速旋钮、偏转旋钮等组成，工作电压220V，50Hz.模拟屏由12块规格约40mm×40mm带8×8个发光二极管的电路板组成，仪器整体规格约250mm×200mm×45mm. | 套 | 10 |
| 23058 | 常用电容器示教板 | 产品由演示板、电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 套 | 10 |
| 23059 | 常用电阻器示教板 | 产品由演示板、定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等组成。演示板为木质，外形尺寸不小于400mm×300mm，带悬挂装置。演示板上均印刷元件符号，图形明显。 | 套 | 10 |
| 23060 | 演示可调内阻电池 | 产品由电池槽、溢水槽、盖板、探针、下负极板、气咀、气室、气管、开关、气筒等组成。1.电池槽和溢水槽均采用透明塑料注塑成型，外形尺寸约：210mm×85mm×90mm。2.正负极板尺寸约：50mm×43mm。3.探针采用宽度约10mm，可固定于电池槽内。4.气筒采用不小于50ml的注射器。5.正负极板和探针上均安装有接线柱。 | 个 | 10 |
| 23062 | 演示电桥 | 产品由木质支架、米尺、康铜丝、滑块按键、接线柱等组成。1.电阻丝有效长度为1000mm，线径不大于0.3mm的锰铜丝，电阻丝的一端固定在刻度尺上，另一端有松紧调节装置；2.刻度尺要质地均匀平直，无痕迹，无裂缝，有效刻度1000mm；3.滑键、滑块用无色透明塑料制成，能灵活滑动，按键用指针式，位于滑块中间，用厚0.2－0.4mm锡磷青铜皮制成；4.支架应采用木制品。 | 个 | 10 |
| 24001 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180mm。有极性标注，红色为N极，兰色为S极。 | 对 | 100 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 蹄型，铝铁碳，100mm，有极性标注，红色为N极，兰色为S极。 | 个 | 100 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 | 套 | 10 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 | 套 | 10 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。 | 套 | 10 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。1.底座尺寸分别为：178×138×38mm一块和140×88×38mm地二块。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 套 | 10 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm | 套 | 10 |
| 24008 | 翼形磁针 | 1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。3.磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。 | 对 | 10 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。4. 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。5.外形尺寸：66mm×66mm×110mm。6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 20 |
| 24010 | 原副线圈 | 1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 100 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。金属表面电镀处理。底座尺寸：167mm×106mm×22mm。 | 个 | 10 |
| 24017 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。2.接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 | 个 | 90 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 个 | 10 |
| 24021 | 阴极射线管 | 演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。 | 个 | 10 |
| 24021 | 阴极射线管 | 示直进管 | 支 | 10 |
| 24021 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 支 | 10 |
| 24021 | 阴极射线管 | 静电偏转管 | 支 | 10 |
| 24022 | 低频信号发生器 | 1、信号范围：20Hz～20kHz，有功率输出。2、工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于90%（40℃）。3、使用电源：交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。4、安全要求：教学用信号发生器应装有保护接地端子。5、绝缘电阻：不小于20MΩ。6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。 | 台 | 10 |
| 24027 | 高频信号发生器 | 金属外壳，尺寸：140mm×100mm×200mm。指标：1.高频信号频率范围：400KHz-130MHz，5个频段。2.频率刻度误差小于5%。3.高频信号输出幅度：第1-4频段大于300mV 连续可调；第5频段大于50mV 连续可调。4.高频信号衰减：0dB、-20dB、二档。5.高频信号调幅度：大于20%。5.使用电源：220V。 | 台 | 10 |
| 24028 | 教学信号发生器 | 金属外壳，尺寸：280mm×170mm×100mm。指标：高频正弦波：400kHz－1700KHz分段可调。低频频率范围：1、400kHz－2.5kHz分五档调整，2、方波500Hz－1.5kHz分三档调整，3、锯齿波500Hz－3kHz连续可调，4、超低频：正弦波0.3－0.5Hz，5、频率显示：4位0.5时数字显示。5、工作电压：220V。 | 台 | 10 |
| 24029 | 学生信号发生器 | 性能：1.输出频率范围：高频正弦波Ⅰ频段500kHz～1700kHz连续可调，Ⅱ频段400KHz-580KHz，连续可调；低频正弦波500Hz、1KHz、1.5KHz、2KHz、2.5KHz。2.频率显示：刻度指示式。3.输出信号电压：高频大于200mV，低频小于400mV。4.输出增幅：高低频的输出增幅均为无级连续可调。5.电源：AC220V。6.机壳为金属制，表面烤漆处理，尺寸：140mm×90mm×200mm。 | 台 | 30 |
| 24030 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T。外形尺寸：150mm×25mm×15mm，一对纸盒装。 | 个 | 30 |
| 24031 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T。型号：D-CG-LU-100，外形尺寸：85mm×27mm×105mm。 | 个 | 30 |
| 24032 | 强磁针 | 高磁能积磁体。1.由垂直翼形针体和支座两部分。一对装。2.磁针长度140mm、宽11mm，塑料底座直径70mm。 | 个 | 10 |
| 24033 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 1、产品由主机、平行直导线、连接杆2根、连接板、指针及连接线等组成。2、工作条件：电源220V、50Hz。3、两银点之间距离为30±2mm，两平行直导线为铜管，直径4mm，长不小于380mm；铜管两端为Z型，并与两触点接合，接合部位为点接触。4、电源功率100W；开路电压4.5V；工作电流150A。通电动可连续操作不小于15次。5、连接板为塑料注塑成型，尺寸：190mm×40mm×9mm，两银触点在连接板上可调。6、主机外壳采用塑料注塑成型，圆形，分为底盒和盖，底盒外径205mm、高110mm；盖直径240mm。 | 套 | 10 |
| 24034 | 电流天平 | 用于演示磁场对电流的作用F与电流I、磁感应强度B、及通电导体长度L成正比（即F=BIL)这一规律，同时可用来测定磁感应强度B（B=F/IL）。结构：底座、线圈、立柱、刻度盘、天平臂。 | 套 | 10 |
| 24035 | 安培力演示器 | 供高中物理教师演示安培力磁感应强度的教学演示实验。仪器由底座、勾强磁铁整体（采用金属结构）、可动导轨（2个）、直导线（150mm铜管、50mm铜管）、连接线（2条）、细砂皮组成。底座上有一透明PVC145mm×185m面板并带有可变换电流方向指示片，规格：270mm×185mm×20mm；勾强磁铁呈H型，可在投影机进行投影，并有磁极性显示；导轨规格：55mm×205mm，调节之间距离，可演示通过电流方向与磁场方向垂直或平行两种情况下产生安培力的作用。 | 套 | 10 |
| 24036 | 安培力实验器 | 1、仪器由底座、U型磁钢架、活动轨道2根、空心铜管（导电管）、方形线圈1套、7型支杆2根、连接导线2根组成。2、底座应采用塑料注塑成型，表面平整光滑，无变形现象，外形尺寸165mm×106mm×23mm，底座上应有外接用接线柱和活动导轨用四个插孔。3、U型磁钢架外形尺寸98mm×40mm×74mm，内置两块永磁铁。磁铁固定在U型架上可靠。4、接入电源DC4V-6V；5、活动轨道直径3.5mm，长140mm，两端为弹性插头，插接方便，固定可靠。6、空心铜管外径5mm,内径4mm,长100mm。7、方形线圈由塑料骨架、漆包线及挂环构成，骨架内尺寸为62mm，外有绕线槽。8、7型支杆为铝制，直径4mm，长边130mm、短边35mm，并有挂槽。9、附带鱼夹头导线两根（一红一黑）。 | 套 | 90 |
| 24037 | 自感现象演示器 | 产品由演示板、电路图、指示灯、变压器等组成。1.演示板外形尺寸不小于460mm×320mm；2.演示自感现象中通电与断电时的两种现象应明显；通电现象采用2个6V 0.5A的小电珠，断电现象采用白发红发光二极管。3.原理图线清晰，正确，无断线等现象；4.输入电压：DC6V。 | 台 | 10 |
| 24038 | 电磁感应演示器 | 演示器是由磁极主体、磁力线演示板、直交流转动线圈模型、软线圈、方形线圈、直导线等组成。1.磁极主体是用漆包线绕制成多匝方形线圈，并在绕圈中间紧密放了钢片，分上下两块，每块外形尺寸：200mm×130mm×25mm。2.磁力线演示板的底板为绝缘材料，钢针9枚。3.三种转动线圈模型为一体，由底座、线圈、支架、碳刷、铜环等构成，底座尺寸：160mm×65mm×10mm，线圈骨架外尺寸：80mm×55mm×15mm。 | 套 | 10 |
| 24039 | 楞次定律演示器 | 塑料圆形底盘直径66mm，一个开口铝环，一个闭口铝环。纸盒规格180×79×33mm。 | 套 | 10 |
| 24040 | 电磁阻尼演示器 | 产品由摆锺、磁铁、支架、底座等构成，1.支架为名铝制、表面烤漆处理。2.磁铁为强磁、外形尺寸：85mm×65mm×15mm，磁铁表面喷蓝色和红色漆各1块。3.摆锺分为强阻尼摆、弱阻尼摆和无阻尼摆，强阻尼摆和弱阻尼摆应采用铝材加工制成，表面光学抛光处理，无阻尼摆采用绝缘板冲压成型。4.底座应采用冷轧板冲压成型，表面烤黑漆，外形尺寸不小于170mm×130mm×10mm。 | 套 | 10 |
| 24041 | 动能发电手电筒 | 由按柄、齿轮、线圈、磁性飞轮、LED灯泡等组成。 | 套 | 10 |
| 24042 | 单匝线圈电机原理演示器 | 产品由底座、接线柱、转子、强磁铁等构成。能演示交流电的产生原理和演示直流电动机实验。效果明显。1.底座尺寸不小于290mm×190mm。2.转子由支架、换向器、碳刷、转轴、线圈构成。支架为厚1.5mm冷轧板冲压成型，表面电镀处理；换向器为两个半圆铜环，内为绝缘芯；碳刷为厚不大于0.3mm磷铜加工制成；转轴为直径6mm，长不小于120mm铝棒加工制成；线圈为单股漆包线，直径为1mm，组成长方形的尺寸为65mm×45mm；强磁外形尺寸为80mm×60mm×15mm。磁场强度不低于0.07T。 | 套 | 10 |
| 24043 | 旋转磁场电机原理演示器 | 产品由底座、支架、金属铝桶、U型磁铁、转轴及手摇柄等组成。1、底座及支架采用冷轧板冲压成型，表面烤蓝漆，底座外形尺寸：200mm×135mm×12mm。支架高度115mm。2、金属铝桶Φ32mm、高55mm。3、U型磁铁外形为塑料注塑成型，一半为红色、另一半为蓝色，内装磁铁。 | 套 | 10 |
| 24044 | 三相电机原理演示器 | 包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分，与手摇三相交流发电机配套使用，说明旋转磁场的性质和三相感应电动机原理，当绕组线电压10V，供电电流150mA时，磁针，铝框，鼠笼应能正常转动。 | 套 | 10 |
| 24045 | 手摇三相交流发电机 | 演示三相交流电。结构由定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、木质底座（368mm×282mm×17mm）、Y/△接线板、Y接法负载板和三相不平衡中性线带点负载板、传动齿轮、△接法负载板、接线板：168mm×17mm×3mm，二、用途：演示三相交流电的产生和三相电路的连接法，并可作为小功率低压三相电源。三、技术特点：励磁电压为6V，转速：1500转/分，输出频率为25Hz。 | 台 | 10 |
| 24046 | 三线电子开关 | 教学示波器和学生示波器配套的教学仪器，可使示波器同时显示三种信号波形，供学校课堂教学演示及学生课外实验使用；仪器采用集成电路和晶体管混合电路。性能：1.电子开关部分：输入阻抗100KΩ/40PF；输入信号小于10V；开关频率100Hz-100KHz；放大倍数大于3；相对位移大于和等于6V；增幅器调节比等于和大于10；输入端ABC间隔离比大于30dB；输出极性与输入相同，BC可反相。2.信号发生器：波开为方波、阶梯波；频率范围100Hz-10KHz。3.工作电压：AC220V。4.机体尺寸：255mm×115mm×110mm。 | 台 | 10 |
| 24047 | 交流电路特性演示器 | 产品由演示板、电流表、电压表、电感、连接插孔等组成。演示板尺寸不小于460mm×320mm。能演示纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路三种。 | 台 | 10 |
| 24048 | 可拆变压器 | 1、单相芯式结构,铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理,U型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。3、可演示远距离输电、变压器效率，还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。 | 台 | 10 |
| 24049 | 小型变压器 | 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成。 | 套 | 90 |
| 24050 | 变压器原理说明器 | 供中学物理演示实验中作变压器原理的定量演示用。仪器由：线圈2件、U型铁芯2件、条形铁轭1件、极掌2件、压板螺钉2件、强阻尼摆1件、弱阻尼摆1件、摆架1件、示教板1套（规格：215×155mm）、感应线圈1件、铝环1件、低压小灯泡5只（6V、15A4只，1.5V0.2A1只）等组成。 | 台 | 10 |
| 24051 | 日光灯原理演示器 | 电感式镇流器。由日光灯、镇流器、启辉器及座、开关、指示灯、电流表、螺口灯座、面板带支座等组成。日光灯220V 20W、镇流器220V 20W、电流表0～1A、面板尺寸：535mm×355mm×60mm。 | 套 | 10 |
| 24052 | 洛伦兹力演示器 | 由洛伦兹力管，励磁线圈，控制组合，暗箱四大部分组成。洛伦兹力管为一个大玻璃泡，泡内抽真空后，充入一定压强的惰性气体励磁线圈又称亥姆霍兹线圈，为一对环形线圈，同轴平行放置。木箱外壳：303×343×446mm,有把手。 | 台 | 10 |
| 24053 | 电子束演示器 | 一、采用8SJ31G型静电偏转阴极射线演示管；仪器外壳采用金属结构，金属面板，外形尺寸：125mm×290mm×180mm。二、技术指标：1、加速极电压：0～700伏，连续可调；2、偏转电压：幅度：0～50伏连续可调。3、偏转方向：上、下、左、右四个方向。4、显示方式：荧光屏幕显示电子束径迹。5、电源：220V。6、功耗小于30W。 | 台 | 10 |
| 24054 | 阴极射线演示器 | 热阴极射线管演示器是作为中学物理教学中演示电子束在电场、磁场中运动轨迹及说明示波管原理用。产品由电源、扫描发生器、射线管显示控制电路三部分组成。1.额定电压：AC220V。2.额定输入功率：10W。3.加速极电压：335-440V。4.Y偏转板电压：0-70V。5.扫描频率范围：25-50Hz。6.X偏转板电压：-75-75V。7.金属外壳，尺寸：280mm×190mm×140mm。 | 台 | 10 |
| 24055 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件、光传感器（10以内计数器）及附件组成。所有元件均安装在一块线路板上，外盒用塑料盒包装。塑料盒外形尺寸：275mm×220mm×50mm。 | 套 | 90 |
| 24056 | 电学元件黑箱 | 电学元件黑箱为四个抽屉式的探测单元，各个单元的面板上有三个呈三角形分布的测试点，各测试点之间接有各种电学元件。电学元件有电阻、电池、二极管三种。三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换)。 | 套 | 90 |
| 24057 | 低气压放电管组 | 演示稀薄气体中的放电现象；构造：产品由移动金属杆、连接导线（一端带夹子）、塑料支架（425mm×280mm）和底座(115mm×335mm)及六支大小相同的抽空密封的长玻璃管，直径约24mm，长365mm，里面的气压分别为40、10、3、1、0.1、0.02mm高水银柱。 | 套 | 10 |
| 24059 | 电谐振演示器 | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 台 | 10 |
| 24060 | 赫兹实验演示器 | 产品由发射部分和接收部分组成（即A、B两套件），产品由底座、支架、拉杆天线、低压灯管、放电球等组成。1.底座采用胶合板制成，外形尺寸：300mm×100mm×18mm。2.支架采用透明有机玻棒制成，直径12mm，高度不小于200mm。3.拉杆天线可上下移动或抻缩，能停在任一位置。4.低压灯管应为无色透明的材料制成，两端为导电体，与放电球接合良好。5.放电球直径不大于10mm，放电球由一调节丝杆固定，调节丝杆的调节范围不小于30mm。 | 台 | 10 |
| 24061 | 电磁振荡演示仪 | 演示阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系。产品由演示面板、框架、支脚等组成。1.演示面板的电路图线清晰，分等幅和减幅振荡演示内容，并有选择开关和波形调节以及连接导线。2.框架为塑料制，能固定演示板和背板，四角为塑料包边，外形尺寸：460mm×310mm×55mm。3.支脚为塑料制，竖直后能使演示板有一定的倾斜度。4.外接直流电：6V。 | 台 | 10 |
| 24062 | 电磁波的发送和接收演示器 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示。产品由发射机部分、接收机部分、电表演示接收器、放大接收器四大部分构成。 | 套 | 10 |
| 24063 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 | 产品由带体效应管振荡器的发生器、喇叭天线接收器、振子接收器、连接电缆、反射板、石腊棱镜、木质折射体、木质吸收体、搁架等组成。1.发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW。2.接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示。 | 套 | 10 |
| 24064 | 密立根油滴仪 | 用于验证电荷的量子性和测定基本电荷质量。结构：主要由机箱、测量显微镜、油滴室、油雾杯以及喷雾器等组成；主要技术指标：适用电源：AC220V；指示灯电压：AC24V；照明灯电压：AC2.2V；极板电压：量程-、0、+可选择DC0～450V连续可调；安装电压表：量程450V；标准精确度等级1.5级；极板距离：6mm±0.2mm；显微镜放大倍数：40X；分划板总刻度：5×5mm；对一滴油滴可连续观察时间： | 台 | 10 |
| 24065 | 电子比荷实验仪 | 采用纵磁场聚焦法精确测定电子的荷质比实验仪器，误差在5%以下；技术指标：1、额定电压：AC220V；2、额定频率：50Hz；3、最大输入功率：85W；4、加速电压：1000V～1200V连续可调；5、低压直流电源：可调电流：0.2A～1A，0.6A～2A，各档连续可调，电流方向:可换向；6、螺线管参数：螺线管单位长度匝数N=3850匝/米；7、示波管参数：荧光屏至Y偏转板距离1≈0.148m；8、连续工作时间：1h。9.金属外壳，尺寸：360×170×270mm | 台 | 10 |
| 24066 | 半导体致冷器 | 能演示温差发电和制冷两用。产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（金属槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度不小于1mm的板材制作，内空尺寸：40×40mm，深约10mm。支杆采用Φ8mm的金属杆制作，支杆高度145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸为100×100×100mm，壁厚不小于2mm；电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度100mm，外接导线长度300mm，外接导线两端 | 台 | 10 |
| 24067 | 整流电路实验器 | 刻实验器应配合示波器可电压传感器进行实验。利用二极管的单向导电性和电容滤波的特性进行整流。1.电路清晰、插座可靠。2.实验器的外形尺寸：310mm×55mm×230mm，附支脚。3.工作电压：AC220V。 | 台 | 10 |
| 25001 | 光具盘 | 1、矩形光盘730×240mm；圆光盘Φ245mm；光栏有七条缝，各缝要平行均匀，缝宽1.8mm；2、支撑脚为塑料注塑成型2支；3、三足座用塑料注塑制成；4、梯形砖90×25×15mm,底角60°和45°；等腰直角棱镜90×62×15mm；半圆柱透镜80×40×15mm；5、凸、凹柱面镜70×20×1.2mm；平面镜（附座及漫反射镜）52×11×2mm；6、平行光源为金属圆筒，在光盘上不平行度偏差≦3mm。7、大双凸柱透镜105×30×20mm；小双凸柱透镜60×30×15mm；双凹柱透镜60×30×15mm。 | 套 | 10 |
| 25002 | 凹面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。 | 个 | 10 |
| 25003 | 凸面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为塑料结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可前后移动。 | 个 | 10 |
| 25004 | 玻璃砖 | 长方形玻璃砖。1、外形尺寸：80mm×45mm×15mm。2、两短侧面和一正面磨砂，其它三面为光面。3、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；4、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 块 | 100 |
| 25005 | 光具座 | 1、导轨：双轨结构，采用不锈钢管制成。2、平行光源：光源用电压6V，功率8W的灯泡。3、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；平凸透镜：F=300±12mm，Φ=50mm；双凹透镜：F=-75±4.5mm，Φ=30mm；4、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm，尺全长刻线误差≤±1mm；5、滑块：滑块铝制，四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm。6、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。。 | 套 | 90 |
| 25007 | 三棱镜 | 1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。3．三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。 | 个 | 10 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1、由棱镜、棱镜台和光源等组成。2、棱镜为重量火石玻璃，顶角为60°。3、光源额定电压为6-8V。4、棱镜台台面装有进光狭缝及光源。5、白屏 | 套 | 10 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。1、凹凸透镜直径46mm。2、塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm。3、塑料底座直径64mm。 | 套 | 10 |
| 25015 | 光的折射全反射实验器 | 产品由塑料盒（带透明盖）、激光笔、玻璃砖、半圆玻璃砖、平面镜（带支撑架）、透明塑料水槽及角度盘组成。1.塑料盒的外形尺寸：200mm×130mm×35mm，塑料盒中心有一通孔，用来安装角度盘时使用。2.激光笔照射光为红色。3.玻璃砖外形尺寸不小于40mm×200×10mm。4.半圆玻璃砖的半径不小15mm、厚不小于10mm。5.平面镜尺寸不小于35mm×15mm、支撑架为金属制品，表面电镀处理。6.透明塑料水槽尺寸：60mm×40mm×20mm。7.角度盘应采用塑料注塑成型，Φ100mm，盘面上印有0-360°刻线、刻线清晰。 | 套 | 100 |
| J2528 | 光的折射全反射演示器 | 产品由底座、演示屏、光源（激光光源一套）、玻璃砖、平面镜等组成。 | 套 | 10 |
| 25016 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。2、在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹不少于5条。3、牛顿环干涉条纹不少于三圈 多缝衍射的明条纹不少于7条 光栅衍射的彩带不少于5条。外形尺寸约：850×320×140mm，泡沫盒包装。 | 套 | 10 |
| 25017 | 激光光学演示仪 | 产品由激光器、扩束器、分束器、演示屏、度盘、移动尺及光学附件组成。激光器机箱及演示屏均采用厚度不小于1mm的铁板制作，机箱外形尺寸约415×140×120mm，演示屏尺寸为350×280mm；度盘直径约160mm，度盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为10°，每30°标注刻度数字，度盘中心孔为Φ13mm，用于插放光学组件。光学组件包括：平面镜1只、双平面镜1只、漫反射镜1只、半圆柱透镜1只、直角棱镜1只、潜望镜1只、平行平板1只，螺形玻璃棒1只、凹凸面反光镜1只、双凸透镜1只、等边棱镜1只、望远镜1只、平凸透镜1只、平凹透镜1只、扩束透镜（f=15）1只、劈尖1只、起偏器1只、检偏器1只、偏振器插片座1只、1#光刻衍射片1只、光具架1只、牛顿环1只。1#光刻衍射片结构尺寸：单缝0.1mm，双缝0.1×0.1mm，三缝：0.08×0.08mm，四缝：0.06×0.12mm，光栅：0.08×0.08mm：0.04×0.08mm；圆孔：Φ0.4mm；方孔：0.3×0.3mm；矩孔：0.25×0.4mm；三角孔：0.4mm。 | 台 | 10 |
| 25018 | 微型物理光学观察器 | 产品由接收屏、光学元件（1号衍射片、2号衍射片、3号衍射片、1/100光栅）、激光器、机身、开关、调节手轮等组成。实验项目：单缝衍射、圆孔衍射、矩形孔衍射、方孔衍射、三角孔衍射、杨氏双缝干涉、三缝衍射、四缝衍射、单丝衍射。 | 套 | 16 |
| 25020 | 双缝干涉实验仪 | 仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。三、主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。7、测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位。 | 台 | 100 |
| 25021 | 牛顿环 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”。产品由塑料外壳、平面镜及凸透镜组成。塑料外壳外径50mm，内孔25mm，高26mm。 | 个 | 10 |
| 25022 | 光导纤维应用演示器 | 产品由传光、传像、传声三大部分组成。传光、传像部分由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板组成；传声部分有发射器、接收器及光纤束组成。演示板外形尺寸不小于：460mm×320mm。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 10 |
| 25023 | 光的偏振观察器 | 产品由带座框的两块偏振片组成部分。1.整体塑料压制成型，主体（Φ49mm×25mm),底座（Φ59mm×10mm）。2.偏振片直径约35mm，座框外缘带有指示刻度（0-360度）每小格值45度。 | 套 | 13 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 1. 该仪器主体结构由6W日光灯、254nm紫外线灯，365nm紫外线灯及滤色片、荧光片组成。2. 主要部件包括：1) 滤色片(红、黄、蓝、绿、透明）5片；2) 防紫外线辐射罩壳；3) 防护罩壳固定罗丝；4) 白光、紫外线转换开头S1；5) 254nm、365nm转换开关S2；6) 电源开关S3；7) 底座；8) 6W日光灯管；9) H型254nm紫外线灯管；10) 6W365nm紫外线灯管；11) L为镇流器。3． 技术指标：1) 使用电压：220V±10% AC 50-60Hz；2) 整机功率：＜12W；3） 灯管寿命：＞500小时。4.外形尺寸：300mm×230mm×90mm。 | 套 | 10 |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 本仪器分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。1.红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W的卤钨灯。2.红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径约25mm钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成型，表面处理，尺寸：230mm×105mm×14mm。3.红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成，外接DC6V电源。 | 套 | 10 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱。利用它可以对各种发光体的光谱进行分析。主要部件：1.保护片 2.单缝 3.透镜 4.组合棱镜 5.保护片。 | 套 | 10 |
| 25106 | 棱镜分光镜 | 分光镜仪器的结构为在底座上装有镜台、准直管固定在镜台上、约位于三棱镜的最小偏向角的方向。标度管可以绕镜台边缘上的固定螺丝转动，望远镜可以沿镜台边缘移动、并都用螺丝固定，三棱镜用支夹固定在镜台中央，并有三棱镜罩罩住。 | 台 | 10 |
| 25107 | 光谱管组 | 光谱管组是一种低气压放电管，用来观察气体的发射光谱。每组6支，每支玻璃管两端均装有电极，管内抽真空至≤10－3Pa后，分别充进氢、氮、氧、二氧化碳、氖和氩等气体（气压为1009—2000Pa），为了增强气体的发光亮度，管的中部制成窄的管道。6支光谱管共装在一个带金属夹片的框架上，底座上的接线柱与各管下面的电极都相通。将感应圈或高压电源的一端接在与底座相连的电极上，另一端通过导线接在带绝缘柄的金属导杆上。实验时，用导杆任意与一支光谱管的顶部电极相接，使此管内气体产生辉光放电。由于处于气态的各种元素或化合物都有它本身所固有的明线光谱或带状光谱，用分光镜来观察时，可以看到：氢和氩的线状光谱，氮和二氧化碳的带状光谱等。 | 套 | 10 |
| 25108 | 钠的吸收光谱演示器 | 高中物理实物仪器，供学生观察钠的吸收光谱线。仪器主要零部件：1.钠气真空管（简称钠管）；2.钠管加热炉（炉膛、金属卡片、保护罩、金属炉壳、电炉丝、钠管、瓷管、支杆）；3.底盘、立柱各一个；4.光源一个。主体金属制。 | 台 | 10 |
| 25109 | 光电效应演示器 | 用于演示中学物理的光电效应现象，仪器采用锌板及紫外线光源演示。产品由光电效应演示器（主机）、锌板及铜丝网、连接线、光源（紫外灯、目光灯）及细砂纸组成。1.主机外壳为全塑料，外形尺寸：195mm×175mm×75mm。面板上高有电源开关、高压输出和检流计端子、调零旋扭及电源指示灯。2.锌板及铜网外形尺寸：220mm×175mm×19mm。 | 台 | 15 |
| 25109 | 光电效应演示器 | 产品供中学物理教学演示光电效应之用。原理：光电管在光源照射下产生光电效应现象。产品由演示面板、电压表、电流表、光电管、光源、电压调节旋钮等组成。1.电源电压：220V 50Hz；2.直流5mA电流表；3.演示面板尺寸不小于450mm×300mm，面板图线清晰、正确。 | 台 | 10 |
| 25111 | 太阳能电池演示器 | 本产品由太阳能电池板带支架、音乐声响器插件和电机插件组成。用于演示太阳能转化成电能，并作各种应用。技术参数：1.最大开路电压：3.5V；2.最大短路电流：500MA；3.音乐声响器插件工作电压：3V，工作电流：20MA；4.电机插件工作电压：3V，工作电流：30mA。 | 台 | 10 |
| 25112 | X射线演示仪 | 带防护箱、萤光屏 | 台 | 4 |
| 25113 | 盖革计数器 | J2554型，产品由计数器、探测器及其连线组成。仪器主要技术参数：1、工作电压：交流220V±10%，50Hz；2、盖革计数器的本底计数率不大于40次/分；3、计数管两端工作电源电压在340V～420V之间；4、探测器采用J401γ、β、γ型计数管；5、盖革计数器的输出方式有三种：音响装置、闪光装置及计数接口；6、音响装置为扬声器或蜂鸣器，在标准教室的后排位置可听到响声；7、闪光装置为红色发光二极管、最大功耗不小于100mW；8、仪器备有计数输出接口，输出接口的正负极性可变换，并能与J0201系列数字计时器相配合，仪器的最大计数率不小于2000次/分；9、探测器未接收到β或γ粒子时，正常听觉者在1.5m外，听不到明显杂音。计数器外形尺寸：200×170×95mm。 | 台 | 10 |
| 25114 | 威尔逊云雾室 | 杠杆式 | 台 | 10 |
| 25115 | 高温扩散云室 | 供物理教学中讲授原子核结构时，用来观察基本粒子的径迹。产品由现象源支架、可视窗镜、现象源、固定扣、视窗盖、加热调节旋钮、风扇开关、加热开关及配件镊子、注射器、溶液瓶组成。金属外壳，尺寸：200×180×170mm。 | 台 | 10 |
| 25116 | 普朗克常量测定器 | 可进行演示光电效应有关规律的实验，还可根据爱因斯坦光电效应方程测算出普朗克常数，并与示波器连用可直观地演示光电管的电流特性曲线。 | 台 | 10 |
| 31005 | 液压机模型 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。1.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。2.底座为塑料注塑成型，外形尺寸：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。3.压力表示值：最大值为2.5Mpa。4.整体高度：280mm。 | 个 | 4 |
| 31008 | 汽油机模型 | 产品由塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 个 | 4 |
| 31009 | 柴油机模型 | 塑料制成，高度300mm。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮、凸轮总成、手柄齿轮、介轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时，油针应开启。底座尺寸： 165mm×105mm×22mm。 | 个 | 4 |
| 31010 | 磁分子模型 | 外型长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针。外形尺寸：150mm×100mm×19mm。 | 套 | 10 |
| 31013 | 离心机械模型 | 仪器包括离心干燥器、离心分离器、离心节速器。离心干燥器由内桶和外桶组成，内桶尺寸Φ72mm×71mm，外桶尺寸Φ116mm×72mm；离心分离器由支承框架、离心套、离心管等组成。离心套采用透明塑料制成，内径Φ20mm，高100mm；离心节速器由调节器、节流阀等组成。 | 套 | 10 |
| 31014 | 晶体空间点阵模型 | 全塑料制。产品由氯化钠晶体结构模型、金刚石晶体结构模型、石墨晶体结构模型三种晶体结构模型组成。 | 套 | 10 |
| 31017 | 蒸汽机模型 | 产品由气缸、活塞、连杆、小飞轮、汽室、滑阀、凸轮、大飞轮、飞轮支架、底板等构成。外形尺寸：165mm×120mm×200mm。演示蒸汽机工作原理过程。为吹动模型。 | 台 | 4 |
| 31018 | 蒸汽轮机模型 | 产晶由外汽缸、缸体剖视体、叶轮支架、叶轮、叶轮轴、汽缸支架、底座等组成。外形尺寸280mm×120mm×130mm，所有材质为金属、有机玻璃、塑料制。外汽缸为透明塑料。为可动模型。 | 台 | 4 |
| 31019 | 燃气轮机模型 | 产品由缸体剖视体、外汽缸、叶轮支架、压气机叶轮、燃烧室剖体、透平叶轮、叶轮轴、缸体支架、底板构成。外形尺寸280mm×120mm×140mm，所有材质为金属、有机玻璃、塑料制。外汽缸为透明塑料。为可动模型。 | 台 | 10 |
| 31020 | 高压输变电模拟演示器 | 演示器为两对输电线路，线路中每根导线电阻均相同（4欧），其中一对线路终点直接接用电器（3.8V小灯泡），另一对线路外接交流2-4V的电压升压变压器（升压比12：1），升压后经输电线路降压变压器（降压比1：12）降压后再输送到用电器（3.8V小灯泡）。产品由底座、变压器、支架、灯泡、灯座等组成。底座采用木质，外形尺寸：500mm×195mm×16mm。 | 套 | 10 |
| 31021 | 车床变速器模型 | 金属和塑料制。仪器为两档齿轮变速，真实演示车床变速的过程。产品由框架、轴2根、齿轮4个、变换手柄、手摇柄及转盘构成。外形尺寸：15×110×90mm。 | 套 | 1 |
| 31022 | 汽车变速箱模型 | 1.外形尺寸：140×110×90mm； 2. 两档齿轮变速，大离合齿轮和小离合齿轮咬合，并有换挡器连接孔。 | 套 | 4 |
| 31024 | 机械机构模型 | 含曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构 |  | 4 |
| 31032 | 机械传动模型 | 含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动 |  | 10 |
| 31037 | 液压传动模型 | 液压千斤顶结构，单向阀独立设计。 | 套 | 4 |
| 31038 | 汽车刹车系统模型 | 模型主要由底座、转轮、刹车装置、气路管、气压缸（注射器）、支架等构成。1.底座采用冷轧板冲压成型，表面烤黑漆，尺寸：270mm×110mm×12mm。2.转轮采用有机玻璃制成，直径100mm，厚4mm。 | 套 | 1 |
| 51015 | 高中物理必修模块教学挂图 |  | 套 | 10 |
| 51016 | 高中物理系列1选修模块教学挂图 |  | 套 | 4 |
| 51017 | 高中物理系列2选修模块教学挂图 |  | 套 | 4 |
| 51018 | 高中物理系列3选修模块教学挂图 |  | 套 | 4 |
| 51028 | 简明物理学史挂图 |  | 套 | 10 |
| 51029 | 实验规范操作和安全要求 |  | 套 | 7 |
| 51115 | 高中物理必修模块投影片 |  | 套 | 1 |
| 51315 | 高中物理必修模块多媒体互动教学软件 |  | 套 | 1 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 30 |
| 60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 30 |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 30 |
| 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 30 |
| 61001 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 30 |
| 61001 | 试管 | Φ32mm×200mm | 支 | 30 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 30 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 |
| 61033 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL | 个 | 10 |
| 61033 | 烧瓶 | 平底长颈，250mL | 个 | 10 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 10 |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 30 |
| 62035 | 分液漏斗 | 筒形，250mL | 个 | 4 |
| 62070 | 平底管 | Φ12mm×150mm | 支 | 4 |
| 62071 | T形管 |  | 个 | 5 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 | 10 |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，小号125mm | 支 | 10 |
| 64032 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成，金属网：100mm×100mm，石棉：Φ80mm | 个 | 30 |
| 64051 | 玻璃管 | Φ5mm～Φ8mm | 千克 | 2 |
| 64063 | 乳胶管 | 或塑料管 | 米 | 5 |
| 72028 | 石腊 |  | 千克 | 1 |
| 72045 | 油酸 | 分析纯 | 毫升 | 1000 |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹红黑各4个、香蕉插座红黑各4个、香蕉插头红黑各4个、电阻丝1根、接线叉红黑各4个、导线两色各1米。 | 套 | 10 |
| 80102 | 电子元件(工业产品) | 线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。吸塑定位纸盒包装。 | 套 | 10 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 器材由空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线组成 | 套 | 30 |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球2个、大头针、回形针、保险管(1A、2A、3A、5A各2只)、焊锡、松香、橡皮泥2块、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、火柴、塑料板、灯芯、玻璃板、毛巾、擦布、橡皮筋10根、气球2个、塑料袋、纸板2张。吸塑定位纸盒包装。 | 套 | 10 |
| 80106 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径不小于60mm的透光片组成。 | 套 | 30 |
| 80108 | 甲电池 | 2.5V或3.8V | 个 | 30 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2个 | 组 | 100 |
| 80110 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 | 500 |
| 80111 | 洗洁精 | 500mL | 毫升 | 1000 |
| 80112 | 蜂蜡 |  | 克 | 500 |
| 80113 | 集成电路实验板(面包板) | 产品为塑料板制成，一面为为插孔，另一面为金属连接条。塑料板外形尺寸：90mm×50mm×8.5mm。 | 个 | 30 |
| 80114 | 传感器器材 | 由各种温度传感器配件构成，如：双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器。 | 套 | 10 |
| 80115 | 晶体和非晶体样品 | 晶体由云母、石膏、方解石；非晶体由玻璃、沥青、蜂蜡组成。盒子尺寸：190mm×130mm×25mm。 | 套 | 10 |
| 80116 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒，钢球直径为4mm，自封袋封装，塑料盒外包装。 | 盒 | 4 |
| 80117 | 演示实验器材 | 由云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00构成。采用塑料盒包装，尺寸：205×120×35mm。 | 套 | 10 |
| 80118 | 学生实验纸材 | 材料由打点纸带（电磁打点和电火花通用）、墨粉纸（电火花用）、坐标纸5张、复印纸5张组成。纸盒包装。 | 套 | 300 |
| 80120 | 温度报警实验器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)构成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 30 |
| 80121 | 电熨斗控温电路套件 | 材料为电熨斗温控开关1套，外用塑料盒包装。电源电压：AC250V 50Hz；最大电流：10A。 | 盒 | 4 |
| 80122 | 防盗报警电路器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)构成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 30 |
| 80123 | 光控开关实验器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻组成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 90 |
| 80125 | 火灾报警器 | 产品通过监测烟雾浓度来实现火灾报警，报警器内部采用离子式烟雾传感器，工作稳定可靠。主要技术参数：工作温度：-10℃～+50℃；报警浓度：0.65～15.5%FT；工作电源：12VDC/9VDC；蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝；外壳：阻燃树脂；外形尺寸约：Φ60×30mm 。 | 个 | 4 |
| 80126 | 电子闹钟套件 | 产品由外壳、液晶显示屏、调整键（秒、分）、开始/停止键及支架组成。1.外壳为塑料。2.电源：钮扣电池电压1.5V。 | 套 | 4 |
| 80140 | 桥梁模型器材套件 | 产品由梁式桥模型、拱形桥模型、斜拉桥模型、桁架桥模型、吊桥模型、悬索桥模型组成。模型主件采用工程塑料注塑成型。模型基本尺寸：梁式桥：250×40×80mm；拱形桥：250×40×80mm；斜拉桥：250×40×140mm；桁架桥：250×40×115mm；吊桥：250×40×115mm；悬索桥：250×40×137mm。 | 套 | 10 |
| 80141 | 走马灯器材套件 | 由扇叶、螺旋灯罩、棒针支架、灯罩、底座、蜡烛、及双面胶组成。1.扇叶为硬板纸制成，直径120mm。2.棒针直径2mm，长195mm。3.灯罩尺寸：390mm*160mm。 | 套 | 10 |
| 80142 | 箔片验电器器材套件 | 物理探究实验用。1.本产品由塑料外壳、圆盘、导电杆、箔片等组成，一对装。 2．外壳采用透明塑料注塑成型。 3．圆盘、导电杆用金属制成，表面电镀处理。 4．导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5． 金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 套 | 10 |
| 80143 | 简易无线话筒器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒组成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 10 |
| 80144 | 环保动能手电筒器材套件 | 物理探究实验用。杠杆式，塑料外壳，三只LED灯，转动机构，开关等构成。 | 套 | 10 |
| 80145 | 简易收音机器材套件 | 本套件为3V低压全硅六管超外差收音机散件。由三极管、线圈、变压器、杨声器、电阻、电容、磁性天线、二极管、导线等组成。 | 套 | 10 |
| 80146 | 三极管放大电路器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由三极管9013、100K可变电容、1KΩ电阻、四节电池盒、电容16V100uf、一节电池盒组成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 30 |
| 80147 | 光控路灯开关器材套件 | 塑料外盒包装，上盖透明。盒底内贴有元件标签，由光敏电阻、集成块74LS14、二极管、四节电池盒、继电器、小灯座、电位器B50K组成。盒子尺寸：200mm×120mm×35mm。 | 套 | 30 |
| 80148 | 遥控器器材套件 | 本器材由连接板、电池盒、发射管、接收管、发光二极管、三极管（9014）、电阻（2.2K）按键开关等组成。 | 套 | 30 |
| 80149 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管 | 套 | 30 |
| 80150 | 模型火箭器材套件 | 物理探究实验用。材料采用泡沫塑料制成，学生自己动手粘贴组装，由四块构成，每块外形尺寸：200mm×150mm。 | 套 | 30 |
| 80151 | 滚上体 | 滚动行程：500mm | 套 | 10 |
| 80157 | 简单机器人 | 物理探究实验用。产品为六合一太阳能套件，主体材料为塑料，拼接式。可组装成太阳能风车、太阳旋转的平面、太阳能汽垫船、太阳能飞机、太阳能车、太阳能小狗。 | 套 | 1 |
| 80159 | 频闪观察器 | 物理探究实验用。产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔，并带有遮光罩。圆秀为金属制，直径140mm，四孔直径10mm。 | 套 | 10 |
| 80160 | 各种陀螺 | 圆周运动、离心运动。产品由木质陀螺和二种塑料可旋转的陀螺组成。1.木质陀螺底部为圆锥形，采用软鞭子策动旋转。2.两种塑料陀螺采用齿条条带动旋转。 | 套 | 1 |
| 80161 | 大回转轮 | 物理探究实验用 | 套 | 1 |
| 80162 | 三轨竟速 | 物理探究实验用 | 套 | 1 |
| 80163 | 翻转环实验器 | 物理探究实验用 | 套 | 1 |
| 80165 | 离心力铁环 | 产品由主机、铁环、转轴等组成。1.主机外壳采用塑料注塑成型，尺寸：190mm×160mm×95mm。2.铁环为弹性钢片，直径约160mm、厚0.3mm，表面处理。3.转轴为金属材料制成，表面电镀处理，直径5mm，长170mm。4.外接电源：DC6V-8V。5.转速可调。 | 套 | 10 |
| 80166 | 滚动的方轮 | 产品由一个呈弧线状的曲面斜轨道和一个与弧线状曲面配合的方形轮子组成。1.曲面斜轨道的曲面不少于14个，外形尺寸：610mm×190mm×50mm。2.方形轮子为全塑料制，两端为方形，中间为圆柱形，方形边长为50mm，厚3mm；圆柱直径16mm，长100mm。 | 套 | 1 |
| 80167 | 玩具赛车 | 产品为遥控国，遥控车分为电动车和遥控器两部分。遥控车使用3粒1.5V“AA”电池；遥控器内使用2粒1.5V“AA”电池。采用纸盒定位包装车体和遥控器。纸盒尺寸：390mm×265mm×80mm。 | 套 | 1 |
| 80168 | 饮水鸟 | 物态变化.产品由底座、盛水杯及小鸟模型组成。1.底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：205×125×26mm。2.盛水杯为透明塑料注塑成型，直径40mm，高105mm。3.小鸟模型由支架、底座、乙醚玻璃瓶及小鸟模型构成。 | 套 | 1 |
| 80169 | 鱼洗 | 物理探究实验用。复古龙洗，铜铸造。直径375mm，盆底直径195mm，盆檐高度98mm，带柄高度130mm。 | 套 | 1 |
| 80170 | 水火箭 | 器材由发射支架、导轨、火箭、火箭头组成。发射支架由底座、可调角度加构成，表面烤漆，底座尺寸：270mm×110mm×11mm。 | 套 | 10 |
| 80171 | 滴水起电机 | 本产品由支架、滴水装置、感应圈2支、盛水筒2支及绝缘垫等组成。1.支架由金属或塑料制成，表面烤漆处理，外形尺寸：500×260×600mm。2.感应圈及盛水筒均采用不锈钢材料制成，感应圈直径60mm，盛水筒直径120mm。 | 套 | 4 |
| 80172 | 气体辉光球 | 指标：1.使用电压：220V。2.按钮开关。3.球体材料：玻璃，直径130mm。4.底座材料：塑料，尺寸：110mm*110mm*90mm。 | 套 | 2 |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 30 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | Φ3mm或Φ6mm | 支 | 30 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | Φ3mm或Φ6mm | 支 | 30 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 个 | 30 |
| 81005 | 电工刀 | 特殊工具钢，总长220mm | 个 | 5 |
| 81006 | 手摇钻 | 木工工具 | 个 | 3 |
| 81007 | 木锉 | 200mm | 个 | 3 |
| 81008 | 木工锯 | 带把手锯 | 个 | 3 |
| 81009 | 木工锤 | 0.25kg | 个 | 3 |
| 81010 | 铇 | 粗、细 | 个 | 3 |
| 81011 | 斧 |  | 个 | 3 |
| 81012 | 钢手锯 | 碳钢制品，电镀 | 个 | 3 |
| 81013 | 剥线钳 | 塑制手柄，150mm | 个 | 10 |
| 81014 | 钢丝钳 | 150mm | 个 | 10 |
| 81015 | 手锤 | 中号，木制手柄。长度为：310mm | 个 | 3 |
| 81016 | 錾子 | 200mm，带柄 | 个 | 3 |
| 81017 | 锉刀(平板) | 250mm，带柄 | 个 | 3 |
| 81018 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 个 | 3 |
| 81019 | 什锦锉 | 铁制品 | 个 | 3 |
| 81020 | 活扳手 | 150mm或250mm | 个 | 10 |
| 81021 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 个 | 5 |
| 81022 | 直角尺 | 钳工工具 | 个 | 5 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W，橡胶线 | 支 | 10 |
| 81025 | 平口钳 | 80mm，台钻上用 | 个 | 1 |
| 81026 | 台钻 | Φ1mm～Φ13mm | 台 | 2 |
| 81027 | 手电钻 | Φ1mm～Φ10mm | 台 | 4 |
| 81028 | 钻头 | Φ1mm～Φ13mm | 套 | 4 |
| 81029 | 台虎钳 | 夹持范围不小于100mm | 台 | 4 |
| 81031 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 | 台 | 2 |
| 81033 | 钳工工作台 | 木制。工作尺寸不小于：900mm×550mm×35mm。 | 个 | 2 |
| 81035 | 烙铁架 |  | 个 | 4 |
| 81036 | 油石 | 粗细两面 | 个 | 2 |
| 81037 | 冲子 | 钢制， | 个 | 1 |
| 81038 | 水平尺 | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 个 | 4 |
| 82001 | 工作服 | 纯白色，由布料制成，防酸碱。长度不小于90cm | 件 | 30 |
| 82002 | 护目镜 | 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ | 个 | 10 |
| 82002 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 10 |
| 82006 | 手套 | 棉纱线 | 双 | 10 |
| 82016 | 高压绝缘凳 | 绝缘耐受电压不小于120kV。方凳，外形尺寸：490mm×295mm×410mm。 | 个 | 4 |
|  | 松木板 | 400mm*500mm*10mm | 块 | 90 |
|  | 图钉 |  | 盒 | 100 |
|  | 橡皮筋 |  | 盒 | 101 |

11、物理数字化探究实验室

| 物理数字化探究实验室 （56座、新型压铸铝、陶瓷台面） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 1、规格：1800×700×850mm； 2、台面：台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生，台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：全木结构； 4、柜身：台身主体背板及吊板采用≥16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板，甲醛释放量≦0.5mg/L)； 5、所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，封边条厚度不低于2mm，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象； 6、导轨：三节静音导轨； 7、拉手：采用桥型铝合金拉手； 8、铰链：采用304型不锈钢铰链； 9、箱体预设电脑主机箱柜、电源控制台、键盘托等； 10、台身前部为开门设计，便于电器维护； 11、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 1 |
| 2 | 学生实验桌 | 1、尺寸：1200*600*780mm 2、台面：台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生，台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：新型塑铝结构 ★上腿规格：≥长591mm宽56mm高192mm，壁厚≥4.0mm。下腿规格：≥长438mm宽56mm高142mm，壁厚≥4.0mm。 立柱：采用≥50×106mm，壁厚≥1.5mm。前横梁采用≥87×27mm，壁厚≥1.5mm。中横梁采用≥26×26mm，壁厚≥1.5mm。后横梁：采用≥39×59mm，壁厚≥1.3mm。加强横支撑件：采用≥12×100mm，壁厚≥1.2mm，书包斗:壁厚≥3.5mm。各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4、背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理,要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、书包斗/多功能柱：整体ABS工程塑料一次性注塑成型。 6、桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 ★ 7、为确保桌子的受力强度，确保铝合金的壁厚，铝合金桌架净重必需≧12KG.投标时必需提供技术参数确认函，开标前提供原件核查。 | 张 | 24 |
| 3 | 学生凳（圆凳） | 规格：Φ≥300×380-530mm 结构：气杆升降式圆形钢架结构5脚凳 材质：1、凳面材质：凳面采用进口工程塑料，凳面直径≥300厚≥23mm，四周圆弧处理，模具一体成型，光滑圆润，触感好，符合人体工程学，耐磨、耐腐、易清洁。2、五星凳架采用优质无缝钢管，钢管壁厚不低于2.0mm，电镀脚钉，5个凳脚≥47×30×3mm，配套防静电静音耐磨尼龙脚垫。 3、进口优质气压棒配套优质手柄调节椅子高度，气杆直径50mm,升降距离为145mm，最高离地距离为≥525mm。 | 个 | 57 |
| 4 | 教师总控台 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置。内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制，提供220V插座两个，带漏电开关。 | 个 | 1 |
| 5 | 抽斗电源 | 尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，设置多功能220V交流插座。操作简单，安全可靠。 | 个 | 24 |
| 6 | 仪器柜（铝木结构） | 1. 铝木结构，1000*500*2000mm。 2. 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，所有铝合金型材厚度不低于1.1mm，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。铝合金立柱截面尺寸≥38.5*38.5*1.1mm，其卡槽尺寸宽不得大于16.9mm，深度不小于11.5mm以保证与板材的连接紧密牢固，不变形和位移。 3、柜体板材：柜体衬板采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板。所有截面均采用优质原生2.0mmPVC封边条进口自动封边机高温热熔胶封边，（热熔胶中不得含有苯、甲苯+二甲苯、卤代烃等危害人体健康物质），以确保密封性好、防潮、牢固美观、耐用。柜体隔板与衬板材料、工艺一致，上柜设置两块隔板，下柜设置一块固定隔板。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，玻璃门门框采用一块整版厚度4mm优质浮法白玻制作，玻璃和门框采用进口橡胶密封条机械过度配合密封，不得用胶水粘合，确保环保及无有害物质挥发。整个玻璃门无气泡无划痕无波纹，透明性好。下部为对开木门，不锈钢拉手（或采用太空铝拉手）耐磨、耐腐。 5、连接件：ABS专用连接组装件 。 6、脚垫：采用高耐磨、高强度ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 7 |
| 7 | 电气布线 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方毫米、2.5平方毫米（电气布线为地上部分）。 | 套 | 1 |
| 8 | 教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 9 | 数据采集器 | 1、模块化结构； 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； ★3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接； 提供生产厂商针对本项目技术支持和售后服务保障措施函原件(加盖原生产厂商鲜章）。 | 台 | 1 |
| 10 | 无线接口 | 1、模块化结构； 2、采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 个 | 1 |
| 11 | 传感器无线发射模块-电脑版 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰； 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求； 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 个 | 4 |
| 12 | 传感器数据显示模块 | 1、通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能； 2、彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器； 3、该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能，可充锂电池供电； 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告 | 个 | 2 |
| 13 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 只 | 1 |
| 14 | 专用充电器及备件 | 充电器输入AC 220V/50~60Hz；输出2×3.6V/250mA。配备用可充电锂电池2节，规格7#、3.6V/600 mAh，用于给分体式位移传感器供电电源充电。充电线直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电 | 套 | 1 |
| 15 | 力传感器 | 1、测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 4 |
| 16 | 分体式位移传感器 | 1、测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm，无测量盲区； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 套 | 1 |
| 17 | 一体式位移传感器 | 1、测量范围：0.15m~6m，分度：1mm； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 套 | 1 |
| 18 | 小量程位移传感器 | 1、测量范围：0mm~50mm，分度：0.1mm； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验； 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 19 | 旋转运动传感器 | 1、转速：30转/秒，分度：0.2°； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 4、可在windows、iOS和安卓系统下进行实验。 | 套 | 1 |
| 20 | 光电门传感器 | 1、分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、可与无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 个 | 2 |
| 21 | 加速度传感器 | 1、测量范围-50m/s2~+50m/s2，测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 4、可在windows、iOS和安卓系统下进行实验。 | 个 | 1 |
| 22 | 微力传感器 | 1、测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验； 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告。 | 个 | 1 |
| 23 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-2A~+2A；分度：0.01； 测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA； 测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示； 4、支持热插拔，自带硬件调零按钮； 5、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验； 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告。 | 个 | 2 |
| 24 | 多量程电压传感器 | 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V； 测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V； 测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示； 4、支持热插拔，自带硬件调零按钮； 5、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验； 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告。 | 个 | 2 |
| 25 | 微电流传感器 | 1、测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 26 | 交流电压传感器 | 1、测量范围：0～36V；分度：0.1V；用于测量交流电压的有效值。 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 27 | 交流电流传感器 | 1、测量范围：0～2A，分度：0.01A，用于测量交流电流的有效值； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 28 | 磁感应强度传感器（专用） | 1、测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01mT； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 29 | 三维磁感应强度传感器 | 1、测量范围：-50mT~+50mT；分度：0.01 mT；可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 30 | 温度传感器 | 1、测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 2 |
| 31 | 压强传感器 | 1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 32 | G-M传感器 | 1、测量范围：0次/分~40000次/分；用于测量β、γ粒子脉冲数； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式； 4、可在windows、iOS和安卓系统下进行实验。 | 个 | 1 |
| 33 | 声波/声级传感器 | 1、能测量声音的波形，研究声音的频率、周期、振幅等特征；频率测量范围：20Hz~20kHz，声级测量范围：20 dB ~120dB，分度：0.1dB 2、支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式； 3、传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔。 4、可在windows、iOS和安卓系统下进行实验。 | 个 | 1 |
| 34 | 电子罗盘传感器 | 1、测量范围：-1μA~+1μA；分度：0.01μA； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 35 | 相对光照度分布传感器 | 1、用于测量平面内的相对光照度分布，测量范围60mm，分度：12点/毫米； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式，支持热插拔。 | 只 | 1 |
| 36 | 静电计 | 1、测量范围：±100nC，分辨率：1nC自,带液晶屏可测量带电物体的电荷量和极性，具有硬件调零的功能； 2、输入端可连接金属小球或法拉第冰桶，以无线方式与计算机通讯。可完成静电感应、电荷守恒、等势体研究、静电屏蔽、光电效应等实验； 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告。 | 个 | 1 |
| 37 | 静电测量软件 | 1、静电测量软件为独立安装的专用软件 2、与静电计配套使用，可以显示静电测量时，静电量的大小； 提供计算机软件著作权登记证书盖章复印件。 | 套 | 1 |
| 38 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗 | 套 | 1 |
| 39 | 智能机械能守恒实验器 | 1、由底座、金属刻度板（含释放装置、挡光片）、立柱、传感器电路、摆锤（为方便教学，摆锤内置光电门传感器，不接受外置）、摆杆、固定螺栓组成； 2、直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度位置的速度数据，速度采集不能由角速度或转速换算而来，进一步得到动能和势能，研究机械能守恒定律。 3、该产品必须满足以下要求： （1）摆锤在一次下落过程中，通过其自带的光电门传感器，可以同时测量并记录摆锤在六个不同高度时的速度大小。 （2）软件自动计算并记录出6个挡光位置的速度大小，并能进一步计算出摆锤的动能、势能和机械能，同时描绘出动能、势能和机械能随摆锤下落高度的变化图线。通过数据表格和图线可以得到随着摆锤下落时，随高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论。 （3）摆锤速度的记录非通过角速度或转速换算而来，为通过光电门传感器测得挡光时间，并由基本公式“V=S/T”得出瞬时速度，重力势能通过设定零势能点，由刻度板度数高度h，并由基本公式Ep=mgh得出，符合高中各年级学生学习和认知规律。 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 40 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器 | 套 | 1 |
| 41 | 向心力实验器 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系 | 套 | 1 |
| 42 | 无线向心力实验器 | 1、由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器构成。 ★2、旋臂内置光电门传感器、力传感器及无线发射电路，可在水平、倾向、垂直平面内自由旋转。无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器，内置光电门传感器可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；可描绘水平方向时向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度的平方、运动半径的关系以及在倾斜方向时向心力的变化。 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告 | 套 | 1 |
| 43 | 高灵敏线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 1 |
| 44 | 智能力盘 | 1、由力/倾角传感器(双测量传感器须一体化设计，测量范围：-20N~+20N/-180°~+180°；分度：0.01N/0.1°； 2、直柄式结构，同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式)、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用； 3、可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。 提供自主知识产权证明文件复印件。 | 套 | 1 |
| 45 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 | 套 | 1 |
| 46 | 多向转接头 | 零件,双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 2 |
| 47 | 电学实验板 | 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 套 | 1 |
| 48 | 逻辑电路实验器 | 1、由与或非三种门电路、八种开关电路、三种显示模块、三种连接器、电源、信号采集器和软件等二十三个组件构成 2、可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验 3、可通过软件显示输入输出电平随时间变化曲线，便于数据分析 | 套 | 1 |
| 49 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 套 | 1 |
| 50 | 平抛运动实验器 | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 套 | 1 |
| 51 | 安培力实验器 | 1、由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成 2、配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系 | 套 | 1 |
| 52 | 法拉第电磁感应实验器(动生E=nBLV) | 1、由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内 2、通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯 3、可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。 | 套 | 1 |
| 53 | 光电计时测距实验器 | ★1、该系统配套2辆三轮小车，主轮自带盘式光栅，车载滚轮式光电门传感器，小车可脱离专用轨道使用，通过主轮转动测量自身位移、速度或加速度，并能以无线方式上传至计算机。系统有别于光电扫码系统，轨道表面和侧面不需要添加黑白条码，从而小车能在不借助位移传感器和光电门传感器等设备的情况下完成测定位移和速度、测定加速度、弹性碰撞和非弹性碰撞等实验； 2、性能参数：量程：0~1.2m；分辨率：0.1mm；采样率：5khz；供电：锂电池；传输方式：蓝牙无线； ★3、该产品需满足以下教学要求： （1）两辆三轮小车主轮自带环式光栅，根据光栅测距原理采集小车自身速度，非光电扫码小车，并能够脱离专用轨道进行“无轨采集”； （2）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，软件设置小车运动方向，并使两辆小车相向而行，小车须在相撞前弹开，发生完全弹性碰撞，且无碰撞能量损耗，通过软件可观察到碰撞前后小车速度“交换”的图线； （3）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，其中一辆静止在轨道中央，推动另一辆与其碰撞，两小车自带粘扣，稳固牢靠，撞后两小车粘在一起运动，发生完全非弹性碰撞。通过软件可观察到碰撞前后小车速度变化的图线； （4）完全弹性碰撞小车不得实际相撞，无能量损耗；完全非弹性碰撞两辆小车在碰撞前，之间不得产生其他任何相互作用力，而影响小车运动状态，即小车不能用磁铁相吸；整个实验获得的图像能够正确诠释完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞的实验原理； 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告。 提供样品并演示 | 套 | 1 |
| 54 | 法拉第电磁感应实验器(感生E=n△Φ/△t） | 1、由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成； 2、直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系底座内置电压传感器，底座能够固定I型支架。 3、主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝 | 套 | 1 |
| 55 | 智能电源 | 1、分为手动模式和智能模式输出。 2、手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。 3、智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 4、自带彩色显示屏，显示输出电压的变化图像，配套专用导线。 | 套 | 1 |
| 56 | 电磁定位板 | ★1、通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛等研究二维平面内运动规律的实验。 2、性能参数： （1）定位范围：50*30cm； （2）发射器定位偏差： ±1mm； （3）采样频率：0-200Hz； （4）采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。 ★该产品需满足以下教学要求： （1）发射器自带Micro usb接口，可充电，直径小于3cm； （2）抛出装置可以设定水平、垂直、向上向下倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位； （3）演示斜拋运动，并计算加速度。 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告。 提供样品并演示 | 套 | 1 |
| 57 | 光学套件 | 由激光光源、托架、单缝、双缝、偏振片组成，安装在铁架台上，与相对光照度分布传感器配合使用，用于测量光的单缝衍射、双缝干涉分布图像 | 套 | 1 |
| 58 | 电磁波传播实验器 | 1、发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为800Hz的载波与信号波调制或解调的电磁波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。 2、外接天线，可通过按钮切换，调整发射正弦波、方波和三角波三种信号波，能通过自带彩色显示屏显示出输出波形，供电电源：两节5号电池 3、接收模块可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。供电电源：两节5号电池 | 套 | 1 |
| 59 | 单通道数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，最大采样频率20K；由采集电路与传感器连线组成。传感器连线一端与采集电路固定，另一端可接插传感器。配Micro USB数据通讯线1条,兼容传感器和软件， BT自锁接头，支持热插拔连接。 | 个 | 1 |
| 60 | 自动控制执行器 | 可与系列传感器产品配合使用，完成自动控制功能，内部集成三种执行器：指示灯、报警器、电动机；可通过切换开关来任意切换不同执行器执行动作 | 套 | 1 |
| 61 | 铁架台 | 标准铁架台，铁杆直径不小于1cm，杆长50cm，带试管夹 | 套 | 1 |
| 62 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 套 | 3 |
| 63 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等 | 套 | 1 |
| 64 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 1 |
| 65 | 学生端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 66 | 数据采集器 | 1、模块化结构 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 台 | 12 |
| 67 | 电流传感器 | 1、测量范围：-2A~+2A；分度：0.01A； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示 4、支持热插拔，自带硬件调零按钮 5、支持系统：windows系统、iOS系统和安卓系统 | 个 | 24 |
| 68 | 电压传感器 | 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 24 |
| 69 | 微电流传感器 | 1、测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 12 |
| 70 | 磁感应强度传感器 | 1、测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01mT； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 12 |
| 71 | 力传感器 | 1、测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 24 |
| 72 | 分体式位移传感器 | 1、测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 套 | 12 |
| 73 | 光电门传感器 | 1、分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、可与无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 个 | 24 |
| 74 | 温度传感器 | 1、测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 12 |
| 75 | 压强传感器 | 1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 12 |
| 76 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗 | 套 | 12 |
| 77 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器 | 套 | 12 |
| 78 | 力的分解合成实验器 | 由精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验 | 套 | 12 |
| 79 | 机械能守恒实验器 | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量） | 套 | 12 |
| 80 | 高灵敏线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 套 | 12 |
| 81 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 | 套 | 12 |
| 82 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 套 | 12 |
| 83 | 平抛运动实验器 | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 套 | 12 |
| 84 | 电学实验板 | 可完成三十多个电学实验包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 套 | 12 |
| 85 | 铁架台 | 标准铁架台，铁杆直径不小于1cm，杆长50cm，带试管夹 | 套 | 12 |
| 86 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 12 |
| 87 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器线4条、转接器4只、技术资料等 | 套 | 12 |
| 88 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 12 |
| 89 | 物理数字化探究实验室多媒体设备 |  |  |  |
| 90 | 智慧黑板(86寸) | - 整机采用一体化设计，正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板,可实现整块黑板统一屏幕书写，表面支持超过3种及以上类型的笔书写:水性笔、普通粉笔、无尘粉笔等。中间区域为LED液晶显示屏幕，要求防眩光全物理钢化玻璃，可见光透光率90%及以上，表面硬度大于7H,雾度 3%-8%。 2、左右侧板采用高抗反光纳米材料，实现无反光效果，在任何角度均可清晰可见书写笔迹。其中左右两侧采用纳米涂层，能够保持普通粉笔书写的原笔迹，字迹清晰，且使用普通板擦易擦除；同时两侧黑板全幅面具有磁吸附功能，方便老师在任意位置吸附公告及教学。 3、安装后整机结构尺寸：长≥4300mm、高≥1300mm、厚≦115mm，中间区域屏幕采用86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 4、任意边、任意角采用安全倒角或圆角设计，与黑板同色铝合金金属边框包边设计，钢化玻璃无任何边角直接外露，防划、防暴、抗击打；安全美观、防止学生意外碰撞受伤。 5、※为方便老师教学需求，整机需具有前置按键和接口，且前置按键不少于6个，按键功能需具一键开关机、一键节能、一键安卓切换、图像模式选择、信号通道、音量加减等常用功能人性化设计。前置接口需包括USBTOUCH，HDMI2.0，USB2.0（全通道）、USB3.0。且所有按键及接口需位于黑板屏幕下侧，不占用显示面积，提供完整的显示及书写板面。（提供视频演示佐证） 6、整机具备前置一键电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7、※为方便老师在任意环节进行控制和操作，整机支持3种或以上关闭背光节能方式：在任意通道下的五指黑屏、物理按键一键息屏、手势遮挡器息屏模式。（提供视频演示佐证） 8、整机支持开机、关机及节能息屏三键合一功能，且同时支持多功能电源按键模式选择功能。 9、※为防止学生误触，整机需提供不少于2种锁定设备的童锁方式，通过前置按键和菜单虚拟按键均可进行锁定和解锁;同时应支持U盘解锁功能，使用时插入U KEY即可解锁，方便老师使用。（提供视频演示佐证） 10、液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160。 11、液晶显示屏幕灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 12、采用先进纳米电容触控技术，触摸模式：支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持10点触控。 13、整机具备智能护眼系统：系统可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，当老师书写时屏幕光线更加柔和护眼，保护视力；同时可根据外界环境光线自动调节屏幕亮度。 14、整机具有防蓝光功能，有效保护师生用眼健康。 15、为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现OPS通道窗口一键下移功能，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。 16、※整机支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。（提供视频演示佐证） 17、★整机支持HDMI、VGA、TV、OPS等多种信号源模式切换，且在有新的信号源接入时，提示并转入新接入信号通道；插入信号通道断开后返回前一通道；且支持通道自定义名称功能，方便老师使用。 18、※整机具有悬浮菜单功能，支持任意通道下打开悬浮菜单，可以实现包括内置windows/安卓双系统切换、白板软件、计时器、截屏、批注等快速进入的功能，支持自主添加需要使用的功能项目，且悬浮菜单支持随意拖动显示屏位置及3指跟随的功能，方便老师操作使用。（提供视频演示佐证） 19、※安卓主页支持预览多个信号源通道内容，最多支持四个信号源通道画面显示，并可以进行选定通道的快速进入，且支持用户自定义通道名称。 （提供视频演示佐证） 20、★整机支持温度监控功能：整机温度45℃以下时，温度条显示绿色；整机温度达到45℃～65℃时，温度调显示橙色；整机温度达到65℃以上时，温度条显示红色，作预警功能。当设备温度达到85℃以上时，为确保使用者和设备的安全将自动弹出预警关机倒计时提示，倒计时结束时将直接关机。 21、※整机支持声音模式选择设置功能：包括标准、会议、教室、自定义等模式；当切换为自定义模式时，支持可调节高音、低音、平衡等设置。（提供视频演示佐证） 22、★整机内置安卓嵌入式系统，不低于Android 6.0版本，机身内存不低于8G ROM，运行内存不低于1G RAM，并支持128G可扩展存储，支持可扩展存储。PC端:处理器：Intel Core i5或以上 CPU；内存规格：≥4G内存；硬盘：≥120G 固态硬盘。集成声卡、显卡、网卡，内置WIFI模块，具有独立非外扩展的电脑USB接口：USB接口≥6个， 输出HDMI ≥1个，MIC IN≥1个，VGA out≥1个,内含正版windows操作系统。 23、提供智慧黑板产品CCC认证证书复印件并加盖厂商公章。 - 24、★所投智慧黑板产品具有智慧家校互联系统软件著作权登记证书，提供证书复印件并加盖厂商公章。 25、★所投智慧黑板控制软件产品支持灯光六级调控功能，提供智慧灯光六级调控系统软件著作权登记证书复印件并加盖厂商公章。 | 台 | 1 |
| 91 | 商用电脑 | 处理器：i3-7100U，内存：4GB，硬盘：500GB，显示器：19"，显卡： 2GB，操作系统：Win10。 | 台 | 13 |
| 92 | 互动系统 | 交换机系统，满足师生互动。 | 台 | 1 |

12、生物综合实验室56座

| 生物综合实验室（56座、新型压铸铝、陶瓷台面） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教室演示台 | 1、规格：1800×700×850mm。 2、台面：台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面；为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生；台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：全木结构。 4、柜身：台身主体背板及吊板采用≥16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板，甲醛释放量≦0.5mg/L)。 5、所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，封边条厚度不低于2mm，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 6、导轨：三节静音导轨。 7、拉手：采用桥型铝合金拉手。 8、铰链：采用304型不锈钢铰链。 9、箱体预设电脑主机箱柜、电源控制台、键盘托等。 10、台身前部为开门设计，便于电器维护。 11、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 2 |
| 2 | 水槽台（含三联水嘴） | 1、尺寸：≥595*495*820mm，水槽采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，水槽内尺寸:≥360*360*270mm耐强酸强碱耐，配以部分铜质内芯三联水嘴。 2、侧箱体：采用椭圆型铝合金框架，箱体内衬铝型材支撑架。 | 张 | 30 |
| 3 | 学生实验桌 | 1、尺寸：1200*600*780mm。 2、台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面；为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生；台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层；（碟形）台面四周有宽30mm，4mm高的阻水边，一体成型非二次加工，有效防止液体外溢避免对实验人员带来人身伤害。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：新型塑铝结构。 ★上腿规格：≥长591mm宽56mm高192mm，壁厚≥4.0mm。下腿规格：≥长438mm宽56mm高142mm，壁厚≥4.0mm。 立柱：采用≥50×106mm，壁厚≥1.5mm；前横梁采用≥87×27mm，壁厚≥1.5mm；中横梁采用≥26×26mm，壁厚≥1.5mm；后横梁：采用≥39×59mm，壁厚≥1.3mm；加强横支撑件：采用≥12×100mm，壁厚≥1.2mm；书包斗:壁厚≥3.5mm；各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸； 外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4、背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸；外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、书包斗/多功能柱：整体ABS工程塑料一次性注塑成型。 6、桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 ★ 7、为确保桌子的受力强度，确保铝合金的壁厚，铝合金桌架净重必需≧12KG.投标时必需提供技术参数确认函，开标前提供原件核查。 | 张 | 56 |
| 4 | 学生凳（圆凳） | 规格：Φ≥300×380-530mm。 结构：气杆升降式圆形钢架结构5脚凳。 材质：1、凳面材质：凳面采用进口工程塑料，凳面直径≥300厚≥23mm，四周圆弧处理，模具一体成型，光滑圆润，触感好，符合人体工程学，耐磨、耐腐、易清洁。2、五星凳架采用优质无缝钢管，钢管壁厚不低于2.0mm，电镀脚钉，5个凳脚≥47×30×3mm，配套防静电静音耐磨尼龙脚垫。3、进口优质气压棒配套优质手柄调节椅子高度，气杆直径50mm,升降距离为145mm，最高离地距离为≥525mm。 | 个 | 114 |
| 5 | 教师总控台 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置；内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制，各组高压总输出 不小于12市电输出220V。 | 个 | 2 |
| 6 | 抽斗电源 | 尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，采用抽拉式设置多功能220V交流插座。操作简单，安全可靠。 | 个 | 56 |
| 7 | 光源 | 长度450mm,镜面不锈钢材质，21个5050LED光源；亮度高，有独开关，光照角度可调。 | 个 | 56 |
| 8 | 电气布线 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方毫米、2.5平方毫米（电气布线为地上部分）。 | 套 | 2 |
| 9 | 给水管 | 国标直径≥20mm优质PPR管、国标直径≥50mm优质HDPE管（排水系统为地上部分）。 | 套 | 2 |

13、生物准备室

| 生物准备室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 生物准备桌 | 1、规格：2400*1200*800mm。 2、台面:采用≥12.7mm实心理化板，四周修边倒角处理，边缘光滑无锐角，整体美观协调。 3、台身结构：新型塑铝结构，整体为1200*600*780四张桌架拼接而成。桌腿：采用工字型压铸铝一次成型， 4、结构：新型塑铝结构。 ★上腿规格：≥长591mm宽56mm高192mm，壁厚≥4.0mm。下腿规格：≥长438mm宽56mm高142mm，壁厚≥4.0mm。 立柱：采用≥50×106mm，壁厚≥1.5mm。前横梁采用≥87×27mm，壁厚≥1.5mm。中横梁采用≥26×26mm，壁厚≥1.5mm。后横梁：采用≥39×59mm，壁厚≥1.3mm。加强横支撑件：采用≥12×100mm，壁厚≥1.2mm，书包斗:壁厚≥3.5mm。各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理,要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、书包斗/多功能柱：整体ABS工程塑料一次性注塑成型。 6、桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 张 | 1 |
| 2 | 水槽台（含三联水嘴） | 1、尺寸：≥595*495*820mm，水槽采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，水槽内尺寸：≥360*360*270mm耐强酸强碱耐，配以部分铜质内芯三联水嘴。 2、侧箱体：采用椭圆型铝合金框架，箱体内衬铝型材支撑架。 | 张 | 1 |
| 3 | 标本柜 | 1、规格：1000×500×2000mm 2、材质：采用四分之一圆铝合金玻璃框架结构（厚度为≥1.5mm），其上部采用无色透明玻璃铝合金框架,内置连接件，隔板固定件内置式，上下可随调。下部为柜式结构，柜体采用25mm厚三聚氰胺板(基板为E1级环保板)作为主体材料，整体造型美观大方，隔板采用10mm厚玻璃隔板。 | 个 | 6 |
| 4 | 仪器柜(铝木结构） | 1. 铝木结构，1000*500*2000mm 2. 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，所有铝合金型材厚度不低于1.1mm，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。铝合金立柱截面尺寸≥38.5*38.5*1.1mm，其卡槽尺寸宽不得大于16.9mm，深度不小于11.5mm以保证与板材的连接紧密牢固，不变形和位移。 3、柜体板材：柜体衬板采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板。所有截面均采用优质原生2.0mmPVC封边条进口自动封边机高温热熔胶封边，（热熔胶中不得含有苯、甲苯+二甲苯、卤代烃等危害人体健康物质），以确保密封性好、防潮、牢固美观、耐用。柜体隔板与衬板材料、工艺一致，上柜设置两块隔板，下柜设置一块固定隔板。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，玻璃门门框采用一块整版厚度4mm优质浮法白玻制作，玻璃和门框采用进口橡胶密封条机械过度配合密封，不得用胶水粘合，确保环保及无有害物质挥发。整个玻璃门无气泡无划痕无波纹，透明性好。下部为对开木门，不锈钢拉手（或采用太空铝拉手）耐磨、耐腐。 5、连接件：ABS专用连接组装件 ； 6、脚垫：采用高耐磨、高强度ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 16 |

- 14、生物保管室

| 生物保管室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 仪器柜 | 1. 铝木结构，1000*500*2000mm 2. 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，所有铝合金型材厚度不低于1.1mm，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。铝合金立柱截面尺寸≥38.5*38.5*1.1mm，其卡槽尺寸宽不得大于16.9mm，深度不小于11.5mm以保证与板材的连接紧密牢固，不变形和位移。 3、柜体板材：柜体衬板采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板。所有截面均采用优质原生2.0mmPVC封边条进口自动封边机高温热熔胶封边，（热熔胶中不得含有苯、甲苯+二甲苯、卤代烃等危害人体健康物质），以确保密封性好、防潮、牢固美观、耐用。柜体隔板与衬板材料、工艺一致，上柜设置两块隔板，下柜设置一块固定隔板。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，玻璃门门框采用一块整版厚度4mm优质浮法白玻制作，玻璃和门框采用进口橡胶密封条机械过度配合密封，不得用胶水粘合，确保环保及无有害物质挥发。整个玻璃门无气泡无划痕无波纹，透明性好。下部为对开木门，不锈钢拉手（或采用太空铝拉手）耐磨、耐腐。 5、连接件：ABS专用连接组装件 ； 6、脚垫：采用高耐磨、高强度ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调，可有效防潮。 | 张 | 35 |

15、高中标准生物仪器

| 编号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02002 | 打孔器 | 由三支穿孔管及一支疏通管组成，四件为一套，穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成，仪器表面镀铬可穿孔径为6mm、8mm、10mm的圆孔。 | 套 | 5 |
| 02009 | 书写白板 | 900mm×1800mm，双面，带支架 | 块 | 2 |
| 02020 | 仪器车 | 1.不锈钢800mm×500mm×1100mm，2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3． 车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4． 车架脚安装有不小于φ60mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。 5． 车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。 6． 整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 2 |
| 02040 | 生物显微镜 | 光学系统: CCIS色差校正光学系统 目镜：10×/18广角目镜； 目镜筒：铰链式双目，30度倾斜，瞳距调节范围55mm—75mm 物镜： 无限远平场消色差物镜4×、10×、40×（弹簧）、100X（油）； 转换器：内倾式四孔物镜转换器，响声定位； 载物台：复合式机械移动载物台，135x140(mm)，移动范围70x50(mm)，最小读数值0.1mm 调焦机构：粗微调同轴调焦，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器。 聚光镜： NA1.25阿贝聚光镜。 光源：3W LED冷光源照明，长寿命、高亮度，色温好，亮度可调节，长使用寿命； 其它：防尘罩、内六角扳手、说明书、香柏油、护眼罩。 提供原产商显微镜产品的样本彩页； 执行GB/T2985标准。 | 台 | 30 |
| 02040 | 生物显微镜 | 放大倍数：640X 目镜：惠更斯H10X、H16X 消色差物镜：10X、40X弹簧 镜筒：单目直筒 转换器：三孔转换器 机械筒长：160mm 载物台：平移式，面积110mm*120mm 粗调范围：28mm 微调范围：2mm 反射镜：平凹反光镜，采用金属材质，非塑料。 聚光镜：NA0.65 执行GB/T2985标准。 | 台 | 60 |
| 02042 | 数码显微镜 | 1.数字内置一体化显微镜：一体化数码摄像系统，1/2英寸逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片，动态300万像素，静态最高可达800万像素。 ★2.数码摄像系统非外置式，和显微镜集成一体。 3. 物镜： ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，成像清晰圆直径≥16.8mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤0.95%。 4.齐焦性:物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.010mm，40→100倍≤0.005mm。 5.转换器：内倾式四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器定位稳定性≤0.003mm。 ★6.载物台：U形机械移动载物台，140×140（mm），移动范围75×50（mm）最小读数值0.1mm。防腐耐磨涂层。X、Y轴同轴调节，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.002mm。 7.用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 8.微调: 粗微调同轴调节载物台，配有限位打滑装置，微调机构空回≤0.004mm。 9.目镜：带有指针定位的WF10X/20mm,补偿平场目镜。显微镜目镜放大率准确度不超过±0.55%。 10.目镜筒：铰链式目镜筒，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm，左右两系统放大率差≤0.23%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.2%；双目系统左右系统像面方差≤32；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.02mm。 11.照明：3WLED照明系统。 12.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜。 ★13.液晶显示屏：10.1寸便携式智能平板输出，平板可放置在显微镜上观察，也可以拿下移动观察。 ★14.传输方式：平板上的图像通过wifi传输，非USB连接。 15.数码系统：处理器四核，内存：2GB，硬盘：16G；屏幕分辨率：2048:1536（16:12或8:6），录像分辨率1080P/30FPS，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出。 ★16.操作系统：软件支持Android、苹果和windows操作系统。Android、苹果和windows操作系统终端设备可以同时连接显微镜，实时成像。 ★17.一体化供电：平板、数码摄像系统和显微镜采用一体化供电（仅需一根电源线），避免充电线繁杂，整体美观。 18.连接器：方便学生调整观察角度。 19.提供“国家光学仪器质量监督检验中心”出具的检测报告复印件。要求检测结果不低于技术参数要求。 20.提供原产商显微镜产品的样本彩页。 演示内容如下： （1）数码显微镜的数码摄像系统非外置式，和显微镜集成一体，并且数码摄像系统通过wifi传输到平板上成像，非USB连接。 （2）数码显微镜上的平板可放置在显微镜上观察，也可以方便地取下无线移动观察,方便移动教学。 （3）数码显微镜采用一体化供电，一根电源线可以同时给显微镜、数码摄像系统和平板供电。 （4）数码显微镜同时支持IOS、Android、Windows操作系统，无线连接IOS、Android、Windows操作系统终端设备，实时成像。 | 台 | 2 |
| 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 25 |
| 02070 | 电动离心机 | 1、最高转速4000r∕min±10%；2、容量：15ml×6；3、最大相对离心场1795g；4、工作电源：AC 220v-50Hz，功率25W；5、整机噪声≤75dB（A）。 | 台 | 1 |
| 02070 | 电动离心机 | 3000 r/min～16000 r/min 1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁 | 台 | 1 |
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 1、主机1台、搅拌子1只、电源线1根、镀铬立杆1根、镀铬十字节1只、橡胶夹头1只、胶大紧固螺钉2只；2、仪器使用电源：220V±10%，50Hz，整机功率：175W。其中电动功率25W;加热功率150W；3、调速：连续可调，调速范围0-2000转/分； | 台 | 1 |
| 02080 | 高压灭菌锅 | 大型手提式全不锈钢高压灭菌器。1、锅体和消毒桶皆采用不锈钢，锅体壁厚0.9cm，整体净重14公斤。2、锅体内径约为30cm，深30cm，容积约18L。3、加热方式：电热管加热或者火焰加热。4、由放汽阀、锅盖、放气软管、压力表、安全阀、紧固螺栓、消毒桶、锅体、电热管等部分组成。5、装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受0.165MPa的放汽阀。 | 台 | 1 |
| 02082 | 恒温水浴锅 | 四孔，AC220V/50Hz 500W 室温~100℃ ±0.5℃ 至沸点＜60分钟 5~40℃/RH＜80% 350 ×170×160mm | 台 | 6 |
| 02084 | 烘干箱 | 80L。产品由温度控制器、电加热器及箱体等组成。1.箱体为全金属制，外形尺寸：460mm×470mm×750mm，工作室尺寸：400mm×380mm×530mm，网络板二块。2.电源：220V，50Hz。额定功率：800W。工作温度范围：室温～200℃。设定误差：±1.5%。3.温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 台 | 1 |
| 02086 | 电冰箱 | ＞150L | 台 | 1 |
| 02087 | 恒温培养箱 | 80L。产品由温度控制器、电加热器及箱体等组成。1.箱体为全金属制，外形尺寸：460mm×470mm×750mm，工作室尺寸：400mm×380mm×530mm，网络板二块。2.电源：220V，50Hz。额定功率：800W。工作温度范围：室温～60℃。设定误差：±1.5%。3.温控电路及仪表设计在箱体的下方，自然对流通风式结构，设有观察窗。 | 台 | 1 |
| 02088 | 光照培养箱 | 容积：250L 光照强度：0lx～12000lx分级可调 控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ 温度均匀度：±2℃ | 台 | 1 |
| 02089 | 超净工作台 | 双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置 | 台 | 1 |
| 02102 | 注射器 | 5mL，塑料 | 支 | 30 |
| 02103 | 注射器 | 注射器由针头、注射管（100ml），活塞组成。注射管是用塑料做成的,符合GB15810标准。 | 支 | 30 |
| 02119 | 整理箱 | 1、矮型，储存及分发药品用。 2、滚轮，带盖。外形尺寸：390mm×280mm×200mm。 3、塑料材质应无毒无害，且符合JY0001-2003中6.27、7.7的要求。 | 个 | 10 |
| 02121 | 塑料洗瓶 | 1、挤压型，由塑料细口瓶和瓶口装置出水管组成。2、250mL。3.塑料瓶直径60mm，高100mm，喷咀孔径约1mm。 | 个 | 5 |
| 03008 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 个 | 60 |
| 11010 | 电子天平 | 1.规格：240×185×145mm,200g，0.01g，毛重/净重：2000/1650，电源：200V/50Hz,高精度应变式传感器，自动外置砝码校准，可拆式方形透明防风罩，数码显示，具有超载保护及去皮，计数等功能。 | 台 | 1 |
| 11012 | 分析天平 | 200g，0.0001g | 台 | 1 |
| 13001 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 支 | 30 |
| 13002 | 温度计 | 玻璃制。水银，0℃～200℃ | 支 | 1 |
| 16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 台 | 5 |
| 16017 | 血球计数板 | 规格：1.计数池深度：0.1mm。2.计数池划格：1mm2 。3.白血球计数大方格：1/16 mm2。4. 红血球计数中方格：1/25 mm2。5.白血球小方格：1/400mm2。6.外型74×33×5mm。7.大方格每边长度允许误差为±1%。8.计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通。9.计数池的背面有凹窝，可保护背面。 | 片 | 30 |
| 16041 | 计数器 | 手持式，可悬挂。1.塑料外壳，直径45mm。2.可显数位：4位。3.金属按键，并有回零装置。 | 个 | 30 |
| 27006 | 接种环 | 微生物实验教室器材。手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一带柄直径10mm的银白色金属环。 | 支 | 30 |
| 27011 | 研磨过滤器 | 塑料制、供生物实验用。产品由研磨杆、过滤网、研磨头、顶盖和外套筒组成。1、研磨杆带手柄，手柄上为顶盖，杆的头部为为过滤网。2、研磨头为条形通孔。3、外筒带底座，外形尺寸：56mm×56mm×80mm。4、纸盒包装。 | 个 | 30 |
| 27012 | 光照培养架 | 实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关 | 台 | 2 |
| 27013 | 普通手术剪 | 不锈钢制，直尖头，总长约120mm。 | 把 | 30 |
| 27015 | 手术刀柄 | 不锈钢制，全长约125mm，能与20、21、22、23、24、25号手术刀片配合使用。 | 把 | 8 |
| 27016 | 手术刀片 | 刀片硬度不锈钢不低于650HV10,刀片弹性良好；能与20、21、22、23、24、25号普通刀柄配合使用。 | 包 | 8 |
| 27017 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 把 | 30 |
| 27017 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 把 | 30 |
| 27018 | 牙用镊 | 单弯，160mm | 把 | 8 |
| 27020 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 台 | 2 |
| 27021 | 恒温震荡器 | 技术指标：1.电源电压：AC220V 50Hz。2.加热功率：300W。3.振荡方式：回旋式。4.振荡范围：30-250转/分。5.振荡幅度：23mm。6.恒温范围：室温-60℃。7.控温精度：±0.5℃。8.外壳金属，尺寸：340mm×380mm×270mm。 | 台 | 1 |
| 27022 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm | 个 | 8 |
| 27023 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 | 个 | 4 |
| 27024 | 微量进样器 | 50µL | 个 | 8 |
| 27025 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 个 | 16 |
| 27026 | 微量移液器 | 1µL～10µL | 支 | 9 |
| 27026 | 微量移液器 | 20µL～200µL | 支 | 9 |
| 27026 | 微量移液器 | 100µL～1000µL | 支 | 9 |
| 27026 | 微量移液器 | 500µL～5000µL | 支 | 9 |
| 27027 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 个 | 9 |
| 27028 | DNA电泳图谱观察仪 | 主要参数：1.电源：AC220V±10％ 50Hz；工作电压：12V；工作电流：0.6A。2.高能量特定波长的大功率LED蓝光光源。3.观察窗：100mm×100mm。4.机壳：金属制，尺寸：300mm×200mm×100mm。 | 台 | 2 |
| 27029 | 精油提取器 | 产品由外壳、物料栏、加热源、冷凝管等组成。主要参数：1.功率500W-1000W，功率可调。2.具有缺水断电功能，最大容积5L。3.电源：AC220V±10％ 50Hz。4.外壳为金属，尺寸：380mm×240mm×220mm。 | 台 | 2 |
| 27030 | PCR仪 | 仪器由CPU控制系统，温控系统，输入输出系统以及软件系统等组成。1.控温范围：0℃-99.9℃；2.升降温时间及速率：≥2℃/S；3.控温精度≤±0.2℃；显示精度：0.1℃；4.控温节数：6节；5.样本容量：标配32×0.2ml，其余规格可定制；6.适用试管：0.2ml、0.5ml（可选）；7.电源：220V；8.外形尺寸：195×220×200mm。 | 台 | 1 |
| 27031 | 组织捣碎匀浆机 | 主要参数：1.转速：0r/min～12000r/min，无级调速。2.电动机为立式单相串激电动机，额定功率：120W，工作电压：AC220V±10％ 50Hz。3.最大容量：1L。4.金属外壳，尺寸：260mm×210mm×420mm。 | 台 | 1 |
| 27032 | DNA快速杂交仪 | 1.电源电压：AC220V±10％ 50Hz 350W 2.使用环境：0℃～＋40℃，相对湿度：≤90%RH 3.温控范围：环境温度＋5℃～60℃可调 4.温度波动值：±1℃ 5.温度显示精度：0.1℃ 6.温度均匀性：±0.03℃ 7.瓶架转速：0～16转/分可调 8.杂交管规格：Φ35×200mm（其他规格可定制） 9.加热室尺寸：385mm×315mm×320mm。 | 台 | 1 |
| 27033 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数。产品由发酵瓶、硅胶管、支架、不锈钢管、水封管组成。 | 个 | 30 |
| 27034 | 纯水机 | 产品为组装式，由主机、储水桶、龙头、水管等组成。1.电源：AC220V 50Hz。2.功率：25W。3.纯水机产量：R0-50加仑（185升/日25℃）4.储水桶储水量：约12L。5.适用小压：0.1-0.3MPa。 | 台 | 1 |
| 27035 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃制，形状为7字型。玻璃棒直径为5mm，柄长100mm，7字头长25mm。 | 个 | 30 |
| 33302 | 细胞亚显微结构模型 | 本模型使用于中学及大专院校讲授动物细胞结构时作为直观教具。PVC材质。 | 个 | 2 |
| 33303 | 细胞膜结构模型 | 1、 该模型以目前不较多的人所接受的“磷脂液态馕嵌模型”之原理为依据制作。长260mm、宽180mm、高110mm。 2、 脂质分子由呈球状的头和呈丝状的尾组成。头部为亲水端，朝向膜内、外两侧、尾为输水端，朝向内膜中央，从而形成三片层结构。 3、 蛋白质呈不规则的球状，按其功能不同，不封馕嵌于类脂双分子层表面，部分横穿类脂双分子层，其中一个蛋白质分子可活动。 | 个 | 2 |
| 33304 | 细胞膜流动镶嵌模型组件 | 本模型适用于中等学校及专科院校生物教学时，讲授电镜下细胞的结构所使用的直观教具。供学生了解细胞的流动镶嵌构造、蛋白质和脂质分子的排列方式。长：380mm，宽：180，高：210mm。 | 套 | 30 |
| 33305 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 产品包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。 | 套 | 30 |
| 33306 | DNA结构模型 | 模型为放大一亿倍（中学用）、二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。1、 DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。 两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。 双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。 | 套 | 1 |
| 33307 | DNA双螺旋结构模型组件 | 分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成，包括连接棒A(细)40根，连接棒B(粗)20根；脱氧核糖20个；磷酸20个；碱基A5个，碱基B5个，碱基C5个，碱基D5个。优质塑料盒装，盒体外形规格：150mm×80mm×20mm。 | 套 | 30 |
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 套 | 3 |
| 43111 | 验证基因自由组合规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 套 | 3 |
| 43112 | 验证基因连锁与互换规律玉米标本 | 1．玉米穗； 2．标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型； 3．标本盒为木质材料制作，内分5格；标本盒尺寸为25×20×5cm。 | 套 | 3 |
| 43209 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 60 |
| 43211 | 胞间连丝切片 |  | 片 | 60 |
| 43224 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核及叶绿体 | 片 | 60 |
| 43305 | 酵母菌装片 |  | 片 | 60 |
| 43312 | 大肠杆菌涂片 | 1．在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态； 2．清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛； 3．标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌； 4．实验所用载玻片应经洗液清洗。 | 片 | 60 |
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2．能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3．能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4．标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5．切片厚度为6～8μm； 6．卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 片 | 60 |
| 43405 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 片 | 60 |
| 43414 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2．能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3．材料应取自蝗虫精巢； 4．切片厚度应为6～8μm。 | 片 | 60 |
| 43511 | 运动神经元装片 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察运动神经元的形态； 2．能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3．不要求显示尼氏体； 4．标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片； 5．用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6．神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象；在80×镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经元。 | 片 | 60 |
| 43525 | 胰腺切片(示胰岛) | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构； 2．取材于大鼠。 | 片 | 60 |
| 43603 | 正常人染色体装片 | 1．标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2．应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3．能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4．标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5．吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。 | 片 | 60 |
| 43604 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 片 | 60 |
| 43605 | 线粒体切片 |  | 片 | 60 |
| 53021 | 分子与细胞教学挂图 | 20幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 |
| 53022 | 遗传与进化教学挂图 | 22幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 |
| 53023 | 稳态与环境教学挂图 | 21幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 |
| 53024 | 生物技术实践教学挂图 | 5幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 |
| 53026 | 现代生物科技专题教学挂图 | 5幅，铜版纸，对开，彩色。 | 套 | 1 |
| 53321 | 分子与细胞 |  | 套 | 1 |
| 53322 | 遗传与进化 |  | 套 | 1 |
| 53323 | 稳态与环境 |  | 套 | 1 |
| 53324 | 生物技术实践 |  | 套 | 1 |
| 53326 | 现代生物科技专题 |  | 套 | 1 |
| 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 30 |
| 60001 | 量筒 | 25mL | 个 | 30 |
| 60001 | 量筒 | 50mL | 个 | 30 |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 个 | 30 |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 个 | 5 |
| 60001 | 量筒 | 1000mL | 个 | 5 |
| 60023 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 30 |
| 60023 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 5 |
| 60023 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 60023 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 5 |
| 60023 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 5 |
| 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 30 |
| 60052 | 移液管 | 2mL | 支 | 30 |
| 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 30 |
| 60052 | 移液管 | 10mL | 支 | 30 |
| 61001 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 300 |
| 61020 | 烧杯 | 50mL | 个 | 300 |
| 61020 | 烧杯 | 100mL | 个 | 120 |
| 61020 | 烧杯 | 250mL | 个 | 60 |
| 61020 | 烧杯 | 500mL | 个 | 30 |
| 61020 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 30 |
| 61041 | 锥形瓶 | 50mL | 个 | 500 |
| 61041 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 500 |
| 61041 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 90 |
| 61041 | 锥形瓶 | 500mL | 个 | 90 |
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 个 | 30 |
| 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 |
| 62020 | 蒸馏水瓶 |  | 个 | 2 |
| 62021 | 冷凝器 | 直固，300mm | 个 | 30 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 |
| 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 30 |
| 62073 | 滴管 | 1．规格：常用为90mm、100mm2种； 2．胶头滴管每滴为0．05mL，塑料滴管1mL、3mL。 | 支 | 300 |
| 62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 150 |
| 63011 | 广口瓶 | 250mL | 个 | 100 |
| 63021 | 细口瓶 | 250mL | 个 | 5 |
| 63021 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 10 |
| 63021 | 细口瓶 | 1000mL | 个 | 10 |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 300 |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL | 个 | 300 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，30mL | 个 | 200 |
| 63041 | 滴瓶 | 棕色，60mL | 个 | 200 |
| 64006 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 把 | 30 |
| 64042 | 药匙 | 1．产品为塑料制成；两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm；具有一定的韧性，不易折断； 2．产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。 | 把 | 30 |
| 64053 | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm | 千克 | 3 |
| 64067 | 洗耳球 | 橡胶材质，60mL。 | 个 | 30 |
| 64084 | 培养皿 | Φ60mm | 套 | 500 |
| 64084 | 培养皿 | Φ120mm | 套 | 30 |
| 64086 | 研钵 | 瓷,Φ60mm | 个 | 30 |
| 70021 | 碘 | 试剂 | 克 | 100 |
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 70044 | 氯化钙 | 试剂，无水 | 克 | 500 |
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 500 |
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500 |
| 70072 | 硫酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 500 |
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 克 | 500 |
| 71002 | 碳酸钠 | 试剂，无水 | 克 | 500 |
| 71044 | 氢氧化钙 | 试剂 | 克 | 500 |
| 71055 | 氢氧化铝 | 试剂 | 克 | 500 |
| 71056 | 氯化镉 | 试剂 | 克 | 250 |
| 72001 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72014 | 琼脂 |  | 克 | 100 |
| 72021 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72022 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 1000 |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72025 | 酒精 | 医用 | 毫升 | 2000 |
| 72093 | 对氨基苯磺酸 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72094 | N-1-萘基乙二胺盐酸盐 | 试剂 | 克 | 10 |
| 72095 | 海藻酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 72096 | 二苯胺 | 试剂 | 克 | 100 |
| 72097 | 果胶酶 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72098 | α-淀粉酶 | 试剂 | 克 | 100 |
| 72054 | 品红 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72061 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 25 |
| 72081 | 甲基绿 | 试剂 | 克 | 10 |
| 72084 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72091 | 定性滤纸 |  | 盒 | 5 |
| 72101 | 胭脂红(洋红) | 试剂 | 克 | 25 |
| 72102 | 龙胆紫 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72103 | 曙红B(伊红B) | 试剂 | 克 | 25 |
| 72104 | 美蓝 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72105 | 酚红 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72106 | 吡罗红 | 试剂 | 克 | 5 |
| 72107 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | 克 | 25 |
| 72108 | 健那绿 | 试剂 | 克 | 5 |
| 72110 | 结晶紫 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72111 | 刚果红 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72112 | 考马斯亮蓝 | 试剂 | 克 | 25 |
| 72113 | 溴麝香草酚蓝 |  | 克 | 10 |
| 73007 | 乙醛 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 73016 | 无水乙醇 | 试剂 | 毫升 | 2500 |
| 73020 | 乙酸乙酯 | 试剂 | 毫升 | 500 |
| 73023 | 石油醚 | 试剂 | 毫升 | 2000 |
| 75020 | 亚硝酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 75025 | 重铬酸钾 | 试剂 | 克 | 500 |
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 500 |
| 77026 | 乙酸(醋酸) | 试剂，100% | 毫升 | 500 |
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 2500 |
| 77040 | 次氯酸钠 | 试剂 | 克 | 500 |
| 80302 | 载玻片 | 玻璃制品，25．4×76．2mm(1″×3″)，1mm～1．2mm，50PCS/盒。 | 盒 | 10 |
| 80303 | 盖玻片 | 玻璃制品，18×18mm，0．13～0．17mm，100PCS。 | 包 | 50 |
| 80331 | 组织培养基(MS)试剂 | 试剂: | 套 | 1 |
|  |  | 硝酸钾(KNO3) | 克 | 500 |
|  |  | 氯化钙(CaCl2·2H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 500 |
|  |  | 碘化钾(KI) | 克 | 500 |
|  |  | 硼酸(H3BO3) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸锰(MnSO4·4H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸锌(ZnSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 钼酸钠(Na2MoO4·2H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸铜(CuSO4·5H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 氯化钴(CoCl2·6H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸铁(FeSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 肌醇 | 克 | 25 |
|  |  | 烟酸 | 克 | 25 |
|  |  | 吡哆辛盐酸 | 克 | 25 |
|  |  | 盐酸硫胺(盐酸硫胺素) | 克 | 25 |
|  |  | 甘氨酸 | 克 | 100 |
|  |  | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 克 | 1 |
|  |  | 萘乙酸(NAA) | 克 | 25 |
|  |  | 赤霉酸(GA3) | 克 | 1 |
|  |  | 吲哚丁酸(IBA) | 克 | 1 |
|  |  | 吲哚乙酸(IAA) | 克 | 1 |
| 80332 | 牛肉膏蛋白胨培养基试剂 | 试剂： | 套 | 1 |
|  |  | 牛肉膏 | 克 | 500 |
|  |  | 蛋白胨 | 克 | 500 |
| 80333 | 尿素培养基试剂 | 试剂： | 套 | 1 |
|  |  | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 500 |
|  |  | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 脲 | 克 | 500 |
| 80334 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂 | 试剂： | 套 | 1 |
|  |  | 纤维素粉 | 克 | 2 |
|  |  | 硝酸钠 | 克 | 500 |
|  |  | 磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 磷酸二氢钾(KH2PO4) | 克 | 500 |
|  |  | 硫酸镁(MgSO4·7H2O) | 克 | 500 |
|  |  | 氯化钾 | 克 | 500 |
|  |  | 酵母浸膏 | 克 | 500 |
|  |  | 水解酪素 | 克 | 250 |
|  |  | 羧甲基纤维素钠(CMC-Na) | 克 | 500 |
| 80335 | 血红蛋白提取及分离试剂 | 试剂: | 套 | 1 |
|  |  | 交联葡萄糖(Sephadex G-75) | 克 | 100 |
|  |  | 丙烯酰胺 | 克 | 250 |
|  |  | N，N-甲叉双丙烯酰胺 | 克 | 100 |
|  |  | 十二烷基磺酸钠(SDS) | 克 | 250 |
|  |  | 过硫酸铵 | 克 | 500 |
|  |  | 三羟甲基氨基甲烷(Tris) | 克 | 100 |
|  |  | 四甲基乙二胺(TEMED) | 毫升 | 100 |
| 80341 | 植物组织培养基试剂盒 | MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素 | 套 | 2 |
| 80342 | 牛肉膏蛋白胨培养基 | 是一种应用十分广泛的天然培养基，其中的牛肉膏为微生物提供碳源、磷酸盐和维生素，蛋白胨主要提供氮源和维生素，而NaCl提供无机盐。 | 套 | 2 |
| 80343 | 分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基 | 尿素培养基的氮源是尿素，可以确定在尿素培养基上具有能够分解尿素的微生物。 | 套 | 2 |
| 80344 | 纤维素分解菌培养及鉴别培养基 | 培养基的氮源是纤维素，可以确定在培养基上具有能够分解纤维素的微生物，进而进行鉴定。 | 套 | 2 |
| 80345 | 血红蛋白提取及分离试剂盒 | 3块凝胶：在本试剂盒中，聚丙烯酰胺凝胶由丙烯酰胺(简称Acr)单体和少量交联剂甲叉双丙烯酰胺(简称Bis)通过化学催化剂(过硫酸铵)、四甲基乙二胺(TEMED)作为加速剂形成三维空间的高聚物。SDS能够使蛋白质复合体解离，并能够去除蛋白质所带电荷对其迁移率的影响，从而使蛋白质迁移率完全反映出单条肽链的分子量大小。蛋白样品可通过聚丙烯酰胺凝胶电泳，得到分离，并能根据蛋白质条带的位置确定其分子量。 | 套 | 2 |
| 80346 | PCR扩增实验试剂盒 | PCR全套试剂 | 套 | 2 |
| 80347 | 琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒 | 电泳全套试剂 | 套 | 2 |
| 80348 | 转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒 | 大豆或其他植物 | 套 | 1 |
| 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 支 | 1 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 支 | 1 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm | 支 | 1 |
| 81009 | 木工锤 | 重0.25kg | 把 | 1 |
| 81012 | 钢手锯 | 1 由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm 。 2 手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。 | 把 | 1 |
| 81013 | 剥线钳 | 150mm | 把 | 1 |
| 81014 | 钢丝钳 | 150mm | 把 | 1 |
| 81020 | 活扳手 | 长180mm | 把 | 1 |
| 82001 | 工作服 | 防酸碱 | 件 | 61 |
| 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 个 | 61 |
| 82008 | 乳胶手套 | 手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长200mm。耐低度酸碱。 | 付 | 5 |
| 82009 | 洗眼器 | 1.玻璃制品。 2.符合卫生器械的规定。 3.方便冲洗眼睛使用。 | 套 | 1 |
| 82014 | 急救包 | 急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把。 | 个 | 1 |
| 新增 | 过氧化氢（双氧水） | 30%，500ml装 | 瓶 | 5 |

16、生物数字化探究实验室

| 生物数字化探究实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教室演示台 | 1、规格：1800×700×850mm。 2、台面：台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面；为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生；台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：全木结构。 4、柜身：台身主体背板及吊板采用≥16mm厚优质三聚氰胺防潮双贴面板，(基板为E1级环保板，甲醛释放量≦0.5mg/L)。 5、所有截面都采用进口自动封边机选用优质PVC封边，封边条厚度不低于2mm，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 6、导轨：三节静音导轨。 7、拉手：采用桥型铝合金拉手。 8、铰链：采用304型不锈钢铰链。 9、箱体预设电脑主机箱柜、电源控制台、键盘托等。 10、台身前部为开门设计，便于电器维护。 11、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 张 | 1 |
| 2 | 水槽台（含三联水嘴） | 1、尺寸：≥595*495*820mm，水槽采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，水槽内尺寸：≥360*360*270mm耐强酸强碱耐，配以部分铜质内芯三联水嘴。 2、侧箱体：采用椭圆型铝合金框架，箱体内衬铝型材支撑架。 | 张 | 13 |
| 3 | 学生实验桌 | 1、尺寸：1200*600*780mm。 2、台面采用无甲醛新型环保陶瓷台面，台面厚度为≥18mm，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面；为了方便现场加工不额外做特殊上釉处理，所以采用一体实芯黑色胚体，黑色胚体相比其他颜色胚体更耐污染，不会因为实验室环境恶劣导致侧面污染严重不易清洁，同时避免台面侧面因二次低温上釉导致脱落现象的发生；台面釉面为亚马逊蓝色，釉面与胚体结合后不脱落，不脱层；（碟形）台面四周有宽30mm，4mm高的阻水边，一体成型非二次加工，有效防止液体外溢避免对实验人员带来人身伤害。 技术参数满足以下指标： （1）为确保化学性能的稳定性,须提供SGS出具的2016-2019年连续4年的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告,检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。 （2）放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:内照指数≤0.3，外照指数≤0.7，须提供检测机构出具的射限量检测报告。 （3）参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损；提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （4）压缩强度：参照GB/T 9966.1-2001标准，压缩强度≥315MPa,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （5）耐高温不低于 1550℃,提供国家建筑材料测试中心的检测报告。 （6）需提供2017年由SGS机构出具的“静载测试”检测报告：检测结果必须符合：将420Kg均匀分布在样品上，保持50小时，样品未被破坏。 （7）需提供2019年由SGS机构出具的一体实芯黑色坯体，一体釉面的检测报告，检测结果必须符合坯体五面黑色，表面为釉面烧制颜色（非坯体颜色），样品敲碎后无空洞，无杂色为一体实芯黑色坯体，样品釉面与坯体无脱层，无釉面碎屑，釉面与坯体之间无断裂呈一体。 3、结构：新型塑铝结构。 ★上腿规格：≥长591mm宽56mm高192mm，壁厚≥4.0mm。下腿规格：长438mm宽56mm高142mm，壁厚≥4.0mm。 立柱：采用≥50×106mm，壁厚≥1.5mm；前横梁采用≥87×27mm，壁厚≥1.5mm；中横梁采用≥26×26mm，壁厚≥1.5mm；后横梁：采用≥39×59mm，壁厚≥1.3mm；加强横支撑件：采用≥12×100mm，壁厚≥1.2mm；书包斗:壁厚≥3.5mm；各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸； 外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 4、背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸；外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用；金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、书包斗/多功能柱：整体ABS工程塑料一次性注塑成型。 6、桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 ★ 7、为确保桌子的受力强度，确保铝合金的壁厚，铝合金桌架净重必需≧12KG.投标时必需提供技术参数确认函，开标前提供原件核查。 | 张 | 24 |
| 4 | 仪器柜（铝木） | 1. 铝木结构，1000*500*2000mm。 2. 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，所有铝合金型材厚度不低于1.1mm，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件，保证连接牢固。铝合金型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱耐腐蚀处理，其保护层附着力经落物撞击测试合格。铝合金立柱截面尺寸≥38.5*38.5*1.1mm，其卡槽尺寸宽不得大于16.9mm，深度不小于11.5mm以保证与板材的连接紧密牢固，不变形和位移。 3、柜体板材：柜体衬板采用≥16㎜厚E1级三聚氰胺板。所有截面均采用优质原生2.0mmPVC封边条进口自动封边机高温热熔胶封边，（热熔胶中不得含有苯、甲苯+二甲苯、卤代烃等危害人体健康物质），以确保密封性好、防潮、牢固美观、耐用。柜体隔板与衬板材料、工艺一致，上柜设置两块隔板，下柜设置一块固定隔板。 4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，玻璃门门框采用一块整版厚度4mm优质浮法白玻制作，玻璃和门框采用进口橡胶密封条机械过度配合密封，不得用胶水粘合，确保环保及无有害物质挥发。整个玻璃门无气泡无划痕无波纹，透明性好。下部为对开木门，不锈钢拉手（或采用太空铝拉手）耐磨、耐腐。 5、连接件：ABS专用连接组装件 。 6、脚垫：采用高耐磨、高强度ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调，可有效防潮。 | 个 | 7 |
| 5 | 学生凳（圆凳） | 规格：Φ≥300×380-530mm。 结构：气杆升降式圆形钢架结构5脚凳。 材质：1、凳面材质：凳面采用进口工程塑料，凳面直径≥300厚≥23mm，四周圆弧处理，模具一体成型，光滑圆润，触感好，符合人体工程学，耐磨、耐腐、易清洁。2、五星凳架采用优质无缝钢管，钢管壁厚不低于2.0mm，电镀脚钉，5个凳脚≥47×30×3mm，配套防静电静音耐磨尼龙脚垫。 3、进口优质气压棒配套优质手柄调节椅子高度，气杆直径50mm,升降距离为145mm，最高离地距离为≥525mm。 | 个 | 57 |
| 6 | 教师总控台 | 总电源装置在教师桌组合柜内，抽屉式电源盒设计，内装有教师演示电源，主控学生电源装置；内设有漏电过载自动保护总开关，工作指示灯、教师可以通过主机控制学生实验电源，对学生实验电源进行总体、和分A、B、C、D纵路四组控制，各组高压总输出 不小于12市电输出220V。 | 个 | 1 |
| 7 | 抽斗电源 | 尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，采用抽拉式设置多功能220V交流插座。操作简单，安全可靠。 | 个 | 24 |
| 8 | 电气布线 | 国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线，4平方毫米、2.5平方毫米（电气布线为地上部分）。 | 套 | 1 |
| 9 | 给水管 | 国标直径≥20mm优质PPR管、国标直径≥50mm优质HDPE管（排水系统为地上部分）。 | 套 | 1 |
| 10 | 教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 11 | 数据采集器 | 1、模块化结构； 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； ★3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接； 提供生产厂商针对本项目技术支持和售后服务保障措施函原件(加盖原生产厂商鲜章）。 | 台 | 1 |
| 12 | 无线接口 | 1、模块化结构； 2、采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器应转化为与采集器的无线通信状态。 | 个 | 1 |
| 13 | 传感器无线发射模块-电脑版 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰； 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求； 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 个 | 4 |
| 15 | 传感器数据显示模块 | 1、通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能； 2、彩屏，带BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器； 3、该模块具备自动保存实验数据，并且可与计算机有线连接（兼充电）或通过手持设备(平板、手机等)扫描二维码进行无线连接，导出实验数据的功能，可充锂电池供电； 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告 | 个 | 2 |
| 16 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 只 | 1 |
| 17 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电 | 套 | 1 |
| 18 | 温度传感器 | 1、测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 19 | 压强传感器 | 1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 20 | 相对压强传感器 | 1、测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 5、该产品需满足以下教学要求： （1）连接接口具有自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，具有硬件清零功能 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告。 提供样品并演示。 | 个 | 2 |
| 21 | 微电流传感器 | 1、测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 22 | pH传感器 | 1、测量范围：0~14；分度：0.01； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 2 |
| 23 | 电导率传感器 | 1、测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 24 | 色度传感器 | 1、测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、与无线传输模块自由组合，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 25 | 氧气传感器 | 1、测量范围：0～100％，分度：0.1％； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 5、该产品需满足以下要求： （1）自带硬件校准按钮，通过硬件校准到理论值 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 提供省部级产品质量检测中心出具的检测报告。 提供样品并演示 | 个 | 1 |
| 26 | 氧气传感器B | 1、专门用于光合作用实验，测量范围：1~25%；分度：0.01%；适合应用于氧气浓度在1-25%环境中。 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 2 |
| 27 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm； ★2、红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环； 3、传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔； 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 5、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 6、该产品需满足以下要求： （1）为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 提供样品并演示 | 个 | 1 |
| 28 | 溶解氧传感器 | 1、测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下分别进行实验演示。 | 个 | 1 |
| 29 | 相对湿度传感器 | 1、测量范围：0～100%，分度0.1％； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下分别进行实验演示。 | 个 | 1 |
| 30 | 光照度传感器 | 1、测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下分别进行实验演示。 | 个 | 1 |
| 31 | 二氧化硫传感器 | 1、测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 个 | 1 |
| 32 | 心电图传感器 | 1、测量范围：-5mV ~+5mV； 2、用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口采用BT接口； 3、具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式； 4、支持热插拔，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 套 | 1 |
| 33 | 心率传感器 | 1、测量范围：0次~200次； 2、可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形，连接插口采用BT接口； 3、具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 4、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 5、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 | 套 | 1 |
| 34 | 酒精传感器 | 1、测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下分别进行实验演示。 | 个 | 1 |
| 35 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 套 | 2 |
| 36 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 套 | 3 |
| 37 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 1 |
| 38 | 生化密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 1 |
| 39 | 单通道数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，最大采样频率20K；由采集电路与传感器连线组成。传感器连线一端与采集电路固定，另一端可接插传感器。配Micro USB数据通讯线1条,兼容传感器和软件， BT自锁接头，支持热插拔连接。 | 个 | 1 |
| 43 | 多用途生化传感器支架 | 由底座、管式支架、采集器卡套、系列传感器卡套组成，可实现采集器与传感器有序接插，传感器合理放置；具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能 | 套 | 1 |
| 44 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 1 |
| 45 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 1 |
| 46 | 学生端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 47 | 数据采集器 | 1、模块化结构 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接。 | 台 | 12 |
| 48 | 温度传感器 | 测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 12 |
| 49 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，具有硬件清零功能，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 24 |
| 50 | pH传感器 | 测量范围：0~14；分度：0.01，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，可在windows系统、安卓和iOS系统下分别进行实验演示。 | 个 | 12 |
| 51 | 氧气传感器 | 专门用于光合作用实验，测量范围：1~100%；分度：0.1%；连接接口具有防止传感器脱落，保证数据传输稳定的连接设计，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔。 | 个 | 12 |
| 52 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm，红外原理，为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。传感器采用BT插口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 12 |
| 53 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 个 | 24 |
| 55 | 生化密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 套 | 12 |
| 56 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器线4条；两端为BT插头。 | 套 | 12 |
| 57 | 铝合金箱 | 传感器铝合金实验箱 | 套 | 12 |
| 58 | 生物数字化探究实验室多媒体设备 |  |  |  |
| 59 | 智慧黑板(86寸) | - 整机采用一体化设计，正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板,可实现整块黑板统一屏幕书写，表面支持超过3种及以上类型的笔书写:水性笔、普通粉笔、无尘粉笔等。中间区域为LED液晶显示屏幕，要求防眩光全物理钢化玻璃，可见光透光率90%及以上，表面硬度大于7H,雾度 3%-8%。 2、左右侧板采用高抗反光纳米材料，实现无反光效果，在任何角度均可清晰可见书写笔迹。其中左右两侧采用纳米涂层，能够保持普通粉笔书写的原笔迹，字迹清晰，且使用普通板擦易擦除；同时两侧黑板全幅面具有磁吸附功能，方便老师在任意位置吸附公告及教学。 3、★安装后整机结构尺寸：长≥4300mm、高≥1300mm、厚≦115mm，中间区域屏幕采用86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 4、任意边、任意角采用安全倒角或圆角设计，与黑板同色铝合金金属边框包边设计，钢化玻璃无任何边角直接外露，防划、防暴、抗击打；安全美观、防止学生意外碰撞受伤。 5、※为方便老师教学需求，整机需具有前置按键和接口，且前置按键不少于6个，按键功能需具一键开关机、一键节能、一键安卓切换、图像模式选择、信号通道、音量加减等常用功能人性化设计。前置接口需包括USBTOUCH，HDMI2.0，USB2.0（全通道）、USB3.0。且所有按键及接口需位于黑板屏幕下侧，不占用显示面积，提供完整的显示及书写板面。（提供视频演示佐证） 6、整机具备前置一键电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7、※为方便老师在任意环节进行控制和操作，整机支持3种或以上关闭背光节能方式：在任意通道下的五指黑屏、物理按键一键息屏、手势遮挡器息屏模式。（提供视频演示佐证） 8、整机支持开机、关机及节能息屏三键合一功能，且同时支持多功能电源按键模式选择功能。 9、※为防止学生误触，整机需提供不少于2种锁定设备的童锁方式，通过前置按键和菜单虚拟按键均可进行锁定和解锁;同时应支持U盘解锁功能，使用时插入U KEY即可解锁，方便老师使用。（提供视频演示佐证） 10、液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160。 11、液晶显示屏幕灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 12、采用先进纳米电容触控技术，触摸模式：支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持10点触控。 13、★整机具备智能护眼系统：系统可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，当老师书写时屏幕光线更加柔和护眼，保护视力；同时可根据外界环境光线自动调节屏幕亮度。 14、整机具有防蓝光功能，有效保护师生用眼健康。 15、★为了适应不同身高条件操作人员对黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现OPS通道窗口一键下移功能，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。 16、※整机支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。（提供视频演示佐证） 17、★整机支持HDMI、VGA、TV、OPS等多种信号源模式切换，且在有新的信号源接入时，提示并转入新接入信号通道；插入信号通道断开后返回前一通道；且支持通道自定义名称功能，方便老师使用。 18、※整机具有悬浮菜单功能，支持任意通道下打开悬浮菜单，可以实现包括内置windows/安卓双系统切换、白板软件、计时器、截屏、批注等快速进入的功能，支持自主添加需要使用的功能项目，且悬浮菜单支持随意拖动显示屏位置及3指跟随的功能，方便老师操作使用。（提供视频演示佐证） 19、※安卓主页支持预览多个信号源通道内容，最多支持四个信号源通道画面显示，并可以进行选定通道的快速进入，且支持用户自定义通道名称。 （提供视频演示佐证） 20、★整机支持温度监控功能：整机温度45℃以下时，温度条显示绿色；整机温度达到45℃～65℃时，温度调显示橙色；整机温度达到65℃以上时，温度条显示红色，作预警功能。当设备温度达到85℃以上时，为确保使用者和设备的安全将自动弹出预警关机倒计时提示，倒计时结束时将直接关机。 21、※整机支持声音模式选择设置功能：包括标准、会议、教室、自定义等模式；当切换为自定义模式时，支持可调节高音、低音、平衡等设置。（提供视频演示佐证） 22、★整机内置安卓嵌入式系统，不低于Android 6.0版本，机身内存不低于8G ROM，运行内存不低于1G RAM，并支持128G可扩展存储，支持可扩展存储。PC端:处理器：Intel Core i5或以上 CPU；内存规格：≥4G内存；硬盘：≥120G 固态硬盘。集成声卡、显卡、网卡，内置WIFI模块，具有独立非外扩展的电脑USB接口：USB接口≥6个， 输出HDMI ≥1个，MIC IN≥1个，VGA out≥1个,内含正版windows操作系统。 23、提供智慧黑板产品CCC认证证书复印件并加盖厂商公章。 - 24、★所投智慧黑板产品具有智慧家校互联系统软件著作权登记证书，提供证书复印件并加盖厂商公章。 25、★所投智慧黑板控制软件产品支持灯光六级调控功能，提供智慧灯光六级调控系统软件著作权登记证书复印件并加盖厂商公章。 | 台 | 1 |
| 60 | 商用电脑 | 处理器：i3-7100U，内存：4GB，硬盘：500GB，显示器：19"，显卡： 2GB，操作系统：Win10 | 台 | 13 |
| 61 | 互动系统 | 交换机系统，满足师生互动。 | 台 | 1 |

- 17、理化生虚拟实验室系统

| 序号 | 名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高中理化生 虚拟实验系统 | （一）化学实验教学功能要求： 1.用户既可以在pc设备上离线使用，也可以在浏览器上在线使用;支持电子白板、一体机、台式电脑、笔记本、平板电脑、手机等设备全适配，Windows、Mac OS、IOS、Android、Linux等操作系统全兼容; 2.应依据高中化学教学大纲，提供不少于200项精品实验资源，并按照实验类型、章、节等分类，配置完整的实验器材，即选即用，同时提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关实验资源； ★3.应提供不低于139种反应容器和辅助器材，不少于260种化学药品，能够任意搭配自由组合新的实验。为方便取用，能够通过关键词或首字母的方式搜索反应容器、辅助器材与化学药品。化学药品能够根据固体药品、液体药品、气体药品的分类进行查找，也能够按照金属元素、非金属元素、带电离子团的方式进行快速查询； 4.化学实验应根据教学需要提供方程式连接符号、音效、按钮文字、背景颜色等功能设置，支持自主DIY实验，可任意搭建试验场景，允许教师利用所提供的器材和药品自由组装化学实验进行探究； ★5.化学药品应呈现重力效果，真实呈现滚动、倾倒、震荡、混合、搅拌等现象。为精确把握实验药品用量，获得精准的实验数据，化学药品的用量应支持按需添加，固体药品能够设置具体取用数值，液体药品可选择倾倒体积； ★6.为方便使用，提供实验简介功能，能够显示对应实验的实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、实验结论等内容，同时能够自定义编辑实验简介，实现个性化教学； 7.化学实验能够展示热力学现象，能量能够随化学反应变化而变化，压强能够随温度和气体量变化发生相应变化；支持数据追踪系统，能够实现反应数据可视化，包括反应方程式、温度、体积、物质的量、浓度、质量等，其中化学方程式可进行任意位置的移动及放大展示； 8.化学实验能够合理呈现化学反应中的烟、雾、扩散等动态效果，如沉淀、溶解扩散、烟雾、火焰、气泡、絮状、析出、爆炸以及颜色变化等，还原真实实验现象； 9.化学反应产物应具有相应的化学性质，反应随条件发生，现象随反应出现，实验产物可追溯，可继续进行相应的化学反应； ★10.化学实验应具备错误操作演示功能，能够将错误操作导致的危险现象呈现，预防真实实验过程中发生不必要的危险，可以将涉及易燃易爆、有毒有害、高温高压、反应周期长等难以在课堂上进行演示的实验真实呈现： ★11.化学实验应支持化学方程式功能，能够直接通过化学方程式跳转到对应的精品实验或开始DIY实验，能够查看氧化还原反应中的基本概念和电子转移，提高教学效率； 12.应提供不少于80种原子、分子、晶体模型，能够清晰展示原子的电子排布式，分子成键情况和晶体的状态、配位数、原子坐标等参数，化无形为有形，更好的讲解抽象概念； 13.支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点圈划等，笔迹能够随意擦除、撤销，免去在黑板和屏幕之间来回切换的烦恼； 14.用户设计、修改后的实验将保存在我的实验空间，并提供实验资源管理、演示、编辑、分享、删除等功能，已删除资源应支持不少于20天的保留期，方便将误删的资源找回； ★15.为方便保留大量实验资料，化学实验应支持录屏功能，无需额外打开屏幕录制软件，即可直接将实验操作过程以MP4格式保存到本地。在录制视频时应能够根据教学需要自定义屏幕录制范围，同时能够以画中画的形式展示教师画面： 16.为方便使用，所有资源均需支持鼠标交互和多点触控两种交互方式，实验操作界面可随意放大缩小并提供不少于6种实验缩放倍率选择； 17.为避免使用过程中误操作而导致实验界面放大缩小，应支持界面锁定功能，实验操作界面被锁定后，画面将不能再进行上下左右放大缩小等操作； 18.为方便教学使用，化学实验提供与实验资源对应的实验视频，完整演示实验操作过程，并在实验的关键操作步骤添加打点信息，用户能根据意愿进行快速定位播放相应的操作步骤； 19.提供与软件功能相关的化学实验教学软件著作权证书复印件并加盖厂家公章； 20.提供与软件功能相关的化学实验教学软件测试报告复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
|  |  | （二）物理实验教学功能要求： 1.用户既可以在pc设备上离线使用，也可以在浏览器上在线使用;支持电子白板、一体机、台式电脑、笔记本、平板电脑、手机等设备全适配，IOS、Android、Linux、Windows、Mac OS、等操作系统全兼容; 2.应依据初中物理教学大纲，提供至少200个精品物理实验，包括电与磁、力学、光学、热学、力与运动、近代物理等类型，各类型实验应根据教学需要提供不同的实验模板、实验器材、实验设置功能； 3.应提供不少于198种高中物理常用实验器材，器材与器材之间相互关联、相互影响，能够任意搭配自由组合新的实验，实验器材支持模糊搜索功能，可通过关键词快速搜索到相关器材； 4.物理实验能够按照实验类型、章、节等分类，每个实验都配置完整的实验器材，即选即用，同时提供模糊搜索和精准搜索功能，可快速查找所需实验资源； ★5.为方便使用，提供实验简介功能，能够显示对应实验的实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、实验结论等内容，同时能够自定义编辑实验简介，实现个性化教学； ★6.电与磁实验中应提供自由组装的电学算法，能够表现纯电阻电路和非纯电阻电路的电学特性，能够任意组装连接各种电磁学实验： 1）应支持通过提供的导线或直接绘制导线的方式任意连接实验器材，导线能够显示； 2）实验器材参数应能够任意调节，支持烧坏提示，能够展示熔断、短路等实验现象，能够表现电流表和电压表等各种表内阻对实验产生的误差； 3）应支持电场线、等势面、磁感线等抽象概念可视化，还原难以呈现的场景，支持静电现象的自主DIY实验； 4）需提供电路图插件，具备电路图编辑功能，应提供不少于20个高中教学常用的电路图，支持自定义创建电路图，电路图与实物图可以实现一键转换，支持电路图一键导出功能； 5）需提供可编辑表格。表格应用于记录实验数据，可将实验数据导出为csv格式文件，可生成相应的实验数据x-y图像，显示数据的函数解析式，并能够导出对应的图像； 7.力学实验中应包含真实的重力系统，能够自由调节空气阻力、重力加速度等实验环境，器材之间可以碰撞受力，能够提供理想的实验环境和非理想的实验环境，自由绘制各种规则形状、DIY自由形状和滑块在斜面上受力分析等场景；支持自由创建、组装新实验； 8.光学实验中能够实现动态光路可视化，支持法线显示、反射光线、光路方向等实验显示，可以清晰呈现折射、反射、散射等现象，可以任意更改照射角度，支持利用实验器材自由DIY光路创作； 9.热学实验能够实现压强对实验的影响，实验细节支持放大显示展现，实验器材能够自由搭配组装，提供温度传感器，可以完成摩擦生热、气体等容变化、气体等温变化等探究实验，自动记录、保存实验数据，并可以对实验数据分析处理，生成坐标曲线； ★10.力与运动应提供运动对象、弹簧、轻绳、轻杆、导轨、电荷等实验器材，并集成重力场、电场、磁场、万有引力、阻尼介质等实验环境。支持任意搭建实验场景，大到天体运动，小到电子在电场、磁场中的运动都可自由模拟，如卫星变轨、引力弹弓、质谱仪、回旋加速器等，所有实验都能够自主DIY展示； 11.近代物理能支持DIY拼装功能，实验参数自由设置，能显示实验的原理。应能完成例如电子的衍射、光电效应、氢原子能级、电子在磁场中的偏转、电子在电场中的偏转、x射线、密立根油滴实验、光谱管、电子干涉、a粒子散射实验、康普顿效应等实验； 12.支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点圈划等，笔迹能够随意擦除、撤销，免去在黑板和屏幕之间来回切换的烦恼； 13.用户设计、修改后的实验将保存在个人实验空间，并提供实验资源管理、演示、编辑、分享、删除等功能，已删除资源应支持不少于20天的保留期，方便将误删的资源找回； ★14.物理实验应支持录屏功能，无需额外打开屏幕录制软件，即可直接将实验操作过程以MP4格式保存到本地。在录制视频时应能够根据教学需要自定义屏幕录制范围，同时能够以画中画的形式展示教师画面； 15.为方便使用，所有资源均需支持鼠标交互和多点触控两种交互方式，实验操作界面可随意放大缩小并提供不少于6种实验缩放倍率选择； 16.为避免使用过程中误操作而导致实验界面放大缩小，应支持界面锁定功能，实验操作界面被锁定后，画面将不能再进行上下左右放大缩小等操作； ★17.为方便教学使用，物理实验提供与实验资源对应的实验视频，完整演示实验操作过程，并在实验的关键操作步骤添加打点信息，用户能根据意愿进行快速定位播放相应的操作步骤； 18.提供与软件功能相关的物理实验教学软件著作权证书复印件并加盖厂家公章； 19.提供与软件功能相关的物理实验教学软件测试报告复印件并加盖厂家公章。 |  |  |
|  |  | （三）生物实验教学功能要求： 1.用户既可以在pc设备上离线使用，也可以在浏览器上在线使用;支持电子白板、一体机、台式电脑、笔记本、平板电脑、手机等设备全适配，Windows、Mac OS、IOS、Android、Linux等操作系统全兼容; ★2.应涵盖高中生物教学大纲的实验教学内容，提供动物学、植物学、微生物学、人体生理和生态系统等不少于75项优质教学实验资源，必须含有两对相对性状的分离比模拟、噬菌体侵染细菌等实验； 3.为方便用户快速查找所需资源，实验资源按资源类型、年级等分类，同时提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关实验资源； ★4.生物实验至少应包括显微镜、3D观察、视频观察、动手操作等实验类型，其中显微镜观察类实验数量不少于15个； 5.生物实验应有明确的实验目的、实验讨论问题，并设有参考答案进行教学引导； 6.显微镜实验应有明确的实验目的和操作步骤，要求显微镜完全模拟真实操作，每一部件均可仿真操作，显微镜所成像为倒像，显微镜图像可全屏展示； ★7.显微镜成像应为不低于10亿像素的实拍样张，物镜倍数可在4倍、10倍、40倍之间任意切换，且成像不失真，支持图像任意移动，装片和图像位置实时对应； 8.应提供专属个人空间，通过个人空间实现动态管理、任务管理、消息管理、个人信息管理等功能，可以设置个人信息，并对生物实验的登录设备进行管理； 9.为方便使用，所有资源均需支持鼠标交互和多点触控两种交互方式； 10.提供与软件功能相关的生物实验教学软件著作权证书复印件并加盖厂家公章； 11.提供与软件功能相关的生物实验教学软件测试报告复印件并加盖厂家公章。 |  |  |

备注：

1.专家论证费和专家评审费由中标人承担。

2.※为必须符合项

3.★为必须符合项

4.如本项目涉及到样品或者演示设备的，投标人须在开标之日09:00-10：00将相应样品或演示设备自行摆放在铜仁市公共服务中心四楼铜仁市公共资源交易中心样品陈列室，超过规定时间的将谢绝投标人送样品或演示设备进入样品陈列室。投标供应商的设备演示人进入样品室演示期间，中途不得离场，直至该演示人演示结束。

第五章 铜仁市市级政府采购合同（参考文本）

### 第一节  主要条款

1.合同：系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2.合同价：系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后，买方应付给卖方的款项。

3.产品：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切工程、材料、设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

4.服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的服务，如运输、保险、安装、调试、性能考核、提供操作，维修及其他技术指导、培训等和合同中规定的卖方应承担的其他义务。

5.买方：系指购买产品和服务的法人。

6.卖方：系指投标文件被买方接受，而且根据合同规定向买方提供产品和服务的具有法人资格的公司或其他实体。

7.交货方式及交货日期：现场交货指卖方负责办理运输和保险，将产品运抵现场并承担一切费。合同项下的全部产品运抵现场的日期为交货日期。“现场”系指合同项下的产品将要进行安装和使用的地点，其地名在采购文件的“投标资料表”中的合同条款资料中指明。工厂交货指由卖方负责办理运输和保险事宜，运输费和保险费由买方承担。运输部门出具最后一批货物运单的日期为交货日期。买方自行提货指由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

8.验收：系指合同双方依据事先规定的程序和条件，确认合同项下的产品符合技术规范要求并被买方接受的手续。若采购文件技术规范中无相应验收规范的说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

9.技术规格：卖方提供产品的技术规格应与采购文件规定的技术规格和技术规格附件（如果有的话）、投标文件的技术规格偏差表（如果被买方接受的话）、投标文件的“供货范围和技术说明”相一致。

10.标准

10.1本合同下交付的产品应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中国国家标准，这些标准必须是最新版本的标准。

10.2除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定的计量单位。

11.使用合同文件和资料：

11.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

11.2除了合同本身外，11.1条款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给买方。

12.专利权：卖方应保护买方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

13.包装要求：除非合同另有规定，卖方提供的全部产品，均应采用国家或行业标准进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防装卸时受损，确保产品安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由卖方承担赔偿责任。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

14.保险：如果产品是按照现场交货方式报价的，由卖方以发票金额的110%办理产品运抵现场的“一切险”，保险范围覆盖卖方承诺装运的产品。如果产品是按工厂交货、或买方自行提货方式报价的，其运输保险可由卖方办理，运保费由买方负责。

15.技术资料：合同项下的产品技术资料（除合同文件有专门规定外）将以下列方式交付：合同生效后60天之内，卖方应将合同规定的中文技术资料，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。另外一套完整的上述资料应包装好，随同每批产品一起发运。如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

16.质量保证

16.1卖方应保证产品是新近出产的、全新的、未使用过的，除非合同另有规定，产品应含有设计上和材料的全部最新而成熟的改进，并符合最新版本的国家或行业的标准，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的产品在正确安装、正常运转和保养条件下，可满足买方使用需求并在其使用寿命期内应具有满意的性能。在产品质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

16.2根据买方按检验标准自行检验结果或/和当地质检部门检验结果，在质量保证期内，如果发现产品的数量、质量或规格与合同不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的零部件和材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。

16.3在合同产品的质量保证期内，卖方应在合同文件中规定的收到通知后应做出响应的期限内，免费维修或更换有缺陷的产品或部件。

如果卖方在上述规定的收到通知后应做出响应的期限内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

17.检验和考核验收

17.1在交货前，制造商应对产品的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明产品符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

17.2产品运抵现场后，买方有权对产品的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现产品的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在产品运抵现场后90天内，根据按检验标准自行检验结果和当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔。责任由保险公司或运输部门承担的，由投保/托运方负责交涉索赔事宜；或

产品运抵现场后，由卖方的代表进行检查，买方有权监督卖方代表的检查，所有产品的质量、规格、数量与合同的不符，包括运输中的损坏、丢失均由卖方负责。

17.3如果产品的质量和规格与合同不符，或在合同规定的质量保证期内证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权向卖方提出索赔。

17.4买方有权提出在产品制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便，当买方需要对产品出厂前的试验进行监察时，制造厂应该事先作出安排。

17.5合同产品的安装工作在按照技术资料的规定完成后，双方应按照合同规定对合同产品进行性能考核（即终交验收考核）。如果合同附件规定的所有保证指标在性能考核中都已达到，双方的被授权代表应在性能考核后5日内签署合同产品的验收证书一式四份，双方各执两份。证书签署日应视为安装完成日亦即完成终交验收。

17.6如果在合同文件规定允许的最后一次性能考核中仍有指标没有达到合同附件的要求，买方有权按第17条的规定向卖方提出索赔。

18.伴随服务

18.1卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括合同规定的附加服务(如果有的话)：

实施或监督所供产品的现场组装和/或试运行

提供产品组装和/或维修所需的工具。

为所供的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册。

在双方商定的一定期限内对所提供产品实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

在卖方厂家和/或在项目现场就所供产品的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

18.2卖方应提供合同文件规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或商定的费用应包括在合同总价中。

19.备件

19.1卖方应承担下列与提供备件有关的责任：

买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的质量责任和服务义务。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方。使买方有足够的时间采购所需的备件。

在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图，图纸和规格。

20.索赔

20.1除了责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买方有权根据按检验标准自行检验的结果和当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

20.2若卖方未按本合同条款第13条和第14条规定承担在产品检验或性能考核中和质量保证期内的义务和责任，买方有权向卖方提出索赔。在此情况下双方可通过协商，按照下列的一种或多种方式解决索赔事宜。

（1）卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回产品所需的其它必要费用。

（2）根据产品低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低产品的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

（4）属于卖方责任应免费修理合同产品缺陷或消除不符合合同之处的情况，如果卖方不能派遣人员到现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方负担。

（5）赔偿由卖方违约引起的其他损失。

20.3如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照第17.2条款规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以满足索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的赔偿要求。

20.4当属于17.2条情况的索赔发生时，如果索赔通知是在保证期满后30日内提出的，应被认为是有效的。

21.延期交货

21.1卖方应按照“招标产品清单”中买方规定的时间表交货和提供服务。

21.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方收到卖方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

21.3如果卖方无正当理由地拖延交货，将被扣没履约保证金并加以违约损失索赔和/或终止合同。

22.误期赔偿

22.1除了合同的专门约定外， 如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除误期赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按迟交产品或未提供服务交货价的0.5%计收(一周按7天计算，不足7天按一周计算)。但违约赔偿费的最高限额为迟交产品或没有提供服务的合同价的5%。如果卖方在达到最高误期赔偿限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。

23.不可抗力

23.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

23.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

24.税费

24.1根据国家现行税法对买方征收的与合同有关的一切税费均由买方负担。

24.2根据国家现行税法对卖方征收的与合同有关的一切税费均由卖方负担。

24.3在中国境外发生的与合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

24.4在中国境外生产的产品的进口关税均由卖方负责。

25.履约保证金

25.1卖方在收到的中标通知书的发出日起三十天内，通过一家银行，向买方提供相当于合同总价10%的履约保证金保函。履约保证金保函的有效期到产品完成安装调试，用户在交接验收文件上签字时止。

25.2卖方提供的履约保证金保函应按采购文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

25.3如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

26.违约终止合同

26.1如果卖方有下述违约行为或采购文件中规定的其它违约行为的情况，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔：卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的最终限期内提供全部或部分产品、技术文件；或卖方未能使合同产品达到合同附件规定的最低技术性能和保证指标；或卖方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且卖方在收到买方发出的违约通知后30天内或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

26.2在买方根据第23.1条款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法向卖方或其他供货人购买与合同被终止部分同种的产品，卖方应对买方购买同种产品所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

27.其他情况终止合同

27.1如果卖方破产或发生资不抵债的情况，买方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

27.2如果买方认定卖方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

28.转让和分包

28.1未经买方事先书面同意， 卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

28.2对投标中明确分包的合同，卖方应将合同的全部分包合同书面通知买方，但此分包通知书不能解除卖方履行合同的责任和义务。

28.3分包必须符合合同条款第11条的规定。

29.合同的协商变更与修改

29.1买方可以以书面方式向卖方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1)当本合同项下提供的产品是专为买方制造时，在相关部分尚未投入生产前变更图纸、设计或规格；

(2)在合同项下的产品托运之前，变更运输、包装的方法、交货地点；

(3)卖方提供的服务。

29.2除了上述的情况外，不应对合同进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

30.争端的解决

30.1合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在买方所在地进行。

30.2仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费均应由败诉方负担。

30.3在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

31.通知

31.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

31.2通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

### 第二节  拟签订的政府采购合同

政 府 采 购 合 同

(货物类)

甲方：（采购人全称）

乙方：（供应商全称）

甲、乙双方根据     项目名称       项目（交易编号：）的 （采购方式）   结果，甲方接受乙方为本项目的供应商。甲乙双方根据本项目采购文件、投标文件及招投标过程中确定的有关内容，签署本合同。

一、采购清单

1.1货物清单

| 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 规格型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

1.2质量标准：须达到国家规定标准。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：元（￥元）人民币。

2.2本项目合同金额为本项目招标范围内所有货物服务的总价包干价。

三、技术资料、协调

3.1 甲方向乙方提供货物安装的有关技术资料。

3.2 甲方应配合乙方全力协调安装过程中所涉及的各部门工作，在协调过程中所耽误时间不计入乙方工期。

3.3 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的相关技术资料及安装进度计划安排。

3.4 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期和质保金

6.1 质保期个月（自本项目安装验收合格之日起计）

6.2如质保期内乙方提供的货物经验收无质量问题，待质保期满后由 甲方 接到乙方申请退付意见书后在五个工作日内无息退还。

七、供货安装期：按投标承诺期。

八、货款支付

8.1 付款方式：在签订合同后货物运送到达并支付合同总价款，待安装调试能正常使用天后支付合同总价款的,剩余 部分作为质保金，该质保金在正常使用天后无任何质量问题将全额无息返还。中标人所供货物运到采购人指定地点后，由采购人组织有关部门对其货物进行验收，验收合格后方可付款。

8.2当本项目招标货物数量超出招标范围时，根据采购人实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价（投标文件中分项报价表中所列单价）进行计算。

8.3 招标过程中，如采购人、供应商或采购代理机构存在违法行为，在相关管理部门调查期间、被行政处罚期间，管理部门可视情况书面通知采购人暂停招标活动，采购人将延期支付货款。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品并将货物安装调试完成，使甲方能很好的使用。

9.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

9.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5上述的货物免费保修期为12个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到安装现场48小时前通知甲方，以准备验收货物。

10.4 货物在竣工验收合格前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的期限内由乙方安装完毕并通过甲方验收合格视为交付。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方每个工程进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

11.2 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

11.3 乙方负责设备到货地点的安装调试，该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

11.4 验收时甲乙双方、及相关单位必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。如果任何被检验的货物不能满足数量、规格、质量的要求，甲方可以拒绝接受货物，乙方应无条件更换被拒绝的货物，由此产生的损失由乙方承担。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付验收合格的，乙方应按付款总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。如因乙方原因造成工程逾期超过约定日期10个工作日不能交付竣工验收的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付验收或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、安全责任

在安装过程中的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）供货清单和分项价格表

（2）技术规格

（3）乙方报价函（及开标一览表）的内容及其澄清内容

（4）其他与本合同相关的资料

（5）本合同适用的特殊条款

16.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报监督管理部门备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

授权委托代理人：                         授权委托代理人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

邮政编码：                               邮政编码：

开户银行：

账号：

签订地点：                               签订日期：      年  月  日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容

第六章    投标文件格式

投标密封袋及文件封面格式

注:投标文件标明正本或副本

铜仁市公共资源交易中心（政府采购）项目

政府采购投标文件

采购项目名称:

采购项目编号:

投标单位名称:

地        址:

联   系   人:

联  系 电 话:

一、投标函

致铜仁市公共资源交易中心：

一、投标报价

1.我公司就 （项目名称） 的  品目号/名称  的投标总报价为（大写）： 零万零千零百零拾  元人民币，小写：元。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含专利费、人力资源费、调研费、专用工具价、培训费、税费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.服务期限：           。

3.服务地点：           。

4.投标有效期：           。

5.验收标准：           。

6.联合体投标：           。

7.其他：              。

二、递交资料

投标文件正本   1  份，副本 1  份。

三、相关承诺

1.本投标报价在法律法规及招标文件规定的投标有效期内有效。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我公司已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守招标文件有关条款规定。

4.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付相关费用。

5.承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6.承诺与为采购人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

7.本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

二、开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 分项 | 分项内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | ￥ |

填报要求：

- 投标总报价包含运输、安装等所有税费。

- 如投标人报价低于最高限价60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

三、报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 关键、主要内容描述，如品牌、产地等（请填写清楚） | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |  |  |  |  |  |  |

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

四  商务条款偏离表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 见招标文件 | 见招标文件 | 响应招标文件 | 无 |

授权代表签字：               投标单位（盖章）

五   技术规格偏离表

（由投标人据实提交，技术参数须按编写序号须逐条对应）

项目编号:

项目名称（盖章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标实际 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

注：1.按照技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入铜仁市公共资源交易中心（政府采购）活动。

4.投标人可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应，否则，该投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

5.如招标文件中规定技术规格货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货，可采用不低于原有配置的货物投标。

六、投标人资格声明

铜仁市公共资源交易中心：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“                    ”（项目编号：           ）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）之一：1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.其他组织的营业执照或执业许可证；4.居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件（如有）。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

- 2.后附相关材料（5.1-5.8）。

5.1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；法定代表人身份证或委托代理人持授权委托书及代理人身份证；

5.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

具体要求：供应商是法人的，应提供近一年经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

5.3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；

5.4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：如提供近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；

- 5.5法律、行政法规规定的其他条件：提供有关证明材料（如有）。

- 5.6“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）

5.7本项目所需特殊行业资质或要求（如有）；

5.8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

无重大违法记录的声明函

致：铜仁市公共资源交易中心

（供应商全称）            ，参加贵单位组织的项目名称为： ，项目编号：的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

七、法定代表人授权委托书

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理铜仁市公共资源交易中心组织的“铜仁市第二中学实验室（理化生）设备和仪器采购” (项目编号：TRZFCG-2020-083）的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

被授权代表身份证正面复印件

被授权代表身份证反面复印件

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

八、投标货物的详细情况及技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1.投标货物的详细情况

1.1投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。

1.2投标货物主要配件、备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

1.3供应商认为对投标有利的其他资料。

2.投标技术服务方案

2.1对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。

2.2售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

2.3详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

2.4供应商认为对投标有利的其他资料。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

九、投标人情况说明

1、投标人名称及其它情况

（1）投标人名称：                                   （盖章）

（2）地址：

（3）成立和注册日期：

（4）上级主管部门：

（5）公司性质：

（6）主要负责人：

（7）职员情况：

2、有关开户银行的名称和地址：

3、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

授权代表人签字：

授权代表人职务：

日期：          年        月        日

传真：                            电话：

十、其他

1.投标供应商认为与采购项目相关的其他佐证文件、声明及承诺（格式自拟，复印或扫描件须加盖投标供应商公章）：非国家行政机关出具的证明文件，由评标委员会认定其有效性。

十一、有关政策的承诺函

铜仁市公共资源交易中心：

关于贵单位　　年　　月　　日发布                项目（项目编号：                   ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日    期：

十二、 政策适用性说明（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行 业： ； 营业收入（万元）： ； 资产总额：（万元）： ； 从业人员（人）： ； 注：如填写数据与审计的财务报表中数据存在不一致的，以财务报表的数据为准。 |  |  |  |  |
| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 清 单 |  |
| 节能产品 |  |  |  | 第 期清单 |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |
| 环保标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |

备注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖供应商公章）：

1.1属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站、中国政府采购网、国家发展改革委网站和中国质量认证中心网站上发布；

1.2属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章，清单在中华人民共和国财政部网站、中国政府采购网、中华人民共和国环境保护部网站、中国绿色采购网上发布。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

日   期：

十三、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

十四、制造商中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：

第四条第项行业，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函注意事项：

1.供应商在此声明函未勾选“中型、小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。

2.供应商提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖供应商公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

3.供应商提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

4．供应商中小企业标准：零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

5.制造商中小企业标准：工业（含制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

6.关于企业从业人员的认定，供应商应该真实填写（格式自拟）。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

十五、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：XXXXXXX有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：