- 铜仁幼儿师范高等专科学校附属幼儿园监控采购及安装

- 技术参数需求公示

1、项目名称:铜仁幼儿师范高等专科学校附属幼儿园监控采购及安装

2、项目编号:TRZFCG-2020-112

3、公示期限（不少于2个工作日）:2020-9-2—2020-9-4

4、采购预算:524000.00元

5、最高限价:524000.00元
6、采购预算确定依据:铜仁市直单位政府采购（集中采购）申报表
7、采购单位名称:铜仁幼儿师范高等专科学校

项目联系人: 田老师

联系电话:13595696498

- 采购代理机构全称:铜仁市公共资源交易中心
 项目联系人:冉思平

- 联系电话:0856-3912933 
9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

- 具体参数见附

采购人采购需求

|  | 铜仁幼儿师专附属幼儿园监控项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 产品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  |  | 一、前端设备 |  |  |  |
| 2 | 200万高清微星光红外筒形网络摄像机 |  | 像素：200万像素；微星光；编码协议：H.265；PoE（IEEE802.3af）；6.0mm定焦；IP66 | 97 | 台 |  |
| 3 | 6寸筒机壁装支架 |  | 6寸筒机壁装支架 | 97 | 台 |  |
| 4 | 200万高清定焦红外海螺型半球网络摄像机 |  | 镜头：1/2.7CMOS；像素：200万；编码制式：30fps@1080P；4.0mm定焦；补光方式：红外；供电方式：DC12V/PoE（IEEE802.3af）；微星光；宽动态；支持区域增强；支持隐私遮盖；三码流；编码协议：H.265, 超级265；基础智能；客流统计；人脸抓拍；IP66 | 210 | 台 |  |
| 5 | 200万高清微星光红外筒形网络摄像机 |  | 像素：200万像素；微星光；编码协议：H.265；PoE（IEEE802.3af）；6.0mm定焦；IP66 | 8 | 台 | 室外 |
| 6 | DC12V/1A墙插式电源适配器 |  | Non-Brand DC12V/1A墙插电源适配器 | 8 | 台 | 室外 |
| 7 | 200万低照度22倍红外球形网络摄像机 |  | 镜头：1/2.9"CMOS；像素：200万；编码制式：30fps@1080P；5.2~114.4mm 22X变焦；补光方式：红外；供电方式：DC12V；前端存储：支持SD卡；宽动态；支持区域增强；支持走廊模式；支持隐私遮盖；三码流；编码协议：H.265,超级265；基础智能；客流统计；人脸抓拍；IP67 | 2 | 台 | 室外 |
| 8 | 球机壁装支架 |  | 球机壁装支架 | 2 | 台 | 室外及室外活动区域 |
| 9 |  |  | 二、后端设备 |  |  |  |
| 10 | 36盘位网络存储设备 |  | 单控制器；磁盘通道数：36；电源模块：交流电源；网络接口：3个千兆以太网接口；性能：180路2M转存；18路2M回放； | 2 | 台 |  |
| 11 | 电池模块 |  | 电池模块 | 2 | 台 |  |
| 12 | 视频安全准入网关 |  | 1.支持强制身份认证 2.支持超过3000种预定义攻击特征的入侵防御功能 3.支持DPI/DFI融合识别技术 4.支持在线部署和旁路部署 5.符合GB/T28181《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 6.符合宇视IMOS协议 7.符合ONVIF协议 8.能实时发现接入前端网络的网络设备 9.能允许或拒绝指定MAC地址的设备进行访问 10.能对指定MAC地址的设备进行访问权限控制 11.能允许或拒绝指定IP地址的设备对系统进行访问 12.能对指定IP地址的设备进行访问权限控制 13.当其它设备接入网络并发送非法报文时，该设备能拦截该报文，并将拦截告警上报监控平台 14.支持双电源备份切换 15.能通过主动扫描网段、自动同步、手动调整等方式建立视频专网接入设备资产库 16.能统计数据包括在线设备统计、设备可达性、相机统计、带宽利用率、系统告警统计数据 17.能实现前端摄像机等设备的准入控制，只允许授信终端接入，阻断非法私接入 17.支持终端接入数据管控功能，只允许授信数据如控制信令、协商视频流、告警信息等接入网络中 18.支持告警行为联动邮件或短信上报配置 提供该视频安全准入网关的公安部机构检测报告 | 1 | 套 |  |
| 13 | 以太网交换机主机(PoE) |  | 二层百兆交换机 | 16 | 台 |  |
| 14 | 以太网交换机主机 |  | 三层千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 15 | 综合监控一体化平台 |  | 接入管理2000台设备，4000路视频通道；16盘位存储；支持接入1024Mbps；存储1024Mbps；转发1024Mbps；3个千兆以太网口、1个PCIe插槽支持多种扩展网口卡； | 1 | 台 |  |
| 16 | 西数4T监控级硬盘 |  | 3.5”英寸，4TB容量，SATA 6 Gb/s接口，缓存64MB，转速5400～7200智能调节 | 62 | 台 |  |
| 17 | 电池模块 |  | 电池模块 | 1 | 台 |  |
| 18 |  |  | 三、显控大屏 |  |  |  |
| 19 | 46寸3.5mm拼缝标亮LCD拼接显示单元 |  | 尺寸：46寸；分辨率：1920×1080；拼缝：3.5mm；色彩度：16.7M；亮度：500；对比度：4000:1；响应时间：8ms； 可视视角：178°/178°； 视频输入：1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口；1个USB接口；控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口，1个红外接口； 尺寸：1213.70×684.50×125.59；电源：交流供电，100～240VAC；功耗： 220； 重量：24.5；工作温度： 0～50℃；工作湿度：20%～90%（无冷凝） | 9 | 台 |  |
| 20 | 20米DVI-D线缆-拼接屏专用 |  | 20米DVI-D线缆-拼接屏专用 | 9 | 台 |  |
| 21 | 46寸拼接屏直立式支架底座-3.5-H60(模块化落地式) |  | 46寸拼接屏直立式支架底座-3.5-H60(模块化落地式) | 3 | 台 |  |
| 22 | 46寸拼接屏直立式支架单元-3.5(模块化落地式) |  | 46寸拼接屏直立式支架单元-3.5(模块化落地式) | 9 | 台 |  |
| 23 | LCD拼接系统工程安装服务 |  | LCD拼接系统工程安装服务 | 9 | 台 |  |
| 24 | 综合显控单元12路输出 |  | 解码格式：H.265、H.264;解码能力：16*1200W@20/16*4K@30/64*1080P@30/144*720P@30;DVI路数：12个DVI视频输出接口;输出制式：XGA:1024×768@60Hz，720P:1280×720@60Hz，SXGA:1280×1024@60Hz，WXGA+:1440×900@60Hz，UXGA:1600×1200@60Hz，1080P:1920×1080@60Hz，WUXGA:1920×1200@60Hz;报警接口：4路凤凰端子告警输入（预留）4路凤凰端子告警输出（预留）;音频接口：一对语音对讲接口，3.5mm（预留）,12路凤凰端子音频输出接口（预留）;以太网口：2个100M/1000M Base-T自适应的RJ45以太网口，自协商;串口：1个RJ45接口的RS232串口，1个RJ45的RS485接口; | 1 | 台 |  |
| 25 |  |  | 四、综合布线 |  |  |  |
| 26 | 电源线 |  | RVV3×1.5mm² | 400 | 米 | 室外 |
| 27 | 室外光缆 |  | 室外8芯单模光缆 | 600 | 米 | 室外 |
| 28 | 收发器 |  | SC光口千兆单模双纤光纤收发器（20KM） | 4 | 台 | 室外 |
| 29 | ODF架 |  | 12芯ODF子框1U | 3 | 台 |  |
| 30 |  | 小计 |  |  |  |  |
| 31 |  | 集成服务费 |  |  |  |  |
| 32 |  | 合计 |  |  |  |  |
| 备注：能高清人脸抓拍。互融互通，能融入铜仁幼专智慧校园大数据平台。 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 专家论证费及专家评标费用由中标方承担；

2、中标后提供至少一年免费售后服务，如低于厂家售后服务时限，以厂家售后服务时间为准。