- 1.项目名称：铜仁市公安局万山分局公共安全视频监控建设设备采购

- 2.项目编号：TRZFCG-2021-033

- 3.采购方式：公开招标

- 4.公示期限（不少于2个工作日）：

- 2021年2月24日-2021年2月25日

- 采购预算：7890000.00元(最高限价7890000.00元)

- 6.采购预算确定依据：

- 万山区政府采购实施计划备案表

- 采购人名称：铜仁市公安局万山分局

- 项目联系人：成科长

- 联系电话：18908561233

- 8.采购代理机构全称:铜仁市公共资源交易中心

- 联系地址:铜仁市公共服务中心四楼（川硐麒龙国际会展城）

- 项目联系人:黄丽

- 联系电话:0856-3912922

- 任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

铜仁市公安局万山分局公共安全视频监控建设设备采购需求书

| 公共安全视频监控建设设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人脸识别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 |  |  | 数量 |  |
| 1 | 400万1/1.8" 摄像机 | 1.支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计； 2.人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持7种属性，8种表情； 3.人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用（区域内人数统计、排队管理不支持报表）； 4.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 5.支持视频结构化功能，包括机动车，非机动车，人员等目标的抓拍和属性识别 6.采用400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器； 7.可输出400万（2688×1520）@25fps； 8.支持H.265编码； 9.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 10.支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 11.支持报警2进2出，音频1进1出，BNC，256G Micro SD卡，内置MIC； 12.支持DC12V/AC24V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流0.165A，方便工程安装； | 台 |  |  | 120 |  |
| 2 | 护罩 | 单护罩，15英寸，带遮阳罩，带补光灯安装孔位 | 台 |  |  | 120 |  |
| 3 | 补光灯 | 白光，20W，220V，光控 | 台 |  |  | 120 |  |
| 4 | TF卡 | 128G存储卡 | 张 |  |  | 120 |  |
| 5 | 摄像机电源 | 桌面式，DC12V 2.0A，带国标三插AC电源线（1.5米），绿色端子插头（1.5米） | 个 |  |  | 120 |  |
| 6 | 固定支架 | 横杆抱箍装 | 台 |  |  | 120 |  |
| 7 | 智能设备箱 | 高≥650mm宽≥500mm深≥400mm，室外防水设计、长条锁、一层可拆卸隔板、冷轧钢板制作、表面喷塑处理（专用室外塑粉）色卡标号为RAL7046。箱体内部包含测试插座1个、共用零排1块、地排1块 | 套 |  |  | 80 |  |
| 8 | 立杆 | 立杆高≤3m；圆型；含避雷针；件内外热镀锌表面喷塑处理。 | 根 |  |  | 80 |  |
| 9 | 横臂 | 镀锌，≥1.5米 | 根 |  |  | 100 |  |
| 10 | 水泥基础及接地 | 立杆基础：基础尺寸为0.6m*0.6m*0.6m;含基础，开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运。 立杆地锚：立杆地锚等基础结构件 接地 | 次 |  |  | 80 |  |
| 11 | PE管材 | 顶管和接驳沟道使用按实际负载配置 | 米 |  |  | ±1800 |  |
| 12 | 配件 | 抱箍、万向头、紧固件、螺钉、盘纤盒、线槽、水晶头、接地线、钢丝等其它 | 项 |  |  | 120 |  |
| 13 | RJ45跳线 | 1米RJ45跳线 | 条 |  |  | 96 |  |
| 14 | RJ45跳线 | 3米RJ45跳线 | 条 |  |  | 24 |  |
| 15 | RVV2 1.0电源线 | RVV2x1.0 | 米 |  |  | ±6000 |  |
| 16 | 墙钉、飞线 | 定制墙钉、飞线 | 米 |  |  | ±4200 |  |
| 17 | 直埋 | 定制破路直埋,原样材料回填，并原样恢复。 | 米 |  |  | ±1800 |  |
| 18 | PVC管材 | Φ25，线路穿管用 | 米 |  |  | ±4200 |  |
| 19 | 钢管 | 镀锌钢管 | 米 |  |  | ±300 |  |
| 20 | 安装调试 | 设备安装及调试 | 项 |  |  | 1 |  |
| 21 | 运维及质保 | 三年 | 项 |  |  | 1 |  |
| 微卡口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 微卡口数据应用软件 | 1. 大数据可视化模块与车辆大数据管理模块、车辆数据库模块、车辆数据研判分析模块、车辆深度识别服务器一起构建车辆 2. 大数据系统。针对过车图片数量增长快、车辆识别特征信息少、海量数据检索速度慢、信息碰撞研判能力弱等实际应用中的突出问题， 3. 系统采用大数据检索、分布式存储、图像深度学习、可视化模型等先进技术，提供车辆查询、稽查布控、研判分析、违法管理、数据 4. 统计和可视化展示等功能。 5. 可通过视图关系展示多样化数据统计分析； 6. 支持多种图表组件，包括条图/线图/面积图/饼状图/雷达图/气泡图/热力图/计量 7. 图/区域地图/散点地图等； 8. 可灵活配置图表展示内容元素的名称/颜色/大小/位置等；可将图表/边框/图片/视频/文字/地图/背景等编辑为 9. 可视化模板，支持模板复制和导入导出； 10. 可对数据源进行创建/编辑/删除，可灵活配置数据库/数据文件/数据接口。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 微卡业务服器 | 1. 企业级高性能平台服务器，2U高度8盘位标准机架式； 2. 32G内存，2个千兆网口； 3. 每个处理器内存通道数4个；64位内存的 4. 计算能力，同时保持对32位计算的兼容性； 5. 支持最新的DDR4 内存； 6.≥ 6个高速PCIE 3.0扩展槽，支持多种外插卡 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 4K全结构化一体机 | 1. 具有100M/1000M以太网口、音频输入接口、音频输出接口、≥3路报警输入接口，≥2路开关量输出接口、1路RS485接口、TF卡接口、复位接口 2. 1/1.8" CMOS 800万像素传感器，12.5-50mm电动变焦镜头 3. 支持32kbps～16Mbps视频码率可调 4. 支持H.265、H.264（MainProfile，HighProfile，BaselineProfile）、M-JPEG视频压缩格式 5. 支持G.711a、G.711u、G726、ADPCM、AAC音频编码标准 6. 分辨力：彩色≥2000TVL（分辨率为3840×2160，码率为8Mbps，帧率为25帧/s） 7. 亮度（灰度）鉴别等级≥11级 8. 信噪比≥60dB 9. 最低照度：0.0004lx（AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0001lx（AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 10. 宽动态≥120dB 11. 图像延时：≤200ms（分辨率3840×2160，帧率30fps，码流4Mbps） 12. 具有电子快门，快门速度1/100000s-1s可调 13. 具有白光补光灯，可独立设置开启/关闭。可手动开启选定的补光方式。 14. 当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可分辨距离50米所摄目标的轮廓和状态 15. 人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，并支持人脸、人体的属性识别； 16. 车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并支持车辆、非机动车、人体的属性识别； 17. 混合并行抓拍模式：支持在视频画面中，对人脸、人体、车辆、非机动车等运动目标的同时抓拍功能，并支持人脸，人体、车辆、非机动车的属性识别。" 18. 能将捕获到的目标进行分类，分类至少包括机动车（不包括摩托车）、非机动车（摩托车、自行车、电动二轮车）、行人，分类准确率不低于95%。 19. 设备能根据实际停止线、车道标线自动绘制检测线 20. ★可识别≥22种车型，其中车头方向有≥18种，二轮车、三轮车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MVP、皮卡 21. 支持识别车辆的车品牌和二级子品牌，年款和车辆类型等信息。可识别11种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、棕、白、黑、灰、粉、紫、青 22. 具备车牌识别功能，可识别的车牌颜色包括:黑、白、黄、蓝、绿 23. 支持同一场景中同时检测出场景中出现的行人、车辆和非机动车并进行抓图，支持人脸抠图 24. 支持对基于骑行的人员性别、运动方向的检测，以及驾驶摩托车车牌检测、识别 25. 支持跨场景人脸与人体、车辆、非机动车的关联匹配，车牌与机动车关联匹配 26. ★支持识别人脸属性包括：性别（男、女）：是否背包、运动方向（向下、向上、向左、向右）：上身颜色（黑、白、灰、棕、红、蓝、黄、绿、粉、橙、青、紫）下身颜色（黑、白、灰、棕、红、蓝、黄、绿、粉、橙、青、紫），头部特征（长头发、短头发、戴帽子）衣着（长袖、短袖、长裤、短裤、长裙、短裙）速度（快、慢） 27. 支持瞳距20个像素以上的人脸检测功能，可自动发现并抓拍人脸图片，支持人脸抓拍次数1~10张可设，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 28. 支持人脸目标抓拍头肩照或全景照，模式可选择； 29. 抓拍策略设置：支持最优抓拍、最快抓拍、定时抓拍，跨线抓拍等抓拍策略设置 30. 支持遮挡人脸检测、包括戴墨镜、鸭舌帽子、口罩等遮挡人脸的人脸抓拍 31. 静电抗干扰：空气放电15KV，接触放电8KV 32. 温度：-40°±3℃~+70±2℃ 33. 电源：AC24V（±25%） 34. 外壳等级：IP66 35. 防爆性能：IK10 | 台 | 100 |  |  |  |
| 4 | 补光灯 | 发光角度 25度、40度可选 光源数量 36颗 有效寿命 30000小时 补光强度 80Lux/20m 显色指数 ≥70 色温 6000～7000K 波长范围 380nm-780nm 开启方式 常亮/时控开关/光敏控制（可选） 功率 36W 功率因素 >90% 供电方式 AC 100V~265V / 50~60HZ | 台 | 100 |  |  |  |
| 5 | 摄像机电源 | 防水电源 | 个 | 100 |  |  |  |
| 6 | 固定支架 | 配合抓拍机或护罩使用，多相位可调整 | 台 | 100 |  |  |  |
| 7 | 智能设备箱 | 高≥650mm宽≥500mm深≥400mm，室外防水设计、长条锁、一层可拆卸隔板、冷轧钢板制作、表面喷塑处理（专用室外塑粉）色卡标号为RAL7046。箱体内部包含2P16A空开一个、1P16A空开2个、测试插座一个、共用零排一块、地排一块 | 套 | 100 |  |  |  |
| 8 | 立杆 | 立杆高约≤6m；含避雷针；件内外热镀锌，表面喷塑处理，灰度7046 | 根 | 50 |  |  |  |
| 9 | 横臂 | 镀锌，长≤4米 | 根 | 50 |  |  |  |
| 10 | 水泥基础及接地 | 杆件基础：技术参数：基础尺寸为1.0m*1.0m*1.2m;含基础，开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运 杆件地锚：立杆地锚等基础结构件 杆件接地 | 次 | 50 |  |  |  |
| 11 | 配件 | 抱箍、万向头、紧固件、螺钉、盘纤盒、线槽、水晶头、接地线、钢丝等其它 | 项 | 100 |  |  |  |
| 12 | RJ45跳线 | 5米RJ45跳线 | 条 | 100 |  |  |  |
| 13 | RVV2 1.0电源线 | RVV2x1.0 | 米 | ±4000 |  |  |  |
| 14 | PE管材 | Φ32，顶管和接驳沟道使用按实际负载配置 | 米 | ±1600 |  |  |  |
| 15 | 墙钉、飞线 | 定制墙钉、飞线 | 米 | ±2400 |  |  |  |
| 16 | 直埋 | 定制破路直埋,原样材料回填，并原样恢复。 | 米 | ±1600 |  |  |  |
| 17 | PVC管材 | Φ25，线路穿管用 | 米 | ±2400 |  |  |  |
| 18 | 钢管 | 镀锌钢管 | 米 | ±400 |  |  |  |
| 19 | 安装调试 | 设备安装及调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 运维及质保 | 三年 | 项 | 1 |  |  |  |
| 监控部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500万超星光多场景抓拍护罩一体机 | 1. 具有RJ45千兆网口、RS485接口、音频输入/输出接口、SD卡槽、复位按钮、内置MIC、内置扬声器；支持≥2路报警输入、≥1路报警输出。 2. 最大分辨率为2592X1944，12.5～50mm变焦镜头 3. 具有TCP、UDP、HTTP、MULTICAST、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTP、RTSP、IPv4、IPv6、SNMP、SMTP、802.1X、QoS、HTTPS设置选项 4. 靶面尺寸检查：不小于1/1.8英寸 5. H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG 6. 支持32kbps～16Mbps视频码率可调 7. 支持G.711A、G.711U、ADPCM_D、AAC_LC音频编码标准 8. 彩色：≥1600TVL（分辨率为2592X1944，码率为4Mbps，帧率为25帧/s） 9. 亮度（灰度）鉴别等级≥11级 10. 信噪比≥60dB 11. 最低照度：0.0003lx（F=1.2，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0001lx（F=1.2，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 12. 宽动态：≥118dB 13. 支持ABF自动后焦调节，可通过IE浏览器进行一键聚焦。 14. 支持在视频图像任意位置叠加所上传的图片（图片要求：200X200像素BMP格式、24位） 字体可设置为16X16像素，24X24像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素、96X96像素；支持时间、日期、星期叠加；支持最大可叠加10行字符；支持5个区域的附加字符叠加，支持矢量、点阵字库类型设置，支持设置5种字体颜色 15. 最大支持50路分辨率为2592X1944、码率为4Mbps、帧率为25帧/秒的视频同时进行浏览（配合NVR进行）。 16. 可将视频图像及抓拍图片存储至Micro SD 卡或客户端，最大支持512GB Micro SD卡 17. 支持移动侦测功能，周界报警功能、虚焦侦测、故障报警、场景变更侦测、声音异常检测等 18. 支持侧脸检测功能，包括人脸俯仰（≤30°）、人脸倾斜（≤50°）、左右偏转（≤50°）时可以对人脸进行检测并且抓拍 19. 具有人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍功能，人脸抓拍数量1~10张可设；具有人脸全景图片抓拍和人脸特写图片抓拍功能；可设置人脸检测区域；支持人脸检测的最小人脸尺寸设置，最小可设置19像素；能对同时出现在静态图片中的至少32个人脸目标进行检测并框出人脸 20. 支持人脸抓拍照片上报时间不超过2s,支持对人脸以最优策略、最快速度等方式进行抓拍；支持人脸抓拍，可将人脸抓拍图片分别存储为场景大图和人脸小图，场景大图和人脸小图可关联存储；支持遮挡人脸抓拍功能 21. 人脸抓拍捕获率≥99%（人脸正对摄像机，且人脸尺寸不小于12像素） 人员奔跑抓拍捕获率≥99%（奔跑时人脸正对摄像机，且人脸尺寸不小于12像素，人员奔跑速度不大于20km/h） 22. 车辆捕获率≥99% 23. 具有混合目标（机动车、非机动车、人体、人脸）抓拍功能，并提供混合目标对应的全景图片抓怕和特写图片抓拍功能 24. 系统具有双重备份功能，当操作系统文件损坏或异常时，设备重启后仍可正常运行 , 同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90% 25. 支持对经过监控画面中的行人进行双向通行的人员进行计数，支持报表统计。 26. 在设定的区域内，可对人群的密度进行统计，并实时上报统计结果，区域内的人数上限可配置，当超过设定人数时支持告警上报 27. 具有6颗白光灯阵列，支持白光灯自动开启或定时开启；具有白光灯补光功能，补光距离10米处人脸可辨识；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离50米处所摄车辆或人体目标的轮廓及颜色，支持根据环境亮度智能改变补光灯的亮度 28. 支持28181协议设置选项；支持ONVIF协议设置选项 29. 电源功率≤6W（未开启补光灯） 30. 电源；DV12V±20%的供电条件下正常工作，支持反向12V输出；支持POE供电 31. 温度：支持-45℃±3℃~70℃±2℃下正常工作。 | 套 |  | 67 |  |  |
| 2 | 500万超星光高清智能球机 | 具有1个RJ4510M/100M/1000M自适应网口、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位键；支持1路报警输入，1路报警输出。 可以控制全景和细节通道转动 具有2路拾音器 具有1个RJ4510M/100M/1000M自适应网口、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位键；支持1路报警输入，1路报警输出。 ★具有红蓝白警戒灯 水平旋转角度：全景通道：0~260°；细节通道：0~360°。 垂直旋转角度：全景通道：-45~45°；细节通道：-32~90°。 水平最大速度不小于360°/s 云台定位准确度：＜0.1° 靶面尺寸：全景通道≥1/1.8英寸；细节通道≥1/1.8英寸。 水平中心分辨力：全景通道不小于1700TVL（分辨率设置为3072*1728.帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps或4Mbps、RJ45输出）；细节通道不小于1700TVL（分辨率设置为3072*1728.帧率设置为25fps,码率设置为1Mbps或4Mbps、RJ45输出）。（以公安部检测报告为准） 具有自动扫描功能，可以完成水平扫描、垂直扫描、随机扫描、帧扫描、全景扫描，64条扫描路径。 能按照所设置的预置位完成64条巡航路径。 能按照所设置的轨迹完成64条模式路径，每条路径的最大记录时间应不小于10min。 细节通道：应能在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置，最多可设置30个区域，每个区域可以设置不同的颜色或马赛克。 细节通道：可在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括：时间、日期、可编辑中文字符、方位、角度等。字体可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、96×96像素、128×128像素自适应等模式，字体颜色可设置。 进行人脸和人形、机动车和车牌抓拍、非机动车抓拍并对其结构化属性进行显示； ★支持识别人脸属性包含性别、年龄、口罩、眼镜、胡子；人形属性包含性别、发型、背包、上衣样式、上衣颜色、下衣样式、下衣颜色；车辆属性包含车辆类型、车身颜色、行驶方向、车辆品牌；车牌属性包含车牌、车牌类型、车牌颜色；非机动车属性包含非机动车种类。 ★支持在结构化算法下开启提升车辆（车牌）抓图效果功能，针对车辆（车牌）进行最优曝光策略。 支持设置16个不同的检测场景，在每个场景内行为分析可设置8个智能分析区域。 支持人、车目标分离警戒，即只有人或车进入警戒区域时，会报警，其他情况下不会报警；应支持三种人车分离模式：仅对人进行警戒、仅对车进行警戒、对人、车同时警戒。 能通过客户端软件或IE浏览器发起双向语音对讲。 具有4个白光补光灯。开启白光补光灯时，能识别距样机100m处的人体轮廓。 ★具有6个红外补光灯。通过IE浏览器开启/关闭红外灯或使红外灯在低照度下自动开启。红外灯开启，能根据被摄物的距离自动调节红外灯亮度。开启红外补光灯时，能识别距离270m处的人体轮廓。 电源电压在AC24V±30%、DC24V～DC48V范围内变化时，能正常工作 工作温度支持－40℃～＋70℃ 外壳防护等级IP66。 | 套 |  | 3 |  |  |
| 3 | 补光灯 | 白光，20W，220V，光控 | 台 |  | 70 |  |  |
| 4 | TF卡 | 128G存储卡 | 张 |  | 70 |  |  |
| 5 | 摄像机电源 | 防水电源 | 个 |  | 70 |  |  |
| 6 | 固定支架 | 配合抓拍机或护罩使用，多相位可调整 | 台 |  | 70 |  |  |
| 7 | 智能设备箱 | 高650mm宽500mm深400mm，室外防水设计、长条锁、一层可拆卸隔板、冷轧钢板制作、表面喷塑处理（专用室外塑粉）色卡标号为RAL7046。箱体内部包含测试插座一个、共用零排一块、地排一块 | 套 |  | 60 |  |  |
| 8 | 立杆 | 立杆高3m；圆型；含避雷针；件内外热镀锌表面喷塑处理。 | 根 |  | 60 |  |  |
| 9 | 横臂 | 镀锌，1.5米 | 根 |  | 70 |  |  |
| 10 | 水泥基础及接地 | 立杆基础：基础尺寸为0.6m*0.6m*0.6m;含基础，开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运。 立杆地锚：立杆地锚等基础结构件 立杆接地 | 次 |  | 60 |  |  |
| 11 | PE管材 | 顶管和接驳沟道使用按实际负载配置 | 米 |  | ±900 |  |  |
| 12 | 配件 | 抱箍、万向头、紧固件、螺钉、盘纤盒、线槽、水晶头、接地线、钢丝等其它 | 项 |  | 70 |  |  |
| 13 | RJ45跳线 | 1米的RJ45跳线 | 条 |  | 70 |  |  |
| 14 | RJ45跳线 | 3米的RJ45跳线 | 条 |  | 40 |  |  |
| 15 | RVV2 1.0电源线 | RVV2x1.0 | 米 |  | ±4600 |  |  |
| 16 | 墙钉、飞线 | 定制墙钉、飞线 | 米 |  | ±2760 |  |  |
| 17 | 直埋 | 定制破路直埋,原样材料回填，并原样恢复。 | 米 |  | ±1840 |  |  |
| 18 | PVC管材 | Φ25，线路穿管用 | 米 |  | ±4200 |  |  |
| 19 | 钢管 | DN50镀锌钢管 | 米 |  | ±200 |  |  |
| 20 | 安装调试 | 设备安装及调试 | 项 |  | 1 |  |  |
| 21 | 运维及质保 | 三年 | 项 |  | 1 |  |  |
| 大屏部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 解码拼控一体云主机 | 1. 可根据需要配置不同数量的业务板卡（高清视频输入卡/解码卡）；单机最多可配置不少于12块业务卡 2. 支持设备级联，数量支持不少于4台 3. 具有不少于1对音频输入/输出接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口、1个RS485接口和1个复位按键 4. 整机支持不少于24路解码输出 5. 支持不少于16个系统预案及快速调取 6. 支持GB28181、ONVIF标准协议接入设备 7. 视频接入分辨率支持不少于如下分辨率：3840×2160@30/25fps；2048×1536@30/25fps；1600×1200@30/25fps；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps 8. 单块解码卡支持不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、2个音频输出接口和1个视频输出接口 9. 支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG等视频编码格式 10. 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM格式的解码 11. 单块解码卡解码能力不低于4路 分辨率3840×2160/10路 分辨率2048×1536/16路 分辨率1920×1080/32路 分辨率1280×720/64路 分辨率704×576 12. 整机解码能力不低于48路 分辨率3840×2160/120路 分辨率2048×1536/192路 分辨率1920×1080/384路 分辨率1280×720 13. 支持视频解码输出显示至下列分辨率的显示器上：3840×2160@60/30Hz；2560×1600@30Hz；1920×1080@60/50Hz；1280×1024@60Hz；1280×720@60/50Hz；1280×800@60Hz；1440×900@60Hz 14. 支持画面分割功能，可分割为1、2、4、6、8、9、10、13、16、20、25、36、40、64个分屏 15. 支持不少于96块屏的拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 16. 支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码 17. 支持对视频流进行解码，实现分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能，支持单屏64个窗口分割 18. 支持视频接入屏幕窗口的缩放功能 | 台 |  |  |  | 1 |
| 2 | 解码拼控一体云卡 | 单卡解码能力：4路8MP/4路6MP/6路5MP/8路4MP/10路3MP/16路1080P/32路720P/64路4CIF；视频解码方式：H.264/265解码自适应；音频解码方式：支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码；画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64 | 块 |  |  |  | 8 |
| 3 | 解码拼控一体编码卡 | 支持编码输入分辨率1920*1080@60HZ；1920*1080@50HZ；1600*1200@60HZ；1680*1050@60HZ ；1280*1024@60HZ；1440*900@60HZ；1280*800@60HZ； 1280*720@60HZ；1280*720@50HZ；1024*768@60HZ；高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能；整机支持24路高清视频解码输出+24路音频解码输出+12路模拟视频解码输出或2路高清视频解码输出+2路音频解码输出+1路模拟视频解码输出+11路高清视频输入+11路音频输入 | 块 |  |  |  | 3 |
| 4 | 15米HDMI视频线 | 定制 | 条 |  |  |  | 18 |
| 5 | 55寸大屏 | 1. 对角线：55” 外形尺寸：1213.7x684.5*70mm 2. 点距：0.63(H)*0.63(V) 分辨率：1920x1080 3. 可视角度（水平/垂直）：178°/178° 亮度：500cd/m² 4. 响应时间：≦8ms 显示色彩：16.7M 5. 接口：VGA*1、HDMI*1、DVI*1、AV input*2、USB*1 6. 亮点、暗点或其他坏点的累计数为0 7. 接触放电4kV，空气放电8kV 8. 工作温度：0℃～40℃ 9. 水平分辨力：1000TVL 10. 亮度等级≥12 11. 漏光度≤0.2cd/m2 12. 图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求。 13. 无需外部图形控制器，可直接进行画面拼接显示，且拼接能力不小于10×10。支持拼缝补偿功能，可在控制端对显示单元拼接时的缝隙进行屏幕数据补偿，几何修正 14. 支持在选中的信号源间进行轮巡，巡航时间可设。 15. 具有电子放大功能。 16. 具有智能温控功能，可在温度达到设定值时自动启用散热风扇。 17. 具有断电记忆功能，可在开机后显示为断电前工作状态 18. 具有定时开关机功能。 19. 具有画面静止功能，可将播放中画面静止。 20. 具有场频转换功能，可将场频为30Hz、59Hz等的输入图像转换为60Hz输出。 | 台 |  |  |  | 16 |
| 6 | 支架 | 定制 | 套 |  |  |  | 16 |
| 7 | 15米VGA线 | 定制 | 条 |  |  |  | 16 |
| 8 | 指挥中心装修 | 定制/电视墙、静电地板、维修通道 | 项 |  |  |  | 1 |
| 9 | 安装调试 | 设备安装及调试 | 项 |  |  |  | 1 |
| 10 | 运维及质保 | 三年 | 项 |  |  |  | 1 |
| 中心部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 |  |  |  | 数量 |
| 1 | 控制和业务服务器 | 软件功能：实现人脸及相关数据调度、存储、分析、比对等功能。 服务器配置要求： 1) CPU：Intel XEON E5-2630 V4*2； 2) 内存：32G DDR4 2133MHz *8； 3) 硬盘：8块 8TB SATA 硬盘 加硬 RAID 卡 + 1块 Intel S3520 480 GB SSD； 4) GPU卡：Geforce GTX 1070 *2； 5) 网卡：板载1000M*2； 6) 电源：冗余双电800W； 7) 其它：GPU支架，支持标高标长的板卡（PCI-E16x），GPU供电线。 | 台 |  |  |  | 2 |
| 2 | 网络存储服务器 | 1. 配置64位多核处理器；8G内存；支持扩展4个光口；具有4个RJ-45网络接口、2个前置USB2.0;2个后置USB3.0接口；1个串口，1个VGA接口、2个HDMI接口；具有24个SATA硬盘接口。 2. 支持安装双系统，主系统出现故障时，备用系统可继续工作； 3. 支持多模式存储功能：支持同时开启SAN、NAS模式；支持视频流存储模式、图片直存模式的配置和管理； 4. 可同时对接入摄像机的主、辅码流进行存储； 5. 能预录报警触发前1~40min的视频录像； 6. 当录像视频流丢失5s以上可在日志中记录报警信息； 7. 当CPU使用率达到设定级别时，可通过IE浏览器给出报警提示信息 8. 支持主动模式连接平台客户端 9. 支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询 10. 支持配置不同的磁盘策略，按照时间删除、按空间删除 11. 可计算并显示出剩余存储空间可存储的录像时长 12. 支持设定存储路径和备份路径 13. 支持接入符合Onvif,GB/T 28181的摄像机 14. 支持流媒体协议直接存储功能。 15. 视频接入带宽不小于1536M，支持接入视频编码格式：MJPEG、H.264(Main Profile，High Profile，Baseline Profile)、H.265；最大支持分辨率4096×2160 16. 支持RAID功能，包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID7、RAID10、RAID50、RAID60、RAID5EE、RAID Erasing code模式，并支持RAID即建即用模式 17. 支持磁盘漫游功能：支持磁盘在同一设备内或两台同样配置的设备间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失 18. ""硬盘容量支持IT、 2T、3T、 4T、6T、8T、 10T；"" 19. 当RAID中某块硬盘被误拔出后，35秒内插回，该硬盘能恢复到RAID中，系统恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行数据恢复。 20. 支持自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的分区，并支持在线空间扩展、快照，不影响业务连续性 21. 可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖 22. 支持硬盘免螺丝安装 23. 支持远程实现每一块硬盘单独断电操作；支持远程实现每一块硬盘指示灯单独点亮操作，定位磁盘位置；支持启动时磁盘按顺序上电，实现交错启动 24. 支持双电源冗余供电 | 台 |  |  |  | 5 |
| 3 | 专用硬盘 | 一体化SATA硬盘(4000G) | 台 |  |  |  | 120 |
| 4 | 机柜 | 标准19寸，高两米，底座0.1米 | 台 |  |  |  | 1 |
| 5 | 空调 | 环保节能3p | 台 |  |  |  | 2 |
| 6 | 安装调试 | 设备安装及调试 | 项 |  |  |  | 1 |
| 7 | 运维及质保 | 三年 | 项 |  |  |  | 1 |
| 运维管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 |  |  |  | 数量 |
| 1 | 门户展现模块 | 运用可视化、交互软件技术，实现定制图数据门户展现，支持表格、柱状图、折线图、饼图等多种图形样式，直观展现各种数据信息和统计信息。 | 套 |  |  |  | 1 |
| 2 | 视频设备监控管理模块 | 支持主流品牌摄像机和视频存储设备的性能与故障监控管理，实现主要指标参数：在线状态、丢包率、磁盘容量、磁盘剩余空间等的监控，并结合阈值策略向告警模块推送相应等级的告警。同时支持设备的分级、分类管理及可视化展现。 | 套 |  |  |  | 1 |
| 3 | 视频诊断模块 | 支持对接业主已有视频诊断服务器，对视频质量问题（抖动、丢失、遮挡、亮度、偏色、噪声、条纹、冻结等）进行数据统计。 | 套 |  |  |  | 1 |
| 4 | 网络设备监控管理模块 | 支持交换机（接入交换机、汇聚交换机、核心交换机等）、路由器（接入路由器、汇聚路由器、核心路由器等）的性能与故障监控管理，主要监测指标为：在线状态、端口流量速率、端口信息、端口丢包率、端口错包率等的监控，并结合阈值策略向告警模块推送相应等级的告警； | 套 |  |  |  | 1 |
| 5 | 服务器监控管理模块 | 支持主流设备厂家服务器的性能与故障监控管理，实现主要指标参数：在线状态、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率等的监控，并结合阈值策略向告警模块推送相应等级的告警。 | 套 |  |  |  | 1 |
| 6 | 应用系统监控管理模块 | 支持对HTTPS、POP3、FTP、Nginx、Apache 、Tomcat等常见的标准应用的监控，并结合阈值策略向告警模块推送相应等级的告警； | 套 |  |  |  | 1 |
| 7 | 资产配置管理模块 | 遵循ITIL/ITSS标准的CMDB，提供资产的生命周期管理，维护全⽹资源的每个资产配置项的详细数据、维护信息、变更信息等；支持资产信息的添加、编辑、审核、查询、导入、导出。 | 套 |  |  |  | 1 |
| 8 | 告警管理模块 | 提供了统一的告警接入能力，通过整合各个告警和监控模块的告警推送，按照类别、状态对告警集中展现； 支持告警的统计、查询、处理，支持和运维工单模块的关联对告警进行人工派单和自动派单处理。 | 套 |  |  |  | 1 |
| 9 | 运维工单模块 | 提供了面向ITSM，运维事件管理流程，可自定义修改流程流向,可进行工单新建、受理、改派、延期、挂起、关闭等操作，实现了工单的管理、申告受理、工单查询和工单设置 ，同时关联告警管理模块处理其推送的工单。 | 套 |  |  |  | 1 |
| 10 | 统计报表模块 | 实现各种基础信息、采集信息、告警信息、运维信息等的可视化呈现，主要包括：视频统计、工单统计、告警统计、资产配置统计等统计分析，生成相应的图形图表，并支持打印和导出。 | 套 |  |  |  | 1 |
| 11 | 智能巡检模块 | 实现系统资源健康情况进行快速诊断，并导出巡检报告；支持默认巡检模板和自定义巡检模板（对指定范围内的设备资源和性能指标进行巡检）。 | 套 |  |  |  | 1 |
| 12 | 无人值守管理模块 | 支持告警、工单系统内的提醒，邮件提醒。 | 套 |  |  |  | 1 |
| 13 | 系统管理模块 | 支持用户管理、基础设置、日志管理：实现用户、部门、角色、权限等的管理设置，以及值班、工单告警提醒、阈值策略设置、邮件短信提醒、系统日志的功能。 | 套 |  |  |  | 1 |
| 14 | 安装调试 | 设备安装及调试 | 项 |  |  |  | 1 |
| 15 | 运维及质保 | 三年 | 项 |  |  |  | 1 |

1、交付期及交货地点：

交付期：中标后3个月内

交货地点：采购人指定的地点

- 验收标准、规范

- 验收标准：达到国家现行相关质量验收规范标准。

- 质量要求：质量符合国家现行有关质量验收规范标准。

- 售后服务

- 在合同中约定

- 4、质保期：3年

- 5、项目的付款方式

- 合同中约定

- 履约保证金：合同中约定

- 其他要求:

- （1）投标人须承诺具体项目中标后办理施工许可证等相关手续(如需要)。

- （2）关于允许有投标备选方案的约定：不允许。

- （3）关于投标联合体的规定：不允许。

- （4）供应商须书面承诺：中标后提供产品开箱验收，若产品不符合按国家规定索赔：所投报价已包含运输费、税费、安装费及所需的材料费用等。

| 供应商名称 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项 |  |  | 分值标准 |
| 报价部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×报价分 |  | 30分 |
| 商务部分 （22分） | 公司实力及资质（15分） | 1、供应商具备国家保密局颁发的涉密系统集成甲级资质的得3分。 2、供应商具备建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的得1分。 3、供应商具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程设计资质（电子系统工程）专业甲级及以上证书的得3分 4、供应商具有电子信息行业联合会颁发的“信息系统集成及服务资质证书（一级）的得1分； 5、供应商具有提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书（安全工程类一级）的得1分； 6、供应商具有安防工程企业资质证书（一级）得0.5分； 7、供应商具有有效的安全生产许可证得0.5分 8、供应商具有有效期内的ISO20000（信息技术服务管理体系认证证书）、ISO27001（信息安全管理体系认证证书）、ISO9001（质量管理体系认证证书）、OHSAS18001（职业健康安全管理体系认证证书）、ISO14001（环境管理体系认证证书），以上五项证书，提供一项得1分，全部满足得5分，满足四个得3分，其他不得分。 以上资料须提供相关证明资质材料复印件，加盖供应商公章，否则不计分。 | 15分 |
|  | 类似业绩（2分） | 提供投标人近3年（2017年1月至今）承担过类似项目案例的，每提供一个得0.5分，最多得2分。 （注：需提供项目合同或协议的关键页（包括但不限于合同首尾页、金额页、盖章页）复印件，加盖公章,否则不得分） | 2分 |
|  | 制造商能力评价（5分） | 1、投标人所投主要监控等设备产品厂商具备国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质甲级（安防监控）资质，得3分，乙级得1分，其他的不得分。（（此项满分3分）） 2、投标人所投主要设备厂商具备CMMI认证（软件能力成熟度模型集成）5级得2分，3-4级得1分。（此项满分2分） （提供相应证明文件并加盖厂商公章） | 5分 |
| 技术部分 （45分） | 技术参数评价（25分） | 技术要求响应性评价（满分25分）： 技术参数部分带★产品性能为重要参数，带★产品性能、技术参数不能提供公安部检测报告证明的每一项减5分，不提供检测报告或检测报告中不体现不得分，每条标星项不满足减分且不作为废标处理，5条及以上不满足此项不得分；偏离非“★”号的技术指标，每不响应或负偏离一项扣2分，扣完为止。注：标★项技术参数须提供公安部权威检测机构出具的检测报告作为佐证依据，投标文件中提供扫描件或复印件加盖产品生产厂商公章。 | 25分 |
|  | 项目团队专业技术力量（12分） | 1、拟投入的项目负责人具有中国电子信息行业联合会颁发的高级项目经理资格证书的得1分，同时具有工程师职称的得2分；具有高级工程师及以上职称的得4分。（此项满分4分） 2、拟投入的设计团队人员中技术负责人（非项目负责人）具有高级工程师（信息系统设计或咨询、集成）资质得1分，并具有国家工信部颁发的信息系统项目管理师（高级）资质的得3分。（此项满分3分） 3、拟投入的项目实施团队具有计算机/通信/网络/信息化类专业项目经理及项目管理师的得3分，缺项不得分；（此项满分3分） 4、项目实施团队具备CISP证书得1分； 5、项目团队具有2名安全生产管理员证书得1分； 注：上述各项中，一个人具备多项资质的，只取其中一项计分，不重复计分；须提供项目团队人员2020年度任意连续6个月的社保缴纳证明清单和各类证书的复印件并加盖供应商公章，否则不计分。 | 12分 |
|  | 人员组织（2分） | 立足项目专业性要求较高、质量要求高、时间要求紧的客观情况，根据供应商对项目集成实施相关人员组织织构架和安排情况，进行比较评审（2-0.1分），未提供得0分。 | 2分 |
|  | 技术方案（2分） | 根据供应商提供的技术方案，结合用户现状，需求分析准确，明确清晰，可操作性强进行比较评审（2-0.1分），未提供得0分。 | 2分 |
|  | 项目实施方案（2分） | 根据供应商提供的项目实施方案根据投标人的响应情况进行比较评审（2-0.1分），未提供得0分。 | 2分 |
|  | 后续服务的安排及保证措施（2分） | 根据供应商提供的后续服务中的安排及保证措施方案是否得当进行比较评审（2-0.1分），未提供得0分。 | 2分 |
| 售后服务（3分） | 本地化服务（3分） | 投标人提供驻地运维服务车辆及运维人员2人以上,响应时间1小时内的得3分；提供驻地运维服务人员2人,响应时间4小时内得2分；未提供得0分。（需提供车辆行驶证复印件） | 3 |
|  |  |  | 100 |

备注：专家论证费和专家评审费由中标人承担。