窗体顶端

铜仁幼儿师范高等专科学校改造6间教师办公室项目采购需求公示

- 1、项目名称:铜仁幼儿师范高等专科学校改造6间教师办公室项目

- 2、项目编号:TRZFCG-2021-124

3、采购方式：竞争性谈判
4、公示期限（不少于2个工作日）:2021年11月8日至2021年11月10日

5、采购预算:660000元（最高限价：520293.22元）

6、采购预算确定依据:铜仁市直单位政府采购（集中采购）申报表

7、采购单位名称:铜仁幼儿师范高等专科学校

联系地址: 铜仁幼儿师范高等专科学校
项目联系人:陈老师

联系电话:18083208542

8、采购代理机构全称:铜仁市公共资源交易中心
项目联系人:冉双霜

联系电话:0856-3912933

- 任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

窗体底端

谈判内容及要求

（铜仁幼儿师范高等专科学校6 间教师办公室改造项目工程量清单）

1.实施项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | - 工作内容：人工拆除原墙面抹灰层； - 拆除墙面材质：拆除仿瓷涂料 - 垃圾运输:垂直距离15米内 ，外运5KM内 | m2 | 551.18 |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | - 拆除内容：金属防盗门拆除 - 垃圾运输:垂直距离15米内 ，外运5KM内 | 樘 | 6 |
| 3 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1、拆除灯具类型：荧光灯； 2、垃圾运输。垂直距离15米内，外运5KM内 | 套 | 54 |
| 4 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | - 材质：地胶 - 厚度：5mm | m2 | 435.12 |
| 5 | 011613001002 | 开关面板与插座拆除 | 1.拆除名称：开关面板与插座拆除； 2、开关形式：明装 3、垃圾运输。垂直距离15米内，外运5KM内； 4.含所有电线拆除 | 套 | 24 |
| 6 | 011613001003 | 风扇拆除 | 1.拆除部件：吊链式风扇拆除； 2、垃圾运输。垂直距离15米内，外运5KM内； | 套 | 36 |
| 7 | 011608002001 | 铲除涂料面 | - 拆除构件：天棚面仿瓷拆除； - 运输：楼层运输15米，外运5KM - 说明：本清单项包含脚手架等一切费用 | m2 | 435.12 |
| 8 | 011614003001 | 黑板拆除 | - 拆除构件：黑白拆除； - 运输：楼层运输15米，外运5KM 3.尺寸：3m*1.5m | 块 | 6 |

| 9 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | - 拆除构件：楼地面讲台地面拆除； - 运输：楼层运输15米，外运5KM | m3 | 4.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 010401003001 | 实心砖墙 | - 墙体材质：水泥标准砌筑； - 部位：砌筑门洞; - 抹灰：水泥砂浆抹灰； 说明：本清单项含抹灰 | m3 | 1.73 |
| 11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | - 抹灰面:水泥砂浆1:3水泥砂浆； - 仿瓷涂料：仿瓷两遍，乳胶漆3遍 | m2 | 579.98 |
| 12 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.仿瓷涂料：仿瓷两遍，乳胶漆3遍 | m2 | 385.98 |
| 13 | 011501008001 | 木壁柜 | 1.高度：2.2m - 材质：多层实木、面层柚木 - 说明：本清单项含五金 | m | 45.72 |
| 14 | 011501008002 | 矮柜 | 1.高度：1.2m - 材质：多层实木、面层柚木 - 说明：本清单项含五金 | m | 57.00 |
| 15 | 010810001001 | 窗帘 | 1.材质：百叶窗（手动卷帘 ）带学院标识2.颜色:灰色 - 窗帘盒：铝合金 - 包含：原窗帘拆除 | m2 | 120.96 |
| 16 | 011105003001 | 块料踢脚线 | - 高度：100mm - 材质：纯黑抛光地脚线 | m2 | 20.62 |
| 17 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯类型：玻璃装饰照灯； 2.尺寸：1.5m*0.4m | 套 | 36 |
| 18 | 030411001001 | 配管 | - 规格:PC20 - 敷设方式：明配 | m | 350.00 |
| 19 | 030411004001 | 配线 | 1.规格:BV-2.5 | m | 890.16 |
| 20 | 030411004002 | 配线 | 1.规格:BV-4 | m | 198.24 |
| 21 | 030404034001 | 照明开关 | 1.开关类型：三联单控开关 | 个 | 12 |
| 22 | 030404035001 | 插座 | - 插座类型：五孔插座 - 电流：25A | 个 | 24 |
| 23 | 030502012001 | 信息插座 | 1.插座类型：网口 | 个 | 120 |

| 24 | 030506007001 | 视频系统设备 | - 标准亮度≥3600流明（ISO 21118标准），对比度≥5000 0：1，标准分辨率≥1920×12 00； - 说明：120英寸电动幕布+ 配件本单价包含幕布价格 | 台 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 020509023001 | 门窗五金 | 1.工作内容：办公室门锁更换 | 副 | 12 |
| 26 | 011501004001 | 办公桌 | 1..位数：4人位 2.材质：双层实木36mm厚、面层柚木 | 张 | 30 |
| 27 | 011501004002 | 办公桌 | 1..位数：2人位 2.材质：双层实木36mm厚、面层柚木 | 张 | 6 |
| 28 | 011501004004 | 休闲沙发 | 1..位数：2人位 2.材质：PU皮沙发 | 张 | 12 |
| 29 | 011501004003 | 茶几 | 1.材质：钢化玻璃面板 | 张 | 6 |
| 30 | 011501004006 | 椅子 | - 材质：网布人体工学椅 - 是否带头枕：调节式头枕 | 张 | 168 |
| 31 | 011501004007 | 会议桌 | 1..位数：8人位 2.材质：双层实木36mm厚、面层柚木 | 张 | 6 |
| 32 | 011701003003 | 里脚手架 | 1.脚手架类型：墙柱面脚手架 | m2 | 579.98 |
| 33 | 011701003004 | 里脚手架 | 1.脚手架类型：天棚面脚手架 | m2 | 385.98 |
| 34 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.垂直运输类型：一般建筑物垂直运输 | m2 | 385.98 |

2.承包人提供主要材料和工程设备一览表

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通砖 240*115*53 | 千块 | 0.93 | ≤5.0 |  |  |
| 2 | 干混抹灰砂浆DP | m3 | 0.40 | ≤5.0 |  |  |
| 3 | 多层实木板 | m2 | 268.06 | ≤5.0 |  |  |
| 4 | 柚木皮 | m2 | 15.59 | ≤5.0 |  |  |
| 5 | 手动窗帘 | m2 | 120.96 | ≤5.0 |  |  |
| 6 | 地胶卷材 | m2 | 478.63 | ≤5.0 |  |  |
| 7 | 陶瓷砖 | m2 | 21.03 | ≤5.0 |  |  |

| 8 | 多层实木 | m2 | 281.40 | ≤5.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 玻璃装饰照灯 | 套 | 36.36 | ≤5.0 |  |  |
| 10 | PVC20 | m | 360.50 | ≤5.0 |  |  |
| 11 | BV2.5 | m | 1032.59 | ≤5.0 |  |  |
| 12 | BV4.0 | m | 218.06 | ≤5.0 |  |  |
| 13 | 三联单控开关 | 只 | 12.24 | ≤5.0 |  |  |
| 14 | 五孔插座 | 套 | 24.48 | ≤5.0 |  |  |
| 15 | 网口插座 | 套 | 121.20 | ≤5.0 |  |  |
| 16 | 投影仪 |  | 1.00 | ≤5.0 |  |  |
| 17 | 办公室门锁 | 把 | 12.00 | ≤5.0 |  |  |
| 18 | 休闲沙发 |  | 30.00 | ≤5.0 |  |  |
| 19 | 2人位办公桌 |  | 6.00 | ≤5.0 |  |  |
| 20 | 休闲沙发 |  | 12.00 | ≤5.0 |  |  |
| 21 | 茶几 |  | 6.00 | ≤5.0 |  |  |
| 22 | LoGO |  | 6.00 | ≤5.0 |  |  |
| 23 | 会议桌 |  | 168.00 | ≤5.0 |  |  |
| 24 | 会议桌 |  | 6.00 | ≤5.0 |  |  |

3.效果图（参考）

备注：专家论证费和专家评审费由中标人承担