碧江区易地搬迁安置点安全防护建设项目需求公示

一、项目基本信息

项目名称：碧江区易地搬迁安置点安全防护建设项目

项目编号：TRZFCG-2022-093

采购预算：1000000.00元

最高限价：1000000.00元

二、公示期限（不少于2个工作日）

时间：2022年9月22日至2022年9月23日

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：碧江区政府采购计划书[2022]69号

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：铜仁市碧江区生态移民局

项目联系人：饶科长

联系电话：18286626121

2、代理机构

代理全称：铜仁市公共资源交易中心

联系人：黄丽

联系方式：0856-3912922

五、附件

附件：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高空抛物智能摄监测系统 | 满足小区全范围高空抛物监测需求 | 120 | 台 | 包含运费、安装费、软件调试费、税费及一年上门维护费 |
| 2 | 网络摄像机 | 满足小区全范围高空抛物监测需求 | 100 | 台 |  |
| 3 | 网络视频存储设备 | 满足 30天存储需求 | 3 | 台 |  |

技术参数要求：

- 高空抛物智能摄监测系统：

1、高空抛物智能摄像机

- 图像传感器 1/2.7" CMOS

- 图像尺寸 最大2560×1920，5MP 20fps，小于5MP的分辨率30/25fps可设置

- 最低照度 彩色：0.005Lux，黑白：0.0025Lux，0lux（红外开启）

- 镜头 2.8-12mm

- 补光 红外补光距离50米

- 视频编码 H.265/H.264/MJPEG智能编码

- 功能检查 在同一静止场景相同图像质量情况下下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约50%~85%；五码流均支持智能编码；

- 抗丢包能力试验 具有均匀丢包设置选项，支持抗丢包30%的能力（设备仅输出一路图像，分辨率2560×1920，关闭其他智能功能情况下，图像无明显卡顿）

- 样品安全启动功能设置选项检查 具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项

- 样品防入侵检测功能设置选项检查 具有防入侵检测联动告警设置选项；

- 具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项

- 图像质量诊断设置选项 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项

- 一键恢复功能 支持通过reset键一键恢复出厂设置

- 智能分析

- 功能检查 具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测、电瓶车检测、离岗检测）支持将智能分析结果传递至客户端。平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%

- 目标检测

- 功能检验 支持目标瞳距20像素以上的目标检测功能，可自动发现并抓拍目标照片，支持目标抓拍次数1~10张可设，并可设置目标抓拍检测区域

- 目标抓拍率检验 支持对运动目标进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的目标抓图，最佳目标抓拍模式支持单张或多张目标快照输出。目标抓拍率≥99%

- 最佳目标筛选 支持对目标最佳抓拍图片（通过像素点最多、遮挡比例最小等条件判断）筛选去重，重复率≤1%

- 目标抓拍数量检验 在同一视频画面中，最多可同时检测100个运动目标（目标瞳距不小于20个像素）

- 在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍≥30运动目标（目标瞳距不小于20个像素）

- 目标属性

- 显示功能检验：可对检测到的目标进行属性分析：包括年龄段（老、中、轻）、性别、是否戴口罩、是否带眼镜，平均准确率≥95%

- 目标特征提取功能检验 支持目标特征值提取功能

- 机动车、非机动车、行人捕获功能 支持机动车、非机动车、行人等目标检测功能，最多检测出50个同时出现在视频图像中的机动车、非机动车及行人等目标，捕获率不低于99%

- 车款识别功能检查 样机能识别显示出共5600种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息，包含3600种车头和2000种车尾；

- 白天或夜间有补光设备条件下：车款识别准确率≥99%

- 车型识别

- 功能检查 样机可识别24车型检测，其中车头方向有20种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、卡车、微卡、SUV、皮卡、MPV、高危车、校车、渣土车；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车；

- 白天或夜间有补光设备条件下：车型识别准确率≥99%

- 车牌识别

- 功能检查：应具备车牌识别功能，可识别的车牌颜色包括：黑、白、黄、蓝、绿；

- 可识别车牌类型包括：单层蓝牌、单层黄牌、新能源车牌、双层黄牌、澳门牌、港牌、单层军牌、使馆牌；

- 在白天或夜间有补光设备条件下：车牌捕获率≥99%，车牌识别准确率≥99%。

- 外部接口 1个RJ45以太网口，支持10M/100M自适应

- 报警接口 2路输入/1路输出

- 音频接口 支持(1路LINE IN或1路外置MIC),支持(1路LINE OUT)

- 通信串口 一个半双工RS485接口

- 储存接口 提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡

- 防护等级 IP67

- 电源 DC12V，POE

- 工作温度 -30℃~60℃

- 高空抛物算法

- 应能检测到因建筑物过大而在监控画面中呈梯形导致抛掷物下落的方向从200°到340°（即向下垂直方向左右各70°），此情况下算法应能检测到抛掷物飞出监控画面左右边界。

- 抛掷物轨迹要求：当检测到抛掷物时，需要将包含抛掷物出现在内的完整轨迹标出，以方便找出抛掷物扔出的位置；

- 抛掷物检测要求：最小检测目标在4*4像素，目标与楼宇背景亮度差在16个灰度级以上；

- 摄像机需要为星光级高清摄像机，可视角度在100度以内无畸变；

- 可设置多个防区，支持最多8个防区的设置，支持多边形防区设置，多边形防区可设置至少32个边；

- 可设置多个屏蔽区域，支持最多8个屏蔽区域的设置，支持多边形屏蔽区域设置，多边形屏蔽区域可设置至少32个边；

- 要求功能算法可白天夜晚24小时连续检测，算法不受日夜光照、水雾、阴影、飞鸟影响；

- 当检测到这些行为时，需要在监控画面中使用红色矩形框标记出抛掷物，并用红色标记处抛掷物完整轨迹；在监控画面中叠加“高空抛物”等文字提示，同时进行声音报警，提示值班人员进行准确定位。

- 支持按报警类型、通道设备、处理结果、时间来进行告警查询，查询的结果需要展示告警时间、告警设备名称、IP地址、通道号、告警类型、处理结果、处理时间、处理描述等信息。

- 流媒体软件平台：授权接入500视频监控，支持实施推流和视频监控查看功能

- 流媒体服务器主机：

- CPU:8核，内存：64G，硬盘4*4T

- 操作系统：centos 7

- 数据库：mysql

- 高空抛物本地管理平台：实现抓拍高空抛物运动轨迹和抛物过程视频，并推送告警信息到管理平台

- 网络摄像机

- 1.网络摄像机：

- 芯片 Hi3516EV200

- 内存 DDR2 0.0625 GB

- Flash SPI NAND FLASH

- Sensor最大图像尺寸 2MP 1920(H)*1080(V)

- Sensor感光面尺寸 1/2.7" CMOS

- 最低照度 彩色:0.002Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.001Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(红外开启)

- 镜头焦距 3.6mm

- 镜头视角 水平:91.09°;垂直:48.18°

- 红外灯补光距离 50m

- 视频编码格式 MJPEG/H.264/H.265

- 视频帧率 30/25fps可设置

- 以太网络接口 支持

- 以太网络接口数量 1个

- 以太网络接口带宽 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

- 电源类型 DC12V

- 电源功耗 最大功耗:4W,典型功耗:1.6W

- 工作温度 -30℃~60℃

- 工作湿度 5%~95%(无冷凝)

- 防护等级 IP67

- 2.轻型枪机壁装支架：

- 尺寸为204.0*58.0*80.0mm

- 采用铝合金材质，不易生锈

- 白色

- 重量为0.38kg

- 支持最大承重1.0kg

- 支持壁装安装方式

- 支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围

- 适用M型/K型/B型/D型/F型枪

- 3.存储主机：

- 视频转发 转发能力400Mbps

- 网络视频输入 64路，接入能力400Mbps

- 行为分析 支持SDC智能事件联动：移动侦测、区域入侵、绊线检测、音频异常、视频遮挡、进入/离开区域、快速移动、徘徊检测、过线计数、排队长度、区域人数统计、口罩识别检测

- 录像回放 多路同步回放：支持16路 多倍速回放：支持x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢进回放操作，支持x2、x4、x8、x16速度快进回放操作, 帧进播放

- 录像方式 支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO告警联动触发的录像

- 磁盘数量 8盘位

- 预览模式 1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/20/22/25/32/36/64画面

- 解码性能 8MP（4K）：4路@30帧/秒 5MP：9路@20帧/秒 4MP：8路@30帧/秒 2MP（1080P）：16路@30帧/秒 720P：32路@30帧/秒

- 回放下载 回放能力128Mbps

- 8T硬盘

- 摄像机电源： 12V2A

- 显示器：

- 工业级宽视角面板，适合7*24小时连续工作

- FHD高清显示，画质清晰

- 显示面积大、体积小、重量轻

- 极速响应，画质流畅无拖尾

- 自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用

- 专业散热设计，延长设备使用寿命

- 低功耗，节能高效

- 6、16口交换机：

- 背板带宽: 3.2Gbps

- 产品类型:百兆以太网交换机

- 包转发率: 1.19Mbps

- 电源电压: AC: 100-240V, 50HZ~60HZ

- 端口描述: 16个10/100M电口

- 7、核心交换机：S1730S-S48T4S-A1(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)

- 8、立杆：3.5米

三、网络视频存储设备：

1、网络视频存储服务器：

- 操作系统：嵌入式LINUX系统；

- 主处理器：64位高性能多核处理器；

- 控制器：单控制器；

- 高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB；

- 电源冗余：1+1冗余电源；

- 网络接口：1个千兆管理电口，4个千兆数据电口；

- 硬盘个数：支持48块企业级硬盘；

- 硬盘兼容性：1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘；

- 视频直存最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放

- ★支持纠删码技术。最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★主机单控可通过更换板卡方式可支持13个千兆电口，或者9个千兆电口+4个万兆光口,或者11个千兆电口+2个万兆光口主机可采用双控制器结构，双控制器结构最多支持26个千兆电口，或者10个千兆电口+8个万兆光口,或者18个千兆电口+4个万兆光口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★需公共安全视频监控建设联网共享应用平台进行测试对接，并满足GB-35114标准。

- ★满足公安部视频图像信息应用系统GA/T 1400标准。

- ★满足国家标准GB28181标准。

2、8T硬盘：适配于EVS/IVSS/CSS/DSS/ESS/MCS产品、接入路数无限制可支持RAID。

- 视频存储元数据服务器：

- ★支持在不需要任何平台情况下，直接在云存储系统上进行前端添加、删除，配置录像存储路径、录像配额，录像计划下发，支持视频录像检索、回放转发、直播等集成视频功能；支持手动控制开启录像并且能实现按倍速快放、慢放、倒放、逐帧播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★支持时间轴展示智能目标密度，支持随着时间轴缩放动态展示目标密度；支持智能目标连续跳跃播放，支持智能目标逐帧正放，逐帧倒放，倍速播放，倒放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★云存储系统由元数据服务器（管理节点）和数据存储服节点组成（数据节点），也支持无独立元数据服务器，仅由存储节点组成（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★支持管理License授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入数、存储节点数量、存储容量、资源池数量、最大转发数，最大智能分析路数，智能分析授权时间等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，唯一IP地址对外提供存储服务,实现存储资源的统一管理与分配；可根据用户业务按需分配不同的存储空间和创建不同容量的资源池，支持灵活修改资源池的属性；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★单套存储系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的资源支持在线扩大和缩小（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★支持1台存储设备即可构建存储系统虚拟化空间（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★支持块级存储，无碎片，系统无存储空间和性能衰减（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★支持视频、图片、文档以及可执行程序等多种类型数据的存储能力（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★一套存储，同一ip访问情况下，同时支持国标GB28181/Onvif/GB35114，标准码流、标准视频流和卡口抓拍图片混合直存和采用文件方式存储视频、图片、文档等数据（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★在支持视频、音频、图片、文件等任意数据不经过其他服务器中转直存到云存储系统，支持文件方式访问云存储，支持手动上传下载；系统对单个文件大小没有限制。支持视频录像、图片、文件等能以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取，支持手动上传一个录像文件，并在录像回放中点播此录像文件（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★系统支持资源池弹性管理，支持对存储设备自动管理，合理分配调度前端摄像头写入数据的空间区域（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★当数据存储节点或者硬盘出现损坏时能自动或手动将数据恢复；自动恢复机制会根据当前负载自动调整恢复速度和数据迁移节点，在整个数据恢复过程中，业务不中断（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★支持业务平台服务器宕机情况下，历史数据不丢失，存储业务不中断（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★支持硬盘在节点间漂移，无需数据在硬盘间迁移，数据不丢失，可直接识别（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

- ★支持系统中所有管理节点同时发生故障时，系统仍然能按照原有状态继续工作，可继续进行数据存储，业务不中断（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。

- 四、辅助设备：

- 1、网线：6类非屏蔽线

2、电源线： RVV2*1.5

3、光纤： 4芯

4、光纤收发器： 百兆

5、防水箱

6、辅材：包含插板、线卡、扎带及相关辅材等

五、以上设备包含运输、安装、软件调试及一年免费上门维护。

- 六、所有系统的软件必须要求合法的版权

商务要求：

- 1、交货期：合同签订之日起 30日历天完成供货安装调试及验收;

- 2、交货地点：采购人指定地点；

3、付款方式：验收合格后4年内付清;（最终以与采购人签订合同为准）

4、质保期:12个月，按国家相关标准规定执行；

5、验收标准：按采购需求和响应参数进行验收。

6、提供清单各个设备的厂家授权及原厂质保承诺。

7、提供质量管理体系及环境管理体系认证。

8、提供近三年类似业绩及相关证明资料。

9、承诺质保期结束后，服务公司仍提供与保修期内相同质量的售后服务，且只收取成本费用（含零件等）。

10、承诺保修期内，要求提供专人服务。同时，配有技术实力扎实的系统集成和产品研发人员，提供7×24小时售后服务，在服务期限内对系统管理员和使用人员提供多层次、全方位的技术业务咨询和培训活动，保证系统管理员和系统使用人员在第一时间内得知系统最新信息，项目验收后，需要提供1名维护工程师专人驻铜仁地区进行服务，以此来保证售后服务响应时间和服务质量。

11、提供详细的技术服务方案及售后服务方案。

备注：招标文件论证费和专家评审费用由中标人承担。